Programmbeschreibung

Titel

Bemessungsblatt Kontaktscherfestigkeit

Kurztitel

BEM

Autor

O. Pregl, U. Friedl

Anwendung

Dieses Programm berechnet aus vorgegebenen Scherparametern der Mohrschen Bruchbedingung für die Kontaktscherfestigkeit (a [°], c [°]) zwischen einem Boden und einer beliebigen Kontaktfläche die Mohrsche Bruchkurve und die Abhängigkeit des Scherwinkels  von der bezogenen Normalspannung und stellt diese Beziehungen graphisch dar. Weiters werden aus den Mohrschen Bruchkurven die Coulombschen Scherparameter (Adhäsion a [kN/m²], Kontaktreibungswinkel  [°]) zwischen den vorgegebenen Normalspannungen 1 und 2 berechnet und die Coulombsche Gerade gezeichnet. Schließlich werden in Abhängigkeit von der bezogenen Normalspannung die Abminderungsfaktoren f = f (Kontaktscherfestigkeit) / f ( Boden) berechnet und graphisch dargestellt.

Die angeführten graphischen Darstellungen befinden sich auf der Ausgabenseite links; rechts davon befinden sich die gleichen Darstellungen für die Kontaktrestfestigkeit.

Neben den Mohrschen Scherparametern für die Kontaktscherfestigkeit (a [°], c [°]), die Kontaktrestfestigkeit (ar [°], cr [°]) und die Scherfestigkeit des Bodens und den zugehörigen Bezugsspannungen b [kN/m²] können folgende Werte vorgegeben werden:

- maximaler ’ - Wert

- Anfangsspannung a

- Normalspannungen 1 und 2

Für die praktische Anwendung ist insbesondere das Diagramm des Kontaktscherwinkels  in Abhängigkeit von der bezogenen Normalspannung ’/b von Interesse. Es kann daraus für eine gegebene Normalspannung ’ der charakteristische Kontaktscherwinkel  entnommen werden.

Die Mohrsche Bruchbedingung lautet für die Scherfestigkeit

ϕ=a+c⋅logσσb

und für die Restfestigkeit

ϕr=ar+cr⋅logσσb;

die Coulombsche Bruchbedingung lautet für die Scherfestigkeit

τf=a+σ'⋅tanδ

und für die Restfestigkeit

τr=ar+σr'⋅tanδ.

Allgemeine Hinweise

Dieses Programm wurde umfassend auf seine Richtigkeit getestet; trotzdem kann für die völlige Richtigkeit des Programms keine wie immer geartete Gewähr übernommen werden.

Hinweise auf Lücken im Programm oder in der Programmbeschreibung und Vorschläge für Verbesserungen des Programms sind erwünscht. Solche Hinweise bzw. Vorschläge können sich immer nur auf die augenblicklich aktuelle Programmversion beziehen, ältere Versionen werden nicht mehr gewartet.

Schrifttum

## Pregl, O. (1999): Handbuch der Geotechnik; Band 8; Verformbarkeit und Scherfestigkeit von Gesteinen; Eigenverlag des Institutes für Geotechnik, Universität für Bodenkultur, Wien