Programmbeschreibung

Titel

Bohrvortrieb

Kurztitel

BOHR

Autor

## O. Pregl, M. Hayden, D. Sinhuber

# Anwendung

Mit diesem Programm werden die während eines Bohrvortriebs anfallenden Informationen grafisch dargestellt und nach verschiedenen Gesichtspunkten ausgewertet, bzw interpretiert. Damit wird es möglich die Wirtschaftlichkeit verschiedener Methoden miteinander zu vergleichen.

Ein Datensatz enthält die im Zuge eines Bohrvortriebes angefallenen Daten hinsichtlich gelöstem Gestein, Zeiten, Geräten, Personen und Zusatzkosten. Unter Zusatzkosten werden hier Reparatur- und Wartungskosten (ohne damit verbundene Kosten infolge Stillstand u.a.) verstanden.

Ein Bohrvortrieb wird je nach Bedarf in Abschnitte unterteilt, wobei ein einzelner Abschnitt dadurch definiert ist, dass innerhalb dieses Abschnittes alle Parameter, wie gelöstes Gestein, Geräte (G), Personal (P) und Arbeitsablauf unverändert bleiben.

Bei den eingesetzten Geräten werden folgende Teile unterschieden:

- Trägergerät (T), z.B. Seilbagger oder Drehbohranlage

- Verrohrung (V)

- Lösewerkzeug (L), z.B. Meißel, Greifer, div. Schnecken

- Förderwerkzeug (F), z.B. Greifer und div. Schnecken

Dafür und auch für das Gestein können in Vorgabetabellen beliebige Typen definiert werden; für die Geräte werden dort auch die Einheitskosten [E/h] angegeben.

Unabhängig von diesen Einheitskosten werden die Zusatzkosten für die einzelnen Geräte (ZKT: für Trägergeräte; ZKV: für Verrohrung; ZKL: für Lösewerkzeug; ZKF: für Förderwerkzeug) für jeden Datensatz einzeln angegeben.

In einer weiteren Vorgabetabelle werden die Einheitskosten [E/(h.P)] für das Personal angegeben und auch eine Kennzeichnung dafür, ob die Personalkosten in den angegebenen Gerätekosten enthalten sind oder nicht; sind sie darin enthalten, so erfolgt eine Trennung dieser Kosten aufgrund der angegebenen Einheitskosten für die Personen.

Die Personalkosten und die Gerätekosten können jeweils mit einem beliebigen Faktor in Relativkosten umgerechnet werden, was aber auf den Ausgabeseiten nicht zu erkennen ist; dort werden die Kosten immer in Verrechnungseinheiten angegeben. Diese Faktoren können für Währungsumrechnungen, zur Berücksichtigung eines Inflationsindex und zur Auswertung von Datensätzen ohne Veröffentlichung der echten Preise verwendet werden.

Durch die Berücksichtigung der in den Vorgabetabellen enthaltenen Einheitskosten für Personen und die jeweiligen Geräte (und nicht der zum Zeitpunkt der Bohrung gegoltenen Einheitskosten) entsprechen die ausgewiesenen Kosten daher dem aktuellen Stand und nicht eventuell früher gegoltenen Kostenverhältnissen.

Die Unterteilung der Arbeitszeiten erfolgt nach Brutto- und Nettobohrzeit, wobei die Differenz zwischen diesen beiden Zeiten, die Bohrnebenzeit wiederum in arbeitsbedingte Unterbrechungszeit, planmäßige Pausenzeit und reparatur-, organisatorisch- und witterungsbedingte Stillstandszeit unterteilt wird:

BRZ = NTZ + NEZ

BRZ = NTZ + AUZ + PPZ + STZ.

Bruttobohrzeit (BRZ)

Nettobohrzeit (NTZ)

Arbeitsbedingte Unterbrechungszeiten (AUZ), z.B. Bohrrohrwechsel

Planmäßige Pausenzeiten (PPZ), z.B. Mittagspause

Reparatur-, wetter- und organisatorisch bedingte Stillstandszeiten (STZ)

Bohrnebenzeit NEZ = AUZ + PPZ +STZ

Nicht immer sind in den vorhandenen Vortriebsprotokollen die Zeiten einerseits hinsichtlich der einzelnen Abschnitte und andererseits hinsichtlich der Arbeitszeiten unterteilt. Ist die Unterteilung der Arbeitszeiten nicht gegeben, so wird sie im Zuge der Auswertung durch vorgegebene Faktoren berechnet:

- Ist nur die Bruttobohrzeit für den gesamten Vortrieb gegeben, so wird diese mit dem Faktor FNE in die Nettobohrzeit und in die Bohrnebenzeiten zerlegt (NEZ = BRZ x FNE).

- Ist die Aufgliederung der Nettozeit auf die einzelnen Abschnitte nicht gegeben, so wird die Nettozeit für den gesamten Vortrieb mit den für die einzelnen Abschnitte geltenden relativen Vortriebsgeschwindigkeiten (FA) berechnet. Dabei geben die Werte FA nicht die absoluten Werte der Vortriebsgeschwindigkeiten an, sondern nur die Relation zu den Vortriebsgeschwindigkeiten der anderen Abschnitte.

- Ist die Unterteilung der Bohrnebenzeiten nicht vorgegeben, so erfolgt dies aufgrund der Relativwerte FAUZ, FPPZ und FSTZ. Auch diese Werte sind keine absoluten Zeiten, sondern geben nur die gegenseitigen Relationen zwischen den einzelnen Abschnitten an.

# Ausgabedaten

# (a) Auswertung für einen einzelnen Datensatz

# Seite 1

Dargestellt werden folgende fünf Diagramme:

- Bohrprofil mit Angaben zum Gestein (KENG) und zu den verwendeten Gerätetypen (KENT, KENV, KENL und KENF) für die einzelnen Abschnitte.

- Zeitverlauf der Brutto- und Nettobohrzeit, wobei die Bohrnebenzeiten wahlweise auch aufgeschlüsselt werden können.

- Vortriebsgeschwindigkeit und Personaleinsatz in den einzelnen Abschnitten.

- Bohrkosten im Verlauf mit der Bohrtiefe, wahlweise aufgeschlüsselt nach den u.a. Möglichkeiten (a) bis (d)

- Aus den Bohrkosten abgeleitete Einheitskosten pro Bohrmeter, aufgeschlüsselt wie bei den Bohrkosten.

Die Kosten und Einheitskosten können auf vier verschiedene Arten aufgeschlüsselt werden:

- Geräte- und Personalkosten (GKO, PKO)

- Nach Arbeitszeitanteilen aufgeschlüsselte Personalkosten (PNTZ, PAUZ, PPPZ, PSTZ)

- Nach Arbeitszeitanteilen aufgeschlüsselte Gerätekosten (GNTZ, GAUZ, GPPZ, GSTZ)

- Nach Gerätetypen aufgeschlüsselte Gerätekosten (GKOT, GKOV, GKOL, GKOF)

Die Personalkosten PNTZ, PAUZ, PPPZ, PSTZ und die Gerätekosten GNTZ, GAUZ, GPPZ, GSTZ sind die nach den oben angeführten Bohrzeiten aufgeschlüsselten Kosten.

Nach den Gerätetypen können die Gerätekosten folgendermaßen aufgeschlüsselt werden:

- Trägergerät (GKOT)

- Verrohrung (GKOV)

- Lösewerkzeug (GKOL)

- Förderwerkzeug (GKOF)

Die Anzahl der Personen braucht für die einzelnen Abschnitte nur angegeben werden, wenn die Anzahl bei den Abschnitten unterschiedlich ist, anderenfalls kann die Anzahl der Personen durch eine einzige Zahl (GPER) angegeben werden.

Die unterschiedlichen Ausgabedaten können über ein Kontextmenü ausgewählt werden.

# Seite 2

Tabellarisch dargestellt werden alle in der Datenbank enthaltenen Kennzeichnungen der Geräte und der Gesteine mit den erforderlichen Erläuterungen. Weiters werden die verschiedenen bei den einzelnen Bohrungen geltenden Einheitskosten für die angegebenen Geräte und für das Personal angegeben.

# (b) Auswertung mehrerer Datensätze

Für eine Auswertung mehrerer Datensätze müssen eine oder mehrere Kombinationen der Gesteins- und Gerätekennzeichnungen (KENG, KENT, KENV, KENL, KENF) festgelegt werden. Eine solche Festlegung braucht nicht für alle angegebenen Kennzeichnungen erfolgen. Für die festgelegten Kombinationen werden aus allen Datensätzen diejenigen Abschnitte, bei denen diese Kombinationen zutreffen, gesucht und deren Längen, Zeiten und Kosten addiert, d.h. die zu einer Kombination gehörenden Abschnitte werden sozusagen zu einem „langen“ Abschnitt zusammengefasst. Wird im Sonderfall für eine Kombination überhaupt keine Kennzeichnung angegeben, so werden für diese Kombination alle Abschnitte aller Datensätze genommen, d.h. es werden Gesamtmittelwerte gebildet.

Eine zusammenfassende Auswertung mehrerer Datensätze liefert folgende Ausgabeseiten, wobei auf den Ordinaten aller Diagramme immer die aufsummierten Längen der Abschnitte der einzelnen Kombinationen aufgetragen sind. (Die Längen der einzelnen Kombinationen gehen aus den Ordinatendifferenzen der einzelnen Diagramme hervor.)

Im ersten Diagramm jeder Seite sind am rechten Rand die Nummern der Kombinationen angegeben.

# Seite 1

Die Angaben auf dieser Seite beziehen sich wahlweise auf Brutto- oder Nettowerte für Zeiten und Kosten. Dies kann über ein Kontextmenü ausgewählt werden.

Dargestellt werden die Bohrzeiten, die Vortriebsgeschwindigkeit, die aufgewendeten Personenstunden, die Kosten und die Einheitskosten.

Dabei stellen die Vortriebsgeschwindigkeit und die Einheitskosten Mittelwerte dar.

# Seite 2

Auf dieser Seite werden die Bohrnebenzeiten und Bohrnebenkosten absolut und bezogen auf 1 m Vortriebslänge dargestellt.

# Seite 3

Auf dieser Seite werden die Zusatzkosten und die Anzahl der angefallenen Zusatzmaßnahmen dargestellt und weiters die Kosten pro Zusatzmaßnahme und bezogen auf 1 m Vortriebslänge.

# Seite 4

Hier werden für die einzelnen ausgewählten Kombinationen die Mittelwerte (XQ), die Standardabweichungen (SX) und die Variationskoeffizienten (VX) für folgende Größen angegeben:

- Vortriebsgeschwindigkeit [m/h]

- Bohrkosten [E/h]

- bezogene Bohrnebenzeiten [h/m]

- bezogene Bohrnebenkosten  [E/m]

- Kosten pro Zusatzmaßnahme  [E/n]

- Zusatzkosten pro Meter  [E/m]

# Allgemeine Hinweise

Dieses Programm wurde umfassend auf seine Richtigkeit getestet; trotzdem kann für die völlige Richtigkeit des Programms keine wie immer geartete Gewähr übernommen werden.

Hinweise auf Lücken im Programm oder in der Programmbeschreibung und Vorschläge für Verbesserungen des Programms sind erwünscht. Solche Hinweise bzw. Vorschläge können sich immer nur auf die augenblicklich aktuelle Programmversion beziehen, ältere Versionen werden nicht mehr gewartet.

Schrifttum

## Pregl, O.: Handbuch der Geotechnik - Konstruktive Ausbildung von Tiefgründungen - Band 17, Eigenverlag des Institutes für Geotechnik Universität für Bodenkultur Wien, Auflage 2000

## Pregl, O.: Handbuch der Geotechnik - Geologische Grundlagen, Erdbeben, Untergrunderkundung, Feld- und Bauwerksmessungen - Band 2, Eigenverlag des Institutes für Geotechnik Universität für Bodenkultur Wien, Auflage 2000

# Beispiele

Die Ausdrucke der Beispiele unterscheiden sich durch die unterschiedliche Darstellung der Kosten und Zeiten.

# T2P016

Abteufen einer Bohrung mit einer Tiefe von 18,3m für die Herstellung eines Bohrpfahls.

# Mehrfachauswertung

Statistische Auswertung von Greiferbohrungen mit einer Gesamtlänge von ca. 6500m