# Programmbeschreibung

## Titel

Statisches Charakteristikenverfahren

## Kurztitel

CHAR

## Autor

O. Pregl, W. Talmann, W. Dienesch, R. Kristöfl, M. Meschik, S. P. Joshi, D. Sukup, T. Lutz

## Titelbild

Demonstrationsmodellversuch aktiver Erddruck

## Anwendung

Dieses Programm kann zur Berechnung des aktiven Erddrucks, des passiven Erddrucks und der Tragfähigkeit von Flachgründungen in folgender Weise angewendet werden:

-	Behandlung eines Einzelproblems,

-	Berechnung von Beiwerten und

-	Berechnung von Einflußbeiwerten

Bei einem Einzelproblem wird das Spannungsfeld in einem von zwei Ebenen begrenzten Keil, der sich im plastischen (aktiven oder passiven) Zustand befindet, berechnet. Es wird das Differenzenverfahren angewendet. Der Keil und dessen Eigenschaften sind durch die Winkel  und  der Ränder zur z-Achse, durch die spezifischen Volumskräfte x und z und durch die Scherparameter c und  bestimmt.

Es wird zwischen dem 1. und 2. Rand unterschieden: Am 1. Rand wirkt eine konstante oder linear veränderliche Last, am 2. Rand sind der Neigungswinkel 2 der Reaktionskraft zur äußeren Normalen und die Adhäsion a vorgegeben.

Bei geotechnischen Aufgaben entspricht der 1. Rand der Geländeoberfläche (bei Erddruckaufgaben) oder einer Parallelen dazu (bei Tragfähigkeitsaufgaben), der 2. Rand entspricht der Rückseite eines Stützbauwerkes oder der Sohlfläche einer Gründung.

Zur Erstellung von Beiwertetabellen werden der Geländewinkel  und der Druckflächenwinkel  als konstant angenommen. Programmintern werden der Reibungswinkel  und der Spannungswinkel 2 variiert.

## Eingabedaten

In Klammer sind die Variablennamen der Eingabedaten angegeben.

### Kartenreiter: Allgemeine Daten

-	Problemtyp (AP): Soll der aktive Erddruck, der passive Erddruck oder die Tragfähigkeit ermittelt werden (AP=1: aktiver Erddruck, AP=2: passiver Erddruck, AP=3: Tragfähigkeit)

-	Berechnungsverfahren: Es können folgende Probleme behandelt werden:

-	Einzelproblem

-	Beiwerte, wobei und  oder  variiert werden kann.

-	Beiwerte- und Einflußbeiwerte, wobei ebenfalls und  oder  variiert werden kann; wird diese Option gewählt, so muß der Bezugsdatensatz bereits vorher berechnet worden sein. Der Bezugsdatensatz wird auf Kartenreiter Auswertevorgaben markiert; er entspricht dem jeweiligen Grundfall, und er muß alle beim aktuellen Datensatz angegebenen -Werte enthalten.

-	z [kN/m³] (GAZ): Volumskraft in z-Richtung

-	x [kN/m³] (GAX): Volumskraft in x-Richtung

-	c [kN/m³] (C): Kohäsion

-	 [°] (PH): Reibungswinkel (0)

-	 [°] (DPH): Differenz aufeinanderfolgender  Werte bei Berechnungsverfahren Beiwerte; nur sichtbar, wenn dies angegeben wurde.

-	n [°] (NPH): Anzahl der aufeinanderfolgenden  Werte bei Berechnungsverfahren Beiwerte; nur sichtbar, wenn dies angegeben wurde.

-	ex [°] (EXPH): Für die Extrapolation der Beiwerte für =  angenommener Abstand  der Rechenwerte bei Berechnungsverfahren Beiwerte und Variable ; nur sichtbar, wenn dies angegeben wurde.

### Kartenreiter: Geometrie

-	 [°] (AL): Neigung der Rückseite des Stützbauwerkes bzw. der Sohlfläche der Flachgründung von der z-Achse aus gemessen.

-	 [°] (DEAL): Differenz aufeinanderfolgender  Werte bei Berechnungsverfahren Beiwerte für Variable ; nur sichtbar, wenn dies am Kartenreiter Allgemeine Daten angegeben wurde.

-	n [°] (NAL): Anzahl der aufeinanderfolgenden  Werte bei Berechnungsverfahren Beiwerte für Variable ; nur sichtbar, wenn dies am Kartenreiter Allgemeine Daten angegeben wurde.

-	 [°] (BE): Neigung der Geländeoberfläche von der z-Achse aus gemessen

-	 [°] (DEBE): Differenz aufeinanderfolgender  Werte bei Berechnungsverfahren Beiwerte für Variable ; nur sichtbar, wenn dies am Kartenreiter Allgemeine Daten angegeben wurde.

-	n [°] (NBE): Anzahl der aufeinanderfolgenden  Werte bei Berechnungsverfahren Beiwerte für Variable ; nur sichtbar, wenn dies am Kartenreiter Allgemeine Daten angegeben wurde.

-	Anzahl der Fächerunterteilungen (NFZ): Anzahl der Fächerunterteilungen in der 1. Unterstruktur. Wird NFZ = 0 gesetzt, dann wird NFZ intern berechnet. Die Anzahl der Berechnungspunkte am zentralen Rand des Fächers beträgt NFZ+1. Wird NFZ zu klein angegeben, können unsinnige Ergebnisse erhalten werden, wird NZF zu groß angegeben, können numerische Diskrepanzen auftreten (Abbruch der Berechnung). Es wird empfohlen die nötige Anzahl der Fächerunterteilungen durch Vergleichsberechnungen festzustellen, oder NFZ = 0 zu setzen. Als Beurteilungskriterium für eine ausreichende Anzahl der Unterteilungen gilt der Vergleich zwischen der numerisch berechneten Spannung 2p beim singulären Punkt mit dem exakt berechneten Wert bzw. ein Vergleich der zugehörigen Scheitelspannungen (im Ausdruck: 2.R. bzw. m).

-	N (ANI): ( 2,  60) Anzahl der Berechnungspunkte am 1. Rand einschließlich der Anfangs- und Endpunkte. Die Anzahl der Berechnungsabschnitte beträgt somit n-1.

-	l (DEL): Länge l der Berechnungsabschnitte am 1. Rand. Die Angabe eines zu großen l hat auf das Ergebnis ähnliche Auswirkungen wie eine zu geringe Fächerunterteilung. Auch sollte l von einer zur nächsten Unterstruktur nur um das 2- bis 4fache zunehmen. Mit abnehmender Größe von l wird der Diskretisierungsfehler geringer und die Beiwerte K bzw. N werden genauer berechnet.

-	n für 1. und 3.Bereich (I9): Diese Zahl bestimmt die Anzahl der Koppelpunkte zur nächsten Unterstruktur an den inneren Rändern des 1. und 3. Bereiches. Es bedeutet n = 1, daß jeder Berechnungspunkt verwendet wird; n = 2, daß jeder 2. Berechnungs-punkt verwendet wird, usw. Die Anzahl der Koppelpunkte an jedem der beiden Ränder beträgt somit (n -1)/I9, was eine ganze Zahl ergeben muß. Weiters muß l(i+1) = l(i)· n sein. Wenn die Anzahl der Unterstrukturen = 1 ist, dann ist auch n = 1 zu setzen.

-	n für zentraler Fächer (NFZ): Diese Zahl bestimmt die Anzahl der Koppelpunkte am zentralen Rand des Fächers. Es bedeutet n = 1, daß jeder Berechnungspunkt verwendet wird; n = 2, daß jeder 2. Berechnungspunkt verwendet wird, usw. Wenn Anzahl der Unterstrukturen = 1 ist, dann ist auch n = 1 zu setzen. Die Anzahl der Koppelpunkte am zentralen Rand des Fächers beträgt somit NFZ = NFZ/n + 1, wobei NFZ/n eine ganze Zahl ergeben muß. Im Falle einer internen Berechnung der Fächerunterteilungen wird die Anzahl dieser Unterteilungen so abgerundet, daß die Bedingung NFZ/n erfüllt ist. In diesem Fall muß 1  Anzahl Unterstrukturen  2 sein.

### Kartenreiter: Ränder

-	a [kN/m²] (A1R): Normalspannung 1a beim singulären Punkt

-	b [kN/m²] (B1R): Zunahme 1b der Normalspannung je m entlang des 1. Randes

-	1 [°] (DE1R): Winkel 1 der Spannung zur äußeren Normalen am 1. Rand

-	2 [°] (DE2R): Winkel ² der Spannung zur äußeren Normalen am 2. Rand. Bei  = 0 muß ² = 0 sein

-	a [kN/m²] (AD): Adhäsion a am 2. Rand; a muß das gleiche Vorzeichen wie 2 aufweisen. Wenn 2 = 0 ist, dann muß jedenfalls auch a = 0 eingegeben werden.

-	 [°] (DDE): Differenz aufeinanderfolgender  Werte bei Berechnungsverfahren Beiwerte für Variable ; nur sichtbar, wenn dies am Kartenreiter Allgemeine Daten angegeben wurde.

-	n [°] (NDE): Anzahl der aufeinanderfolgenden  Werte bei Berechnungsverfahren Beiwerte für Variable ; nur sichtbar, wenn dies am Kartenreiter Allgemeine Daten angegeben wurde.

-	ex [°] (EXDE):Für die Extrapolation der Beiwerte für =  angenommener Abstand  der Rechenwerte bei Berechnungsverfahren Beiwerte für Variable ; nur sichtbar, wenn dies am Kartenreiter Allgemeine Daten angegeben wurde.

### Kartenreiter: Auswertevorgaben

-	Koordinatenberechnung (NN1): Anzahl der Iterationsschritte zur Berechnung der Koordinaten der Schnittpunkte der Charakteristiken. Wenn NN1 = 0 ist, dann wird intern NN1 = 5 gesetzt.

-	Spannungsberechnung (NN2): Anzahl der Iterationsschritte zur Berechnung der Spannung m und der Hauptspannungsrichtung  am 2. Rand bei c > 0. Wenn NN2 = 0 ist, wird intern NN2 = 5 gesetzt.

-	zulässige Änderung  [°] (ZUCH): zulässige absolute Änderung des Winkels  zwischen zwei benachbarten Berechnungspunkten. Wird diese zulässige Änderung überschritten, so erfolgt eine diesbezügliche Warnmeldung.

-	Überlappung zugelassen (DP): DP = 0 - Bei einer Überlappung des Fächers mit dem 1. Bereich wird eine Diskontinuitätsfläche angeordnet, DP = 1 - Eine Überlappung des Fächers mit dem 1. Bereich wird zugelassen.

-	Zulässige Überlappung [°] (WUE): Zulässige Überlappung des Fächers mit dem 1. Bereich; erst nach Erreichen dieses Wertes wird eine Diskontinuitätsfläche angeordnet. Ist nur aktiv, wenn Überlappung zugelassen angehakt ist.

-	h bzw. b [m] für Beiwerte (HB): Für die Berechnung der Beiwerte KGA bzw. NGA angenommene Höhe h des Stützbauwerkes bzw. Gründungsbreite B.

## Ausgabedaten

### Seite 1

Es wird eine Eingabegrafik mit der gewählten Keilgeometrie und wichtigen Angabeparametern dargestellt.

### Seite 2

Für ein Berechnungsergebnis ohne Diskontinuität werden in einer Graphik dargestellt:

-	ermittelte Punktnetz

-	Randlinien der drei Bereiche

-	Spannungsverläufe entlang der Randlinien

-	Resultierenden der Spannungsverläufe entlang der Randlinien

-	Gewicht der drei Bereiche, ansetzend im Schwerpunkt

Für ein Berechnungsergebnis mit Diskontinuität werden in einer Graphik dargestellt:

-	ermittelte Punktnetz

-	Spannungsverläufe entlang des 1. und 2. Randes

-	Resultierenden der Spannungsverläufe entlang des 1. und 2. Randes

### Seite 3

In einer Graphik wird ein Krafteck mit den Resultierenden der drei Spannungsbereiche dargestellt. Folgende Kräfte werden erfasst:

-	Gewichte G

-	Randkräfte A

-	Kräfte in tangentialen Gleitflächen T

-	Kräfte in radialen Gleitflächen R

Diese Graphik kann nur dargestellt werden, wenn ein Berechnungsergebnis ohne Diskontinuität vorliegt.

Wird die Fächerunterteilung zu grob gewählt (siehe Parameter NFZ am Kartenreiter Geometrie), schließt die Kraft G des 3. Bereiches nicht exakt an die Kraft G des 2. Bereiches an.

### Seite 4

Für alle Berechnungspunkte des 1. Bereichs werden angegeben:

-	fortlaufende Nummer Lok.Pkt.Nr. (I) innerhalb jeder Punktereihe und Glob.Pkt.Nr. (J) für den Gesamtbereich

-	Koordinaten x (X) und z (Z)

-	Richtung der größten Hauptspannung  (CHI) [°]

-	mittlere Normalspannung s (SIGMAS)

-	Hauptspannung 1 (SIGMA1) und 3 (SIGMA3)

-	Normalspannung  (SIGMA) und die Schubspannung  (TAU) in der Gleitfläche

### Seite 5

Für alle Koppelpunkte zum 2. Bereich werden angegeben:

-	fortlaufende Nummer Lok.Pkt.Nr. (I) innerhalb jeder Punktereihe und Glob.Pkt.Nr. (J) für den Gesamtbereich

-	Koordinaten x (X) und z (Z)

-	Richtung der größten Hauptspannung  (CHI) [°]

-	mittlere Normalspannung s (SIGMAS)

### Seite 6

Für ein Berechnungsergebnis ohne Diskontinuität werden für alle Berechnungspunkte des 2. Bereichs angegeben:

-	fortlaufende Nummer Lok.Pkt.Nr. (I) innerhalb jeder Punktereihe und Glob.Pkt.Nr. (J) für den Gesamtbereich

-	Koordinaten x (X) und z (Z)

-	Richtung der größten Hauptspannung  (CHI) [°]

-	mittlere Normalspannung s (SIGMAS)

-	Hauptspannung 1 (SIGMA1) und 3 (SIGMA3)

-	Normalspannung  (SIGMA) und die Schubspannung  (TAU) in der Gleitfläche

Für die Punkte am 2. Rand werden zusätzlich der Betrag p (P2R), die Normalspannung  (SIGMA2R) und die Schubspannung  (TAU2R) ausschließlich der Adhäsion a angegeben.

Beim Auftreten einer Diskontinuitätsfläche werden angegeben:

-	Winkel o zwischen der z-Achse und der Richtung des vom singulären Punkt ausgehenden Abschnittes des inneren Randes des 1. Bereiches

-	für die Richtung der Diskontinuitätsfläche erhaltenen Rechenwerte 1 und 2

-	der für die Struktur aus 1 und 2 ausgewählte Winkel 

Für die Berechnungspunkte der Diskontinuitätsfläche werden angegeben:

-	fortlaufende Nummer Lok.Pkt.Nr. (I) innerhalb jeder Punktereihe und Glob.Pkt.Nr. (J) für den Gesamtbereich

-	Koordinaten x (X) und z (Z)

-	Richtung der größten Hauptspannung  (CHI) [°]

-	mittlere Normalspannung s (SIGMAS)

-	Hauptspannung 1 (SIGMA1) und 3 (SIGMA3)

-	Normalspannung  (SIGMA) und die Schubspannung  (TAU) in der Gleitfläche

-	Für die Punkte am 2. Rand werden zusätzlich der Betrag p (P2R), die Normalspannung  (SIGMA2R) und die Schubspannung  (TAU2R) ausschließlich der Adhäsion a angegeben.

### Seite 7

Für alle Berechnungspunkte des 3. Bereichs werden angegeben:

-	fortlaufende Nummer Lok.Pkt.Nr. (I) innerhalb jeder Punktereihe und Glob.Pkt.Nr. (J) für den Gesamtbereich

-	Koordinaten x (X) und z (Z)

-	Richtung der größten Hauptspannung  (CHI) [°]

-	mittlere Normalspannung s (SIGMAS)

-	Hauptspannung 1 (SIGMA1) und 3 (SIGMA3)

-	Normalspannung  (SIGMA) und die Schubspannung  (TAU) in der Gleitfläche

Für die Punkte am 2. Rand werden zusätzlich der Betrag p (P2R), die Normalspannung  (SIGMA2R) und die Schubspannung  (TAU2R) ausschließlich der Adhäsion a angegeben.

### Seite 8

Für die Koppelpunkte zur nächsten Unterstruktur werden angegeben:

-	Koordinaten x (X) und z (Z)

-	Richtung  (CHI) der größten Hauptspannung

-	mittlere Normalspannung s (SIGMAS).

Für den singulären Punkt werden angegeben (nur falls keine Diskontinuität aufgetreten ist):

-	2 (CH2R(1)) und 2s (SIM2R) des Spannungszustandes am 2. Rand

-	Differenz  (DCH) = 2 - 1

-	Fächerunterteilung  (DDCH) [°]

Für die Geometrie des zentralen Fächers werden angegeben (nur falls keine Diskontinuität aufgetreten ist):

-	Anzahl der tatsächlich verwendeten Fächerunterteilungen NFZ

-	Anzahl n z.F. der Koppelpunkte am zentralen Fächer

Weiters werden Resultierende und Beiwerte angegeben:

-	resultierenden Kräfte Ea (E), Ep (E) bzw. Qg (Q) am 2. Rand

-	Beiwerte Kav (KP), Kpv (KP) bzw. Nq (NQ): berechnet aus 2p/1p (beim singulären Punkt), daher richtiger Wert nur wenn c=0 ist

-	Beiwerte Ka (KGA), Kp (KGA) bzw. N (NGA), berechnet aus dem Integral der Spannungen 2p am 2. Rand zwischen dem singulären Punkt und dem Bezugswert HB

-	drei, im allgemeinen verschieden große Beiwerte Kc (KC) bzw. Nc (NC)

-	Kc, Nc (A/C): berechnet mit den Gleichungen 4.59a/1, 4.59b, 4.74 bzw. 4.94, d.h. nach den für diese Beiwerte abgeleiteten besonderen Formeln

-	Kc, Nc (AF): berechnet mit den Gleichungen 4.58a, 4.58b, 4.73 bzw. 4.92, d.h. nach den für diesen Beiwert abgeleiteten allgemeinen Formeln

-	Kc, Nc (NUM): berechnet aus 2p/c (Gleichung 4.60a), daher annähernd richtiger Wert nur, wenn 1p im Verhältnis zu c sehr klein ist

-	maximale Änderung max  (MAXDECH) zwischen zwei aufeinanderfolgenden Berechnungspunkten und die Nummer Glob.Pkt.Nr. (Y) des Punktes, bei dem diese Änderung erreicht wurde

### Seite 9: Beiwerte

Die für variierte Werte  und , oder ermittelten Beiwerte Ka, Kav und Kac (für aktiven Erddruck), Kp, Kpv und Kpc (für passiven Erddruck) bzw. N, Nv und Nc (für Tragfähigkeit) werden in Tabellenform dargestellt.

Seite 10: Einflußbeiwerte

Aus den für die variierten Werte  und , oder ermittelten Beiwerten werden über die  Beiwerte des Bezugsdatensatzes (für den Grundfall) die Einflußbeiwerte berechnet und in Tabellenform dargestellt. Bei Variation von sind dies die Beiwerte tγ, tq und tc, bei Variation von sind dies die Beiwerte gγ, gq und gc und bei Variation von  sind dies die Beiwerte iγ, iq und ic. In einem Diagramm wird mittels einer Kurvenschar die Abhängigkeit einer der drei berechneten Einflußbeiwerte (tγ, tq, tc oder gγ, gq, gc oder iγ, iq und ic) vom Reibungswinkel und der variierten Größe (, oder dargestellt. Über ein Kontextmenü kann jeweils einer der drei Einflußfaktoren ausgewählt werden.

### Berechnungshinweise

Im folgenden wird die von S. P. Joshi (1998) ausgearbeitete Beschreibung für den Graphikteil des Programms übernommen.

This part of the program is designed for the calculation of the resultant force in a line, when the stresses in the different points of the line are known. Specially it serves for the calculation of the resultant forces of each shear surfaces, its location, weight of the soil bounded by failure planes and the centre of gravity of each segment in the failure planes of a foundation. The outputs of this programme are given in tabular form data banks. It also draws the diagrams of the failure planes with acting stresses, resultant forces and vector diagram of the resultant forces.

### Input

Fig. 1 Input procedures for the calculation

The input parameters should be given separately for each line, which are as follows:

- Line number

- The X and Z co-ordinates of each point of an individual line

- The co-ordinates should be given from left to right direction as shown by arrays of the figure 1.

- Unit weights of the soil in x and z directions. Unit weight in x direction is used for the calculation of the horizontal forces like earthquake effects etc.

- Normal and shear stresses in each point with positive or negative signs as shown in figure 2.

Fig. 2. Sign conventions of the normal and shear stresses in a line.

### Calculation part of each line

Fig. 3 Angles of the stresses relative to the horizontal axis

Dli=DXi2+DZi2

- Calculation of i

  - When xi is positive

    - θ'i=arctanΔZiΔXiZi also positive

    - θ'i=arctanΔZiΔXi+360°Zi is negative

    - If Zi is zero then i=360°

  - When xi is negative

    - q'i=acrtanDZiDXi+180°Zi is positive or negative

  - When xi is zero

    - Zi is positive  i=90°

    - Zi is negative i=270°

- Calculation of i

  - For the 1st point i =i

  - For other points

    - θi=θ'i+θ'i+12+180°If =i-1 <90° and =i >270° then

    - θi=θ'i+θ'i+12For other cases

- Calculation of i

  - if i=0 then i =90°

  - di=arctantisielse

- Calculation of i

    - if io then i =i +90°-i

    - else i =i -90°-i

  - If <0 then =+360°

  - If 0 then =-360°

- Calculation of the resultant stress pi, resultant force of a line Pi and moments Mi

Fig. 4. The resultant force and stresses of each segment of a line

pi=si2+ti2The resultant stress in each point

pi,x= pi *cosi

pi,z= pi *sini

Pi,x=pi,x+pi+1,x2∗DliThe forces acting in each segment of a line

Pi,z=pi,z+pi+1,z2∗Dli

The resultant force of a line in x and z co-ordinates

Pxres= Pi,x

Pzres= Pi,z

XP,i=Xi+Xi+12

ZP,i=Zi+Zi+12

Moments

Mi,x=Pi,x*Zpi

Mi,z=Pi,z*Xpi

Mx= Mi,x

Mz= Mi,z

XPres=MzPzThe co-ordinates of the centre of gravity of the streses acting in a line (see figure 5)

- ZPres=MxPxCalculation of loading points of a line

Fig. 5. The centre of gravity of the resultant force of a line and crossing point

of the resultant force with the line and the segments

According to the equation of a line,

Zi=ai+bi*Xi

Zi+1=ai+1+bi+1*Xi+1

bi=ΔZΔX=Zi+1−ZiXi+1−Xi

ai=Zi-bi*Xi

For the resultant force

bres=PzresPxres

ares=Zpres-bres*Xpres

Calculation of the co-ordinates of the crossing point of the resultant force and each part of the polygon line.

ZSi=ai+bi*XSi

ZSi=ares+bres*XSi

XSi=ares−aibi−bres

Zsi=ares+bresares−aibi−bres

Calculation of the co-ordinates of the resultant force in the line

When,

(((X i+1>X Si>X i) or (X i+1<X Si<X i)) and (Z i+1>Z Si>Z i)) or

(((X i+1>X Si>X i) or (X i+1<X Si<X i)) and (Z i+1<Z Si<Z i)) then

XSres= XSi

ZSres= ZSi

In this stage the calculation of the resultant force and its location are completed.

### Calculation part of the area and weight of each section surrounded by failure planes.

3.1 Obtained the co-ordinates of the 1st and last point of each line.

3.2 The junction points of the lines were ordered according to the increment of the x co-ordinate.

3.3 Obtained the line number of the each side of a triangle, whose beginning point of one line is equal to the end point of another line.

3.4 Find out the line number, which is common for adjoining triangles.

3.5 If the last point of 1st side of a triangle is equal to the first point of the 2nd side of the triangle then the orientation of 2nd side is true. If these are not fulfilled the orientation is false and change the numbering of the points of the 2nd side. The same process is followed for the third side of the triangle. Then the co-ordinate of the common points for both sides (1st point of the second and third sides) were recorded only one time.

3.6 According the co-ordinates of the polygon points of each triangle the area, weight and the centre of gravity were obtained according to the Gaus equations.

Fig. 6. The points of a triangular polygon

For each triangle i = 1 to number of triangles

For each points j=1 to n

A(i, j) = (X(i, j) * Z(i, j + 1) - Z(i, j) * X(i, j + 1))/2

X(i, j) = X(i, j) + X(i, j + 1)

Z(i, j) = Z(i, j) + Z(i, j + 1)

The area of a triangle

A(i)=A(i, j)

The co-ordinates of the centre of gravity of a triangle are

Xs,i=ΔA(i,j)∗ΔX(i,j)3A(i)

Zs,i=ΔA(i,j)∗ΔZ(i,j)3A(i)

The weight of the triangle in x and z directions are

Gx,i = A(i) * x

Gz,i = A(i) * z

## Vorgesehene Erweiterungen

- Extrapolation der Beiwerte für = 

- Gekrümmte Diskontinuitätsflächen

- Mohr’sche Bruchbedingung

## Allgemeine Hinweise

Dieses Programm wurde umfassend auf seine Richtigkeit getestet; trotzdem kann für die völlige Richtigkeit des Programms keine wie immer geartete Gewähr übernommen werden.

Hinweise auf Lücken im Programm oder in der Programmbeschreibung und Vorschläge für Verbesserungen des Programms sind erwünscht. Solche Hinweise bzw. Vorschläge können sich immer nur auf die augenblicklich aktuelle Programmversion beziehen, ältere Versionen werden nicht mehr gewartet.

## Schrifttum

Pregl, O. (1999): Handbuch der Geotechnik; Band 5; Kontinuumsmechanik/Statische Aufgaben; Eigenverlag des Institutes für Geotechnik, Universität für Bodenkultur, Wien

## Beispiele

### TEST01

Aktiver Erddruck

### TEST02

Passiver Erddruck

### TEST03

Passiver Erddruck mit Diskontinuität

### TEST04

Tragfähigkeit

### TEST05

Beiwerte für passiven Erddruck mit  = 0°,  = 90°,  = 10° bis 20° und  = 10° bis 30°

### TEST06A

Beiwerte für Tragfähigkeit mit  = -90° bis -60°,  = 90°,  = 0° und  = 10° bis 30°

### TEST06B

Beiwerte für Tragfähigkeit mit  = -90°,  = 90° bis 120°,  = 0° und  = 10° bis 30°

### TEST06C

Beiwerte für Tragfähigkeit mit  = -90°,  = 90°,  = 10° bis 30° und  = 10° bis 30°

### TEST07

Dieses Beispiel enthält den Grundfall für die Tragfähigkeitsberechnung mit  = -90°,  = 90°,  = 0° und  = 10° bis 40°

TEST08A

Einflußbeiwerte für Tragfähigkeit mit  = -90° bis -110°,  = 90°,  = 0° und  = 10° bis 40°

### TEST08B

Einflußbeiwerte für Tragfähigkeit mit  = -90°,  = 90° bis 110°,  = 0° und  = 10° bis 40°

### TEST08C

Einflußbeiwerte für Tragfähigkeit mit  = -90°,  = 90°,  = 0° bis 40° und  = 10° bis 40°