Programmbeschreibung

Titel

Dichte und Wassergehalt

Kurztitel

DICHTE

Autor

O. Pregl, U. Friedl

Anwendungshinweise

Dieses Programm dient zur Berechnung der Dichte , der Trockendichte d, des Wassergehaltes w, der Porenzahl e und des Sättigungsgrades Sr von Bodenproben. Weiters wird die Dichte  und der Wassergehalt w der als gesättigt angenommenen Probe (Sr = 1) berechnet.

Wird die Feststoffdichte s nicht angegeben, so werden die Porenzahl e, der Sättigungsgrad Sr und die Werte für den gesättigten Boden nicht berechnet.

Ein Datensatz besteht aus den Ergebnissen eines oder mehrerer Einzelversuche, die tabellarisch eingegeben werden; es sind dies folgende Messwerte:

- Masse m1 des Behälters mit der Probe vor der Trocknung

- Masse m2 des Behälters mit der Probe nach der Trocknung

- Masse mc des Behälters

- Durchmesser d der Probe

- Höhe h der Probe

- Volumen V der Probe

Zur Volumsbestimmung kann entweder das Volumen V direkt eingegeben werden oder dieses wird aus dem Durchmesser d und der Höhe h berechnet.

Die Masse des Behälters kann direkt eingegeben oder aus einer Vorgabetabelle über die Auswahl einer Behälterkennzeichnung übernommen werden.

Bei einer Mehrfachauswertung werden die auf der Ausgabeseite angegebenen Werte w und s vom ersten ausgewählten Datensatz übernommen, die Berechnung erfolgt aber für jeden Datensatz mit den dort angegebenen Werten.

Datenverbund

Es ist ein Datenaustausch mit dem Programm KENINF des Expertensystems Geotechnik möglich.

Allgemeine Hinweise

Dieses Programm wurde umfassend auf seine Richtigkeit getestet; trotzdem kann für die völlige Richtigkeit des Programms keine wie immer geartete Gewähr übernommen werden.

Hinweise auf Lücken im Programm oder in der Programmbeschreibung und Vorschläge für Verbesserungen des Programms sind erwünscht. Solche Hinweise bzw. Vorschläge können sich immer nur auf die augenblicklich aktuelle Programmversion beziehen, ältere Versionen werden nicht mehr gewartet.

Schrifttum

Pregl, O. (2000): Handbuch der Geotechnik; Band 7; Zusammensetzung, Zustand und Struktur von Gesteinen; Eigenverlag des Institutes für Geotechnik, Universität für Bodenkultur, Wien