# Programmbeschreibung

## Titel

Elastisch gebetteter Balken

## Kurztitel

ELBAL

## Autor

O. Pregl, D. Sukup, U. Friedl

## Anwendung

Dieses Programm dient zur Berechnung der inneren Standsicherheit von Fundamentbalken, näherungsweise auch für Fundamentplatten. Die Belastungen können linear verteilt sein oder an beliebigen Stellen punktförmig angreifen. Es werden die Sohldruckverteilungen, die Setzungen und die Querkraft- und Momentenverläufe ermittelt. Der Berechnung wird das Bettungsmodulverfahren zugrundegelegt.

# Eingabedaten

# Anmerkungen

- Die x-Koordinate ist nach rechts, die y-Koordinate nach hinten gerichtet, der Koordinatenursprung befindet sich beim linken Ende des Balkens bzw. bei der linken vorderen Ecke der Platte. Die Nummerierung der Eckpunkte erfolgt beim Balken von links nach rechts (Punkte 1 und 2), bei einer Platte beim linken vorderen Punkt beginnend entgegen dem Uhrzeigersinn (Punkte 1 bis 4).

- Bei einer zu groben Unterteilung des Balkens bzw. der Platte ergeben sich Diskretisierungsfehler, was beispielsweise dadurch zum Ausdruck kommt, dass sich bei einer symmetrisch angeordneten Belastung kein exakt symmetrischer Verlauf der Beanspruchungen ergibt.

# Kartenreiter: Allgemeine Daten

Zuerst wird das Berechnungsverfahren ausgewählt, d.h. festgelegt, ob die Berechnung für einen Fundamentbalken oder für eine Fundamentplatte durchgeführt werden soll. Danach werden in beiden Fällen

- die Fundamentlänge L [m] (Abmessung in x-Richtung) und

- die Fundamentbreite B [m] (Abmessung in y-Richtung)

angegeben und weiters bei Auswahl eines Fundamentbalkens

- die Biegesteifigkeit EI [kNm2] des Balkens,

- die Bettungsmoduln k1 [kN/m3] und k2 [kN/m3] und

- die Anzahl der in der Berechnung anzunehmenden Unterteilungen des Balkens

bzw. bei Auswahl einer Fundamentplatte

- die Biegesteifigkeiten EI [kNm2] des Balkens in x- und y-Richtung,

- die Bettungsmoduln k1, k2, k3 und k4 bei den Eckpunkten und

- die Anzahl der in der Berechnung anzunehmenden Unterteilungen der Platte in x- und y-Richtung, wobei vorausgesetzt wird, dass die Anzahl der Unterteilungen in x-Richtung  ist der Anzahl der Unterteilungen in y-Richtung.

Um zu beurteilen, ob die Anzahl der Unterteilungen des Balkens ausreichend groß gewählt wurde, sind u. U. Vergleichsberechnungen erforderlich.

# Kartenreiter: Einwirkungen

Beim Auswahl eines Fundamentbalken werden angegeben:

- eine geradlinig verteilte vertikale Belastung entlang des Balkens durch die Spannungen p1 bzw. p2 am linken bzw. rechten Balkenende,

- am linken und am rechten Rand des Balkens wirkende Randlasten Q [kN/m] und Randmomente M  [kNm/m], wobei positive Randlasten nach unten und positive Randmomente entgegen dem Uhrzeigersinn gerichtet wirken, und

- eine beliebige Anzahl von an beliebigen Stellen des Balkens angreifenden vertikalen Punktlasten P [kN] und Punktmomenten M [kNm], wobei positive Punktlasten nach unten und positive Punktmomente entgegen dem Uhrzeigersinn wirken,

bei Auswahl einer Fundamentplatte werden angegeben:

- eine ebenflächig verteilte vertikale Belastung durch die Spannungen p1, p2, p3 und p4 bei den Eckpunkten, wobei positive Werte Druckspannungen sind,

- an allen vier Plattenrändern wirkende Randlasten Q [kN/m] und Randmomente M [kNm/m], wobei davon ausgegangen wird, dass diese Größen entlang der Ränder gleichmäßig verteilt sind, wobei positive Randlasten nach unten und positive Randmomente entgegen dem Uhrzeigersinn gerichtet wirken, und

- eine beliebige Anzahl von an beliebigen Stellen der Platte angreifenden vertikalen Punktlasten P und Punktmomenten Mx bzw. My, wobei positive Punktlasten nach unten und positive Punktmomente entgegen dem Uhrzeigersinn wirken.

# Ausgabedaten

## Seite 1

Auf dieser Seite werden die Angaben, d.h. die Bemessungssituation, tabellarisch und grafisch dargestellt. In der Tabelle werden auch die Summe der eingegebenen Vertikallasten, einschließlich der Randlasten Qo und Qn+1, und vergleichsweise die aus der Sohldruckverteilung abgeleitete Sohldruckkraft angegeben.

Bei der grafischen Darstellung der verteilten Belastung und der Bettungsmodulverteilung werden die Ordinatenpfeile jeweils an 11 Stellen gezeichnet.

# Seite 2

Auf dieser Seite werden grafisch dargestellt:

- der Sohldruckverlauf [kN/m2],

- der Querkraftverlauf, bei Balken in der Einheit [kN], bei Platten in der Einheit [kN/m],

- der Momentenverlauf, bei Balken in der Einheit [kNm], bei Platten in der Einheit [kNm/m] und

- die Setzungsmulde [mm].

Tabellarisch werden neben den Eingabedaten die Maximal- und Minimalwerte der Sohldrücke, der Querkräfte, der Momente und der Setzungen angegeben.

# Seite 3

Auf dieser Seite werden die Sohldrücke, die Querkräfte, die Momente und die Setzungen tabellarisch angegeben.

# Allgemeine Hinweise

Dieses Programm wurde umfassend auf seine Richtigkeit getestet; trotzdem kann für die völlige Richtigkeit des Programms keine wie immer geartete Gewähr übernommen werden.

Hinweise auf Lücken im Programm oder in der Programmbeschreibung und Vorschläge für Verbesserungen des Programms sind erwünscht. Solche Hinweise bzw. Vorschläge können sich immer nur auf die augenblicklich aktuelle Programmversion beziehen, ältere Versionen werden nicht mehr gewartet.

## Schrifttum

[1] Pregl, O. (1999): Handbuch der Geotechnik; Band 13; Bemessung von Flachgründungen; Eigenverlag des Institutes für Geotechnik, Universität für Bodenkultur, Wien

Vorgesehene Erweiterungen

-	Näherungsberechnung von Fundamentplatten (in dieser Programmbeschreibung bereits enthalten)

-	Als Alternative zur Näherungsberechnung für Platten soll dieses Problem auch unmittelbar mit dem Differenzenverfahren (Differenzen in x- und y-Richtung) gelöst werden.

# Beispiele

# TEST01

# Es handelt sich um einen Fundamentbalken, dessen Belastung nur aus einer Gleichlast besteht. Der Untergrund wird durch einen konstanten Bettungsmodul erfasst. Es ergibt sich damit auch eine gleichmäßige Setzung des Balkens ohne Querkraft- und Biegebeanspruchung.

# TEST02

# Entsprechende Angaben wie bei Beispiel TEST01, jedoch für eine Fundamentplatte.

# TEST02A

# Es handelt sich um eine einachsig ausgesteifte Fundamentplatte, deren Belastung nur aus einer Punktlast in der Mitte besteht.

# TEST02B

# Wie Beispiel TEST02A, jedoch Berechnung in Querrichtung.

# TEST02AB

# Berechnung der Beispiele TEST02A und TEST02B als nicht ausgesteifte Fundamentplatte.

# TEST03

Es handelt sich um einen Fundamentbalken, dessen Belastung aus zwei Punktlasten und Randlasten besteht.

TEST04A

Es handelt sich um einen Fundamentbalken, dessen Belastung nur aus Randlasten besteht.

TEST04B

Es handelt sich um einen Fundamentbalken, dessen Belastung nur aus Randmomenten besteht.

TEST04

Kombination der Lasten der Beispiele TEST04A und TEST04B.

TEST05A

Balken mit ungleichmäßiger Belastung

TEST05B

Balken mit ungleichmäßiger Bettung

# TEST05AB

# Balken mit ungleichmäßiger Belastung und ungleichmäßiger Bettung

# TEST06

# Rechteckige Platte mit gleichmäßig verteilten Randlasten und Randmomenten. Dieses Beispiel zeigt, dass Berechnung von Platten mit dem hier angewendeten Näherungsverfahren bei überwiegendem Einfluss der  Randlasten keine brauchbaren Ergebnisse liefert; es müsste sich in diesen Fällen eine kraterförmige Sohldruckverteilung ergeben.

STUD, STUDA, STUDB

Dabei handelt es  sich um ein in [1] angeführtes Beispiel einer Fundamentplatte, wobei auch die in den beiden Richtungen als Balken aufgefasste Platte als eigene Datensätze angegeben sind.

DIN4018U, DIN4018G (Angabe nach Bbl. 1 zu DIN 4018, Seite 19)

Es wird um eine durch vier Längswände, einachsig ausgesteifte Fundamentplatte betrachtet.

Wandlasten		P1 = 200kN/m; P2 = 300 kN/m

Verkehrslasten		p = 5,00 kN/m²

Platteneigenlasten	g = b.d = 25. 0,40 = 10 kN/m²

Wichte des Stahlbetons	b = 25 kN/m³

Elastizitätsmodul des Stahlbetons	Eb = 30 000 MN/m³

Auftrieb		w.(d-dw) = 10.(2,50 - 1,70) = 8,00 kN/m²

Bodenkennwerte:

DIN4018U: Schluff; Steifemodul 	Es = 4149 kN/m²;	mittlerer Bettungsmodul 	ks,m = 2727 kN/m³

DIN4018G: Kies; Steifemodul 	Es = 100000 kN/m²;	mittlerer Bettungsmodul 	ks,m = 43810 kN/m³

Bild 1

Bild 2: Lösung nach Bbl. 1 zu DIN 4018, Seite 21