Hinweise

Statisches System

Der elastisch gebettete Balken wird in eine bestimmte Anzahl gleich breiter Abschnitte unterteilt und für jeden Abschnitt werden die Gleichgewichtsbedingungen aufgestellt. Es sind dies die Gleichungen V = 0, M = 0, die Differenzengleichung der Biegelinie

Δ2sΔx2=−MEI

bzw.	si-1 - 2si + si1 + (Mi-1 + Mi) Δz²2EI = 0

und der Zusammenhang zwischen Bettungskraft Si und Setzung si in der Form

Ki=Sisi,

wobei Ki die Bettungsteifigkeit, Si die Bettungskraft und si die Setzung des Abschnittes i bedeutet.

Das aus diesen Gleichungen folgende, lineare Gleichungssystem ist schematisch in den Tabellen 1a bis 1c angegeben. Aus der Lösung dieses Gleichungssystems ergeben sich die Schnittgrößen M und Q für die Ränder der Abschnitte, die Bettungskräfte und die Setzungen jedoch für die Abschnittsmitten. Da im Zuge der Berechnung alle auf einen Abschnitt entfallenden Lasten als Linienlasten in Streifenmitte angesetzt werden und weiters angenommen wird, dass die Bettungskräfte ebenfalls in Streifenmitte wirken, wurden die Biegemomente M und Querkräfte Q nachträglich auf die Streifenmitten umgerechnet; dort befinden sich die Knicke in der Momentenverteilung und die Sprünge in der Querkraftverteilung.

Bild 1:

(a)

(b)

In Bild 2 ist schematisch ein Balken mit linear veränderlicher Belastung und linear veränderlichen Bettungsmodul dargestellt.

Bild 2:

Tabelle 1a: Elemente 0 und 1

|  | Spalte Nr. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Element | Zeile Nr. | So | so | S1 | Q1 | M1 | s1 | S2 | Q2 | M2 | s2 | r.S. |
| 0 | 0 | -1 | Ko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | -1 |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  | - Qo + Po |
|  | 2 | Δz2 |  |  | Δz | -1 |  |  |  |  |  | - Mo - Mo - PoΔz2 |
| 1 | 3 |  |  | -1 |  |  | K1 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | -1 | 1 |  |  |  | -1 |  |  | P1 |
|  | 5 |  |  | Δz2 |  | 1 |  |  | Δz | -1 |  | - P1 Δz2- M1 |
|  | 6 |  | 1 |  |  | Δz22EI | -2 |  |  |  | 1 | - Mo Δz22EI |

Tabelle 1b: Element i

| Spalte Nr. | …- 2 | …- 1 | …+ 0 | …+ 1 | 4(i - 1) + 2 | 4(i - 1) + 3 | 4(i - 1) + 4 | 4(i - 1) + 5 | …+ 6 | …+ 7 | …+ 8 | …+ 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeile Nr. | Si-1 | Qi-1 | Mi-1 | si-1 | Si | Qi | Mi | si | Si1 | Qi1 | Mi1 | si1 | r.S. |
| 4(i - 1) + 3 |  |  |  |  | -1 |  |  | Ki |  |  |  |  |  |
| 4(i - 1) + 4 |  |  |  |  | -1 | 1 |  |  |  | -1 |  |  | Pi |
| 4(i - 1) + 5 |  |  |  |  | Δz2 |  | 1 |  |  | Δz | -1 |  | - Mi - Pi Δz2 |
| 4(i - 1) + 6 |  |  | Δz22EI | 1 |  |  | Δz22EI | -2 |  |  |  | 1 |  |

Tabelle 1c: Element n

| Spalte Nr. | 4n - 2 | 4n - 1 | 4n + 0 | 4n + 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeile Nr. | Sn | Qn | Mn | sn | r.S. |
| 4n - 1 | -1 |  |  | Kn |  |
| 4n + 0 | -1 | 1 |  |  | Qn1 + Pn |
| 4n + 1 | Δz2 |  | 1 |  | Mn1 - Mn - Qn1 Δz- PnΔz2 |