# Programmbeschreibung

## Titel

Erddruck

## Kurztitel

ERD

## Autor

O. Pregl, P. Lindermaier, D. Sukup, U. Friedl

## Anwendung

Mit diesem Programm können verschiedene Erddrucktypen (aktiver Erddruck, Ruhedruck, erhöhter aktiver Erddruck, Kriechdruck, passiver Erddruck) berechnet werden. Dabei können jeweils verschiedene Berechnungsverfahren ausgewählt werden, wie z.B. konventionelles Näherungsverfahren, allgemeine Coulombsche Erddrucktheorie und Charakteristikenverfahren. Der Untergrund kann homogen oder geschichtet, die Geländeoberfläche bzw. die Wandrückseite können eben oder gebrochen verlaufen. Ist zumindest eine dieser beiden Flächen gebrochen, so wird auf dem Eingabeformular und auf der Ausgabeseite der Begriff gebrochene Flächen, andernfalls wird der Begriff ebene Flächen verwendet.

Die sich aus diesen verschiedenen Angaben folgenden Berechnungsvarianten gehen aus Tabelle 1 hervor. Die davon in der Programmversion Februar 2002 verfügbaren Berechnungsvarianten sind dort mit  markiert, die mit - markierten Felder entsprechen üblicherweise nicht verwendeten Fällen und sind daher auch nicht im Programm enthalten.

Tab. 1:

|  |  | Aktiver Erddruck | Passiver Erddruck | Ruhe- druck | Erhöhter aktiver Erddruck | Kriech- druck |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konventionelle Coulombsche Erddrucktheorie | homogener Untergr. & ebene Flächen |  |  | - | - | - |
|  | geschichteter Untergr. & ebene Flächen | !! | !! | - | - | - |
|  | homogener Untergr. & gebrochene Flächen | !! | !! | - | - | - |
|  | geschichteter Untergr. & gebrochene Flächen | !! | !! | - | - | - |
| Allgemeine Coulombsche Erddrucktheorie | homogener Untergr. & ebene Flächen |  | - | - | - |  |
| Charakteristiken- verfahren | homogener Untergr. & ebene Flächen |  |  | - | - | - |
| Ruhedruck oder Erhöhter aktiver Erddruck | homogener Untergr. & hor. bzw. vert. Flächen | - | - |  | !! | - |
|  | geschichteter Untergr. & hor. bzw. vert. Flächen | - | - |  | !! | - |

Beim Berechnungsverfahren allgemeine Coulombsche Erddrucktheorie, wird die Wandrückseite in eine vorgegebene Anzahl von Abschnitten unterteilt, für jeden dieser Abschnitte durch Variation der Gleitflächen die Erddruckkraft berechnet und daraus die Erddruckverteilung abgeleitet. Die Extremwertsuche kann über den gesamten Bereich von  =  bis  = 90° erfolgen oder es kann dieser Bereich in vorgegebene Abschnitte mit max unterteilt werden. Solche Abschnitte ergeben sich auch auf Grund gegebener Oberflächenlasten und deren Unterteilung.

Für die unterste Gleitfläche wird der in den einzelnen Abschnitten ermittelte Extremwert der Erddruckkraft E, der zugehörige Gleitflächenwinkel  und die zugehörige Reibungskraft Q in der Gleitfläche angegeben.

## Eingabedaten

## Kartenreiter: Allgemeine Daten

Damit werden u.a. das Nachweis- und Berechnungsverfahren und der Erddrucktyp angegeben.

Weitere Angaben:

- Allgemeine Coulombsche Erddrucktheorie: Anzahl der Abschnitte für die Unterteilung der Rückseite und maximaler Öffnungswinkel max für die Extremwertsuche.

- Konventionelle Coulombsche Erddrucktheorie: Bei der Berechnung des passiven Erddrucks werden ein homogener Untergrund, ebene Flächen und eine gleichmäßig verteilte Auflast vorausgesetzt.

- Erhöhter aktiver Erddruck: Erhöhungsfaktor 

- Kriechdruck: Winkel k (Neigung der oberen Gleitfläche) und k (Neigung der Erddruckkraft Ek)

## Kartenreiter: Geometrie

Bei ebenen Flächen werden die Geländeneigung  und Wandneigung  angegeben, bei gebrochenen Flächen die Koordinaten (x, z) der Polygone der Wandrückseite und des Geländes.

Bei geschichtetem Untergrund werden die z-Koordinaten der (horizontal begrenzt angenommenen) Bodenschichten angegeben, wobei der erste Wert die z-Koordinate von GOK bestimmt.

Die z-Koordinate des Wandkopfes kann auch größer 0 sein. Bei ebenen Flächen ergibt sich die Wandhöhe aus der z-Koordinate des Wandkopfes und Wandfußes.

Die Vorzeichenvereinbarung für die geometrischen Verhältnisse geht aus Bild 1 hervor.

Bild 1:

## Kartenreiter: Kennwerte

In der Berechnung werden die Wichten z des Bodens mit dem Gravitationsfaktor f multipliziert (z.B. für die Rückrechnung der Ergebnisse von Zentrifugenversuchen).

Für jede Bodenschichte sind folgende Kennwerte anzugeben:

- Wichte z und x

- Kohäsion c

- Reibungswinkel 

- Adhäsion a

- Erddruckneigungswinkel 

Der aus Eigengewicht und Gleichlast berechnete Erddruck wird mit dem aus dem Mindesterddruckbeiwert Kah,min berechneten Erddruck verglichen; ist der Mindesterddruck größer, so wird dieser angesetzt. Wird Kah,min = 0 gesetzt, so werden die Zugspannungen vernachlässigt, bei Kah,min  < 0 werden sie angesetzt.

## Kartenreiter: Lasten

Damit werden gleichmäßig verteilte Oberflächenlasten pv und ph und Streifenlasten eingegeben.

Streifenlasten werden beschrieben durch die x-Koordinaten der Anfangs- und Endpunkte und die an diesen Stellen wirkenden vertikalen und horizontalen (auf horizontale Flächenelemente bezogenen) Spannungen p’v1, p’v2, p’h1, p’h2 (Der Apostroph wird zur Unterscheidung von den gleichmäßig verteilten Lasten verwendet.). Die Streifenlasten dürfen sich nicht überschneiden. Streifenlasten können innerhalb der Berechnung in Abschnitte mit einer maximalen Breite xmax unterteilt werden. Auf diese Weise ist es möglich auch „schlaffe Lasten“ zu berücksichtigen.

Horizontale Streifenlasten die in Richtung der Stützkonstruktion wirken haben ein negatives Vorzeichen.

Beim Erddrucktyp Kriechdruck können keine Lasten eingegeben werden.

Beim Berechnungsverfahren Charakteristikenverfahren kann nur eine gleichmäßig verteilte vertikale Oberflächenlast eingegeben werden.

## Kartenreiter: Teilsicherheitsbeiwerte

Teilsicherheitsbeiwerte z und x für die Wichte;	z,d = z,k  z bzw. x,d = x,k  x

Teilsicherheitsbeiwert c für die Kohäsion;	cd = ck / c

Teilsicherheitsbeiwert  für den Reibungswinkel;	tan dtan k

Teilsicherheitsbeiwert a für die Adhäsion;	ad = ak / a

Teilsicherheitsbeiwert  für den Erddruckneigungswinkel;	tan dtan k

## Ausgabedaten

## Seite 1

Diese Seite enthält alle Eingabedaten und deren grafische Darstellung. Die Zahlenwerte der Streifenlasten werden jedoch auf Seite 4 angegeben.

## Seite 2

Auf dieser Seite werden die der Berechnung zugrundeliegenden Gleitflächen und der Erddruckverlauf dargestellt, wobei die Erddruckkoordinaten nur an den Knickpunkten oder Sprüngen des Erddruckverlaufes gezeichnet werden.

## Seite 3

Auf dieser Seite werden der Erddruckverlauf und die Erddruckbeiwerte tabellarisch angegeben. In der Tabelle des Erddruckverlaufes werden für jede Tiefe z zwei Zeilen ausgegeben, wobei die obere Zeile (o) den Erddruck knapp oberhalb, die untere Zeile (u) den Erddruck knapp unterhalb eines eventuellen Sprunges im Erddruckverlauf angibt.

Die Tabelle des Erddruckverlaufes entspricht der Tabelle A2 der Access-Datenbank; deren Inhalt kann über Eingabeformulare anderer Berechnungsprogramme (z.B. Stützwandberechnung) in diese übernommen werden.

Die Tabelle der Erddruckbeiwerte und Gleitflächenwinkel enthält bei der konventionellen Coulombschen Erddrucktheorie und beim Charakteristikenverfahren nur eine Zeile, bei der allgemeinen Coulombschen Erddrucktheorie werden die Werte für jede untersuchte Tiefe z angegeben.

## Seite 4

Diese Seite enthält bei der konventionellen Coulombschen Erddrucktheorie eine Tabelle der vorgegebenen Streifenlasten, eine Tabelle der Erddrücke infolge Eigengewicht und Gleichlasten ph und pv und eine Tabelle der infolge xmax unterteilten Streifenlasten und die daraus ermittelteten Erddrücke.

Bei der allgemeinen Coulombschen Erddrucktheorie enthält diese Seite die Tabelle der Streifenlasten und eine Tabelle der im Zuge der Gleitflächenvariation für die einzelnen Abschnitte () ermittelten Extremwerte der Erddruckkräfte E, die zugehörigen Reibungskräfte Q in der Gleitfläche und den zugehörigen Gleitflächenwinkel .

## Allgemeine Hinweise

Dieses Programm wurde umfassend auf seine Richtigkeit getestet; trotzdem kann für die völlige Richtigkeit des Programms keine wie immer geartete Gewähr übernommen werden.

Hinweise auf Lücken im Programm oder in der Programmbeschreibung und Vorschläge für Verbesserungen des Programms oder des Rahmenprogramms sind erwünscht. Solche Hinweise bzw. Vorschläge können sich immer nur auf die augenblicklich aktuelle Programmversion beziehen, ältere Versionen werden nicht mehr gewartet.

## Schrifttum

Pregl, O. (2000): Bemessung von Stützbauwerken; Handbuch der Geotechnik, Band 16; Eigenverlag des Institutes für Geotechnik, Universität für Bodenkultur, Wien

ÖNORM B 4434: Erd- und Grundbau; Erddruckberechnung

DIN 4085 (Entwurf September 2001): Baugrund, Berechnung des Erddrucks

## Beispiele

# TEST01

In diesem Beispiel wird der aktive Erddruck mit der konventionellen Coulombschen Erddrucktheorie für ebene Flächen und homogenen Untergrund berechnet.

# TEST02

Die Angaben dieses Beispieles entsprechen denen von TEST01, jedoch ist zusätzlich eine Linienlast (angenähert durch eine schmale Streifenlast) in der Nähe des Wandkopfes gegeben.

# TEST03

Die Angaben dieses Beispieles entsprechen denen von TEST02, jedoch ist zusätzlich eine ungleichmäßig verteilte Streifenlast gegeben.

# TEST04

Die Angaben dieses Beispieles entsprechen denen von TEST01, jedoch erfolgt die Berechnung mittels der allgemeinen Coulombschen Erddrucktheorie.

# TEST05

Die Angaben dieses Beispieles entsprechen denen von TEST02, jedoch erfolgt die Berechnung mittels der allgemeinen Coulombschen Erddrucktheorie.

# TEST06

Die Angaben dieses Beispieles entsprechen denen von TEST03, jedoch erfolgt die Berechnung mittels der allgemeinen Coulombschen Erddrucktheorie.

# TEST07

In diesem Beispiel wird der Erddruck mittels der allgemeinen Coulombschen Erddrucktheorie für den Fall zweier schräg wirkender Verkehrslasten (z.B. ein LKW bei einer Kurvenfahrt) behandelt.

# TEST08

Dieses Beispiel behandelt den Kriechdruck mit einem Winkel k = 0°.

# TEST09

Dieses Beispiel behandelt den Kriechdruck mit einem Winkel k = 5°.

# TEST10

In diesem Beispiel wird der aktive Erddruck mittels des Charakteristikenverfahrens berechnet.

# TEST11

In diesem Beispiel wird der passive Erddruck mittels des Charakteristikenverfahrens berechnet.

# TEST12

Die Angaben dieses Beispieles entsprechen denen von TEST11, jedoch erfolgt die Berechnung des passiven Erddrucks mittels der konventionellen Coulombschen Erddrucktheorie.

# TEST13

In diesem Beispiel wird der passive Erddruck mit der konventionellen Coulombschen Erddrucktheorie für einen Fall mit  =  = 0 berechnet.

# TEST14

In diesem Beispiel wird der Ruhedruck berechnet.