# Programmbeschreibung

## Titel

Feststoffdichte

## Kurztitel

FEST

## Autoren

O. Pregl, U. Friedl, D. Sukup

## Kurzbeschreibung

Dieses Programm dient zur Berechnung der Feststoffdichte aus Meßwerten, die mittels Kapillarpyknometer- oder Flaschenpyknometerversuchen ermittelt wurden. Für bestimmte Pyknometer können die Behältermasse und das Behältervolumen in einer Vorgabetabelle gespeichert und brauchen somit nicht immer wieder neu eingegeben werden.

Ein einzelner Datensatz besteht üblicherweise aus den Meßwerten mehrerer (3  4) Einzelversuche.

## Erläuterungen zu den Eingabeformularen und Ausdrucken

| Symbol | Einheit | Erläuterung |
| --- | --- | --- |
| Vers. Nr. | - | Versuchsnummer |
| Beh. Kennz. | - | Behälterkennzeichnung |
| mC | g | Behältermasse |
| m3 | g | m3 = mw + mc |
| T1 | °C | Wassertemperatur bei Eichung des Behälters |
| mW | g | Wassermasse mw = m3 – mc |
| Vc | cm³ | Behältervolumen Vc = mw / w,T1 |
| m2 | g | m2 = mc + ms |
| m1 | g | m1 = mc + ms + mw |
| T2 | °C | Wassertemperatur bei Versuchsdurchführung |
| ms | g | Feststoffmasse ms = m2 - mc |
| mw | g | Wassermasse mw = m1 - m2 |
| Vw | cm³ | Wasservolumen Vw = mw / w,T2 |
| Vs | cm³ | Feststoffvolumen Vs = Vc - Vw |
| s | g/cm³ | Feststoffdichte s = ms / Vs |

Im Ausgabefeld “Statistische Auswertung“ werden der Mittelwert und die Standardabweichung der Feststoffdichte über alle ausgewählten Datensätze angegeben.

Datenverbund

## Es ist ein Datenaustausch mit dem Programm KENINF des Expertensystems Geotechnik möglich.

## Allgemeine Hinweise

Dieses Programm wurde umfassend auf seine Richtigkeit getestet; trotzdem kann für die völlige Richtigkeit des Programms keine wie immer geartete Gewähr übernommen werden.

Hinweise auf Lücken im Programm oder in der Programmbeschreibung und Vorschläge für Verbesserungen des Programms oder des Rahmenprogramms sind erwünscht. Solche Hinweise bzw. Vorschläge können sich immer nur auf die augenblicklich aktuelle Programmversion beziehen, ältere Versionen werden nicht mehr gewartet.

## Schrifttum

Pregl, O. (1998): Handbuch der Geotechnik, Band 7: Zusammensetzung, Zustand und Struktur von Gesteinen, Eigenverlag des Institutes für Geotechnik, Universität für Bodenkultur, Wien

## Beispiele

## D942: Einzelner Datensatz

Bestimmung der Feststoffdichte einer Bodenprobe mit einem Kapillarpyknometerversuch.

Bodenprobe D942 (bildsamer Ton, schwach sandig)

Vorgabewerte für Pyknometer und Meßwerte laut Tabelle 1.

Tab. 1:

| Versuch Nr. | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Behälterkennzeichnung | N | M | R | D |
| mc [g] | 33,513 | 33,059 | 32,971 | 32,809 |
| Vc [cm³] | 49,374 | 49,302 | 50,571 | 49,743 |
| m2 [g] | 37,281 | 36,137 | 36,161 | 36,139 |
| m1 [g] | 85,222 | 84,251 | 85,503 | 84,606 |
| T2 [°C] | 19,0 | 19,1 | 19,0 | 19,0 |

## 9418, C468, D265: Mehrere Datensätze

Angabewerte aus Projekt MO1144.00 (Modellboden Schluff) laut Tabellen 1 bis 3.

Tab. 1: Bodenprobe 9418

| Versuch Nr. | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mc [g] | 33,514 | 33,069 | 32,949 | 32,082 |
| m3 [g] | 82,772 | 82,272 | 81,999 | 81,929 |
| T1 [°C] | 23,7 | 24 | 23,7 | 23,5 |
| m2 [g] | 54,846 | 49,916 | 53,107 | 52,823 |
| m1 [g] | 96,294 | 92,938 | 94,748 | 95,081 |
| T2 [°C] | 23,9 | 24 | 23,8 | 23,8 |

Tab. 2: Bodenprobe C468

| Versuch Nr. | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mc [g] | 33,697 | 33,322 | 32,939 | 31,774 |
| m3 [g] | 83,021 | 82,655 | 82,217 | 81,045 |
| T1 [°C] | 23,6 | 23,3 | 23,4 | 23,4 |
| m2 [g] | 38,16 | 37,376 | 37,73 | 36,09 |
| m1 [g] | 85,845 | 85,201 | 85,241 | 83,76 |
| T2 [°C] | 23,1 | 24,3 | 23,8 | 23,9 |

Tab. 3: Bodenprobe D265

| Versuch Nr. | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mc [g] | 33,197 | 33,518 | 32,931 | 34,359 |
| m3 [g] | 82,502 | 83,044 | 82,216 | 83,854 |
| T1 [°C] | 24,9 | 24,3 | 24,6 | 24,6 |
| m2 [g] | 38,867 | 38,848 | 38,611 | 39,624 |
| m1 [g] | 86,169 | 86,474 | 85,878 | 87,255 |
| T2 [°C] | 23,1 | 23,2 | 23,3 | 22,3 |