# Programmbeschreibung

## Titel

Grundbruch

## Kurztitel

FLACH

## Autor

O. Pregl, R. Haider, D. Sukup, U. Friedl

# Anwendung

Berechnung der Tragfähigkeit von Flachgründungen nach folgenden Verfahren:

- ÖNORM B 4435-2

- DIN 4017

- exakte Formeln

Die Grundrißform der Fundamente kann streifenförmig, rechteckig, quadratisch, kreisförmig oder beliebig geformt sein.

Ein horizontal geschichteter Untergrund kann aus maximal drei Schichten aufgebaut sein, wobei die jeweils unterste Schicht als unendlich tief angenommen wird. Die Schichtgrenzen verlaufen horizontal. Die gesamte Sohlfläche muß in der obersten Schichte liegen. Die Koordinate z wird ab der Vorderkante der Fundamentsohle aus gemessen. Liegt der Grundwasserspiegel oberhalb der Sohlfläche so müssen die Einbindetiefe D bzw. die Wichte o so gewählt werden, daß sich der gleiche Überlagerungsdruck ergibt, wie beim wirklichen Schichtenaufbau.

Die Berechnung kann deterministisch mit festen Basisvariablen oder probabilistisch mit streuenden Basisvariablen durchgeführt werden.

Die Symbole wurden in Anlehnung an den Eurocode 7 bzw. ÖNORM ENV-1997-1 gewählt und sie weichen daher teilweise von denen der ÖNORM B 4435-2 und der DIN 4017-100 ab.

Der Nachweis der Grundbruch- und der Gleitsicherheit erfolgt über die Ausnutzungsgrade M und die Sicherheitsabstände Z.

Zur Berechnung der Gleitsicherheit wird der Bemessungswiderstand ermittelt aus

Qf,t,d=(aγaB'cosα+Qntanδγδ).

Üblicherweise wird a = 0,  =  und a =  = 1,2 gesetzt. Die Teilsicherheitsbeiwerte a und  sind Abminderungsfaktoren für die Coulombschen Scherparamaetr c und ; die Kontaktscherfestigkeit in der Sohlfläche ist nämlich erfahrungsgemäß geringer als die Scherfestigkeit des Bodens.

Zum Nachweis der Kippsicherheit wird geprüft, ob die ständige Last G innerhalb der ersten Kernweite und die Gesamtlast Q innerhalb der zweiten Kernweite angreift. Im Ausdruck wird die bezogene Exzentrizität mit diesen beiden Kernweiten verglichen. Die Kippsicherheit ist gegeben, wenn die bezogene Exzentrizität kleiner ist als die erste (für die ständige Last) bzw. zweite Kernweite (für die Gesamtlast).

Bei geschichtetem Untergrund wird die Iteration der Gleitfläche solange durchgeführt, bis aufeinanderfolgende Bemessungswerte der Tragfähigkeit (Qf,d) um nicht mehr als  % voneinander abweichen; es werden jedoch nicht mehr als nmax Iterationen ausgeführt.  (= Iterationsgenauigkeit) und nmax (= maximale Anzahl der Itereationen)  sind Eingabewerte. Die Wichte  wird mittels der Flächengewichte, die Kohäsion c und der Reibungswinkel  werden mittels der Längengewichte berechnet. Die Berechnung des Reibungswinkels  und der Kohäsion c mit den Längengewichten stellt eine Abweichung zur ÖNORM dar.

## Probabilistische Berechnungen

Mit dem Nachweisverfahren Probabilistik können Versagenswahrscheinlichkeiten bzw. Sicherheitsindizes mit dem Monte-Carlo-Verfahren oder dem Punktschätzungsverfahren durchgeführt werden. Für jede einzelne Basisvariable kann ein Mittelwert, ein Verteilungstyp (Normalverteilung (NV) oder symmetrische Dreiecksverteilung (DRV)), ein Variationskoeffizient (VX) und eventuell eine Koppelung der Streuung an eine zuvor eingegebene Variable angegeben werden. Für die Anpassung an die berechneten Werte R (Beanspruchbarkeit), S (Beanspruchung), Z (Sicherheitsabstand) und M (Mobilisierungsgrad) kann ein Verteilungstyp (Normalverteilung, symmetrische Dreiecksverteilung oder dreiparametrige logarithmische Normalverteilung (LogNV)) ausgewählt werden.

Die Versagenswahrscheinlichkeiten pf bzw. Sicherheitsindizes  werden auf verschiedene Weise berechnet:

- PF: pf = Anzahl der Versagensfälle (R -S ≤ 0)Gesamtanzahl der Variationen

- PFZ: pf entspricht der Fläche unter der angepaßten Verteilung für Z  0.

- PFM: pf entspricht der Fläche unter der angepaßten Verteilung für M  1.

- Kürzester Abstand der Versagensgeraden g(r, s) vom Koordinatenursprung:

- BEN: β=μR - μSσR² - σS² und daraus PFN: pf = (- )

- Kürzester Abstand der berechneten Versagenspunkte vom Koordinatenursprung:

- BEP und daraus PFP: pf = (- )

- Kleinster Sicherheitsabstand aller Versagensfälle:

- BEX: β=xi - μiσi2 und daraus PFX: pf = (- ); xi ist der Zufallswert bei der ungünstigsten Variation

- Die Wichtungsfaktoren i (ALXX) der streuenden Größen werden aus  (BEX) nach

- αi=μi - xiβ⋅σi ermittelt.

# Eingabedaten

## Kartenreiter: Allgemeine Daten

Hier kann angegeben werden, ob die Tragfähigkeit von Flächengründungen nach ÖNORM B 4435-2, DIN 4017 oder nach exakten Formeln berechnet wird. Bei der Berechnung mit den exakten Formeln werden die übrigen Beiwerte entsprechend ÖNORM B 4435-2 angewandt. Außerdem besteht die Möglichkeit, den Gravitationsfaktor f und die Einbindetiefe bei der Berechnung durch Tiefenbeiwerte zu berücksichtigen:

dγ=1

dq=1+0,1DB'

dc=Nq,o dq−1Nq,o−1

## Kartenreiter: Geometrie

Eine Böschungsneigung   0 und eine Sohlneigung   0 bezieht sich immer auf die Richtung von B‘. Ergibt sich infolge einer Exzentrizität eine Vertauschung der Richtungen von B‘ und L‘, so wird – auch wenn B‘ quer zur Fallinie verläuft – mit dem Geländeneigungsbeiwert für  gerechnet.

Die Angabe der Höhe h des Geländesprunges wird dazu verwendet, einen eventuellen unteren Geländeknick in der Grafik darzustellen, soferne die Gleitfläche tiefer reicht als h. Damit kann durch einen Vergleich der Tiefe der Gleitfläche mit der Höhe des Geländesprunges die Relevanz der Annahme einer Böschungsneigung geprüft werden.

## Kartenreiter: Bodenkennwerte

Es besteht die Möglichkeit, die Iterationsgenauigkeit und die maximale Anzahl der Iterationen vorzugeben.

Weichen bei der Berechnung eines geschichteten Untergrundes die Reibungswinkel der einzelnen Schichten um mehr als 5° voneinander ab, so wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.

Die z-Koordinaten der Unterkanten der einzelnen Schichten werden ab der Vorderkante der Fundamentsohle aus gemessen.

Grundwasser kann über einen geschichteten Untergrund durch unterschiedliche Wichten der Bodenschichte oberhalb und unterhalb des Grundwasserspiegels berücksichtigt werden.

## Kartenreiter: Lasten

Die Belastung Q kann getrennt nach ständiger (G) und nichtständiger Belastung (P) in bezug auf das Koordinatensystem „vertikal-horizontal“ oder in bezug auf das Koordinatensystem „normal-tangential“ angegeben werden. Dabei werden die Exzentrizitäten eB und eL der resultierenden Belastung Q aufgrund der eingegebenen charakteristischen Werte berechnet (und nicht aufgrund der Bemessungswerte Gv,d und Pv,d).

Beim Koordinatensystem „vertikal-horizontal“ sind die Eingabewerte Qv, Qh,B, Qh,L, Pv, Ph,B und Ph,L, beim Koordinatensystem „normal-tangential“ sind die Eingabewerte Qn, Pn und die Lastneigungswinkel s,B und s,L. Die Exzentrizitäten eB und  eL sind immer auf dieses Koordinatensystem bezogen. Bei beliebig geformter Grundfläche muß eB = eL = 0 sein.

Bei Kreisfundamenten können nur die Exzentrizitäten eB,G und eB,P angegeben werden, d.h. es wird vorausgesetzt, daß die Exzentrizitäten vom Mittelpunkt aus gesehen in der gleichen Richtung auftreten.

Die sich aus den Exzentrizitäten (eB,G und eL,G) für die ständige Last und den Exzentrizitäten (eB,P und eL,P) für die nichtständige Last ergebenden Exzentrizitäten (eB,Q und eL,Q) der Gesamtlast müssen positive Vorzeichen aufweisen; andernfalls wird am Bildschirm eine entsprechende Meldung angezeigt.

## Kartenreiter: Teilsicherheitsbeiwerte

Teilsicherheitsbeiwerte können für folgende Variable angegeben werden:

- Wichte ()

- Kohäsion (c)

- Adhäsion ()

- Reibungswinkel ()

- Sohlneigungswinkel ()

- ständigen Lasten (G)

- nichtständigen Lasten (P)

- Widerstand (Q,f)

Es ist zu beachten, daß bei Ansatz unterschiedlicher Teilsicherheitsbeiwerte auf der Einwirkungs- bzw. Widerstandsseite die Ergebnisse (Qf,d bzw. Qd) nicht unmittelbar vergleichbar sind. Für einen Vergleich der mit unterschiedlichen Teilsicherheitsbeiwerten erhaltenen Ergebnisse kann beispielsweise die für die Bedingung Qf,d = Qd jeweils rückgerechnete charakteristische Last Qk herangezogen werden.

Bei probabilistischen Berechnungen sind alle Teilsicherheitsbeiwerte gleich 1,0 (= Vorgabewerte) zu setzen.

## Kartenreiter: Mobilisierungsfunktion

Damit werden die Koeffizienten b und c der normierten Mobilisierungsfunktion und die Koeffizienten af [m] und bf [m/m] zur Berechnung der Grenzsetzung sf eingegeben. Es gelten die Beziehungen:

sf=af+bf×B'

und	M=1−1−ssfbc

## Kartenreiter: Probabilistik

Die Probabilistik-Kartenreiter sind nur bei Auswahl des Monte-Carlo-Verfahrens oder des Punktschätzungsverfahrens sichtbar.

- Anzahl der Klassen: Klassenanzahl der Häufigkeitsverteilungen

- Skalengrenzen: obere und untere Grenzen für die Diagramme R, S, Z und M (die obere Grenze für S wird in Abhängigkeit der Klassenbreite von R berechnet)

- Anzahl der Variationen: dieses Feld ist nur bei Auswahl des Monte-Carlo-Verfahrens sichtbar

## Kartenreiter: Probabilistik/Fortsetzung

Hier werden die Kennwerte der streuenden Größen eingegeben. Die in der Spalte Variable angegebenen Kennzeichnungen haben die in Tabelle 1 angegebenen Bedeutungen:

Tab1.: Streuende Variable

| 1 | B | Fundamentbreite |
| --- | --- | --- |
| 2 | L | Fundamentlänge |
| 3 | D | Einbindetiefe |
| 4 | AL | Sohlneigung  |
| 5 | BETA | Geländeneigung  |
| 6 | GAO | Wichte  oberhalb Fundamentsohle |
| 7 | GAU | Wichte  unterhalb Fundamentsohle |
| 8 | C | Kohäsion |
| 9 | PH | Reibungswinkel  |
| 10 | A | Adhäsion in der Gründungssohle |
| 11 | DE | Reibungswinkel  in der Gründungssohle |
| 12 | G v | Vertikalkomponente der ständigen Last |
| 13 | G h,B | Horizontalkomponente der ständigen Last in Richtung B |
| 14 | G h,L | Horizontalkomponente der ständigen Last in Richtung L |
| 15 | e B,G | Exzentrizität in Richtung B der ständigen Last |
| 16 | e L,G | Exzentrizität in Richtung L der ständigen Last |
| 17 | P v | Vertikalkomponente der nicht ständigen Last |
| 18 | P h,B | Horizontalkomponente der nicht ständigen Last in Richtung B |
| 19 | P h,L | Horizontalkomponente der nicht ständigen Last in Richtung L |
| 20 | e B,P | Exzentrizität in Richtung B der nicht ständigen Last |
| 21 | e L,P | Exzentrizität in Richtung L der nicht ständigen Last |

Ausgabedaten

## Seite 1

Hier werden die Eingabedaten der deterministischen Berechnung tabellarisch und grafisch dargestellt.

## Seite 2

Hier werden die Eingabedaten der probabilistischen Berechnung tabellarisch dargestellt.

## Seite 3

Die zweite Seite enthält die Daten der ersten Seite und zusätzlich die Ergebnisse des Grund-bruch-, Gleit- und Kippsicherheitsnachweises.

Die Bemessungssituation und der aufgrund des charakteristischen Reibungswinkels berechnete Gleitflächenverlauf werden grafisch dargestellt. Die Gleitflächen beziehen sich dabei immer auf ein Streifenfundament.

## Seite 4

Die dritte Seite enthält Zwischenergebnisse, wobei weiter die Möglichkeit besteht, die Mobilisierungsfunktion über ein Kontextmenü einzublenden.

## Seite 5

Die Ausgabe probabilistischer Berechnungen erfolgt auf den Seiten 5 bis 7.

Auf  Seite 5 werden eine Tabelle mit den Versagenswahrscheinlichkeiten und Diagramme für R, S, S/R und Z dargestellt.

## Seite 6

Hier wird ebenfalls die Tabelle mit den Versagenswahrscheinlichkeiten, aber es werden die Diagramme für r, s, s/r und M ausgegeben. Die Kleinbuchstaben r und s stehen für die standardisierten Werte von R und S.

In den Diagrammen R, r, S, s, Z und M sind die Häufigkeitsdichten und auch die ausgewählten theoretischen Verteilungen dargestellt. Weiters steht in jedem Diagramm die Kurzbezeichnung der ausgewählten Verteilung und dazu in Klammer der Mittelwert und die Standardabweichung. Für die dreiparametrige Lognormalverteilung sind zusätzlich die Parameter ,  und c angegeben. Die Diagramme S/R und s/r dienen zur Darstellung der Versagenspunkte (R-S  0) und der Grenzzustandsgleichung (g(x) = 0). Im Diagramm s/r sind noch die Sicherheitsabstände BEP und BEN angeführt.

Bei Anwendung des Monte-Carlo-Verfahrens werden die berechneten Häufigkeitsverteilungen als Treppenlinie dargestellt, bei Anwendung des Punktschätzungsverfahrens sind dies diskrete Verteilungen (in beiden Fällen ausgedrückt durch Wahrscheinlichkeitsdichten). Da das Punktschätzungsverfahren nicht mit Extremwerten, sondern mit den im Abstand x von den Mittelwerten liegenden Werten rechnet, ist die sich daraus ergebende Versagenswahrscheinlichkeit PF sehr ungenau. Auch die übrigen Versagenswahrscheinlichkeiten (PFZ, PFM, PFN, PFP und PFX) sind im Vergleich zu den Ergebnissen des Monte-Carlo-Verfahrens als ungenauer anzusehen, da es sich um eine Extrapolation handelt; der Vorteil dieses Verfahrens liegt insbesondere bei Problemen mit einer großen Anzahl von streuenden Variablen, da in diesen Fällen beim Monte-Carlo-Verfahren die erforderliche Anzahl von Variationen riesig groß wäre, um ein brauchbares Ergebnis zu erhalten.

## Seite 7

Hier werden die Rechenergebnisse zusammenfassend in drei Tabellen ausgegeben. Wird kein Versagensfall erreicht, so werden die Variablenwerte XX und die Wichtungsfaktoren ALXX mit 0 ausgegeben.

Tab. 2: Parameter der dritten Probabilistikseite

| XQ | Mittelwert |
| --- | --- |
| VX | Variationskoeffizient |
| XX | Zufallswert bei kleinstem  (BEX) |
| ALXX | Wichtungsfaktor  |
| RX | Mittlerer Wert von R in der zugehörigen Klasse |
| HR | Häufigkeitsdichte von R in der zugehörigen Klasse |
| SX | Mittlerer Wert von S in der zugehörigen Klasse |
| HS | Häufigkeitsdichte von S in der zugehörigen Klasse |
| GFR | R-Wert der Grenzzustandsfunktion in der zugehörigen Klasse |
| GFS | S-Wert der Grenzzustandsfunktion in der zugehörigen Klasse |
| NRX | Normierter Wert (r) von RX |
| NSX | Normierter Wert (s) von SX |
| NGFR | Normierter Wert von GFR |
| NGFS | Normierter Wert von GFS |
| ZX | Mittlerer Wert von Z in der zugehörigen Klasse |
| HZ | Häufigkeitsdichte von Z in der zugehörigen Klasse |
| MX | Mittlerer Wert von M in der zugehörigen Klasse |
| HM | Häufigkeitsdichte von M in der zugehörigen Klasse |

## Allgemeine Hinweise

Dieses Programm wurde umfassend auf seine Richtigkeit getestet; trotzdem kann für die völlige Richtigkeit des Programms keine wie immer geartete Gewähr übernommen werden.

Hinweise auf Lücken im Programm oder in der Programmbeschreibung und Vorschläge für Verbesserungen des Programms oder des Rahmenprogramms sind erwünscht. Solche Hinweise bzw. Vorschläge können sich immer nur auf die augenblicklich aktuelle Programmversion beziehen, ältere Versionen werden nicht mehr gewartet.

Erläuterungen zur deterministischen Berechnung sind in [1] bis [3], zur probabilistischen Berechnung in [4] enthalten.

## Schrifttum

[1] ÖNORM B 4435-2 (1. 10. 1999): Erd- und Grundbau; Flächengründungen: EUROCODE-nahe Berechnung der Tragfähigkeit

[2] DIN V 4017-100 (4. 1996): Baugrund; Berechnung des Grundbruchwiderstands von Flachgründungen; Teil 100: Berechnung nach dem Konzept mit Teilsicherheitsbeiwerten

[3] Pregl, O. (1999): Bemessung von Flachgründungen; Handbuch der Geotechnik, Band 13, Eigenverlag des Institutes für Geotechnik, Universität für Bodenkultur, Wien

[4] Pregl, O. (2000): Grundlagen der Konstruktion und Bemessung von Tragwerken; Modellversuche; Grundlagen der Statistik; Handbuch der Geotechnik, Band 1, Eigenverlag des Institutes für Geotechnik, Universität für Bodenkultur, Wien

# Beispiele

## TEST01a

Berechnung nach ÖNORM B 4435-2

Streifenförmige Sohlfläche

Homogener Untergrund

Lasten: vertikal, mittig

## TEST01b

Berechnung nach ÖNORM B 4435-2

Streifenförmige Sohlfläche

Homogener Untergrund

Lasten: schräg, ausmittig (einachsige Ausmittigkeit)

## TEST01P

Wie Beispiel TEST01a, jedoch probabilistische Berechnung mit Monte-Carlo-Verfahren.

## TEST02a

Berechnung nach ÖNORM B 4435-2

Quadratische Sohlfläche

Homogener Untergrund

Lasten: vertikal, mittig

## TEST02b

Berechnung nach ÖNORM B 4435-2

Quadratische Sohlfläche

Homogener Untergrund

Lasten: schräg, ausmittig (einachsige Ausmittigkeit)

## TEST03a

Berechnung nach ÖNORM B 4435-2

Rechteckige Sohlfläche

Homogener Untergrund

Lasten: schräg, ausmittig (einachsige Ausmittigkeit)

## TEST03b

Wie Beispiel TEST03a, jedoch Berücksichtigung des Tiefenbeiwertes.

## TEST03c

Wie Beispiel TEST03a, jedoch Berechnung nach exakten Formeln

## ON1a

Berechnung nach ÖNORM B 4435-2, Seminarbeispiel von Hazivar

Quadratische Sohlfläche

Homogener Untergrund

Lasten: vertikal, mittig

## ON1b

Berechnung nach ÖNORM B 4435-2, Seminarbeispiel von Hazivar

Rechteckige Sohlfläche

Homogener Untergrund

Lasten: vertikal, mittig

## ON2a

Berechnung nach ÖNORM B 4435-2, Seminarbeispiel von Hazivar

Quadratische geneigte Sohlfläche

Homogener Untergrund, Geländeneigung

Lasten: schräg, mittig

## ON2b/ON

Berechnung nach ÖNORM B 4435-2, Seminarbeispiel von Hazivar

Rechteckige geneigte Sohlfläche

Homogener Untergrund, Geländeneigung

Lasten: schräg, mittig

Rückrechnung für Qf,d = Qd

## ON2b/DIN

Wie Beispiel ON2b/ON, jedoch Berechnung nach DIN 4017

## ON2b/DINmod

Wie Beispiel ON2b/ON, jedoch Berechnung nach DIN 4017 mit globalem Sicherheitsbeiwert (im Gegensatz zur Festlegung in der DIN 4017)

## ON3a

Berechnung nach ÖNORM B 4435-2, Seminarbeispiel von Hazivar

Streifenförmige Sohlfläche

Homogener Untergrund

Lasten: schräg, mittig

## ON3b

Berechnung nach ÖNORM B 4435-2, Seminarbeispiel von Hazivar

Streifenförmige Sohlfläche

Geschichteter Untergrund

Lasten: schräg, mittig

## DIN1a

Berechnung nach DIN 4017, Bbl. 1., Beispiel 1a

Rechteckige Sohlfläche

Homogener Untergrund

Lasten: vertikal, mittig

## DIN1b

Berechnung nach DIN 4017, Bbl. 1., Beispiel 1b

Rechteckige Sohlfläche

Homogener Untergrund

Lasten: vertikal, mittig

## DIN1c

Berechnung nach DIN 4017, Bbl. 1., Beispiel 1c

Rechteckige Sohlfläche

Homogener Untergrund

Lasten: vertikal, mittig

## DIN2

Berechnung nach DIN 4017, Bbl. 1., Beispiel 2

Rechteckige Sohlfläche

Geschichteter Untergrund

Lasten: vertikal, mittig

## DIN3a

Berechnung nach DIN 4017, Bbl. 1., Beispiel 3a

Streifenförmige Sohlfläche

Homogener Untergrund

Lasten: schräg, ausmittig

## DIN3b

Berechnung nach DIN 4017, Bbl. 1., Beispiel 3b

Streifenförmige Sohlfläche

Homogener Untergrund

Lasten: schräg, ausmittig

## DIN4a

Berechnung nach DIN 4017, Bbl. 1., Beispiel 4a

Rechteckige Sohlfläche

Homogener Untergrund

Lasten: vertikal, ausmittig (zweiachsige Ausmittigkeit)

## DIN4b

Berechnung nach DIN 4017, Bbl. 1., Beispiel 4b

Rechteckige Sohlfläche

Homogener Untergrund

Lasten: schräg, ausmittig (zweiachsige Ausmittigkeit)

## DIN5a

Berechnung nach DIN 4017, Bbl. 1., Beispiel 5a

Rechteckige Sohlfläche

Homogener Untergrund, Geländeneigung

Lasten: schräg, ausmittig (einachsige Ausmittigkeit)

## DIN5a

Berechnung nach DIN 4017, Bbl. 1., Beispiel 5a

Rechteckige Sohlfläche

Homogener Untergrund, Geländeneigung

Lasten: schräg, ausmittig (einachsige Ausmittigkeit)