# Programmbeschreibung

## Titel

Kompressionsversuch

## Kurztitel

KOMP

## Autor

O. Pregl, B. Wagner, D. Sukup, U.Friedl

## Anwendung

Mit diesem Programm können Kompressionsversuche ausgewertet und alle relevanten Versuchsergebnisse in Form von Diagrammen dargestellt werden.

# Berechnungshinweise

Für die einzelnen Laststufen sind die Zusammendrückungen h der Probe in Abhängigkeit von der Zeit t einzugeben. Für die Ermittlung der Kompressionskurve werden - sofern innerhalb der einzelnen Laststufen der Zeitverlauf der Setzungen eingegeben wird - die Zusammendrückungen der Probe bei einer Bezugszeit tb herangezogen.

Bei der ersten Laststufe ist in der ersten Zeile die Zeitdifferenz (t) gleich Null zu setzen, bei den übrigen Laststufen entspricht die erste Zeile bereits einer Zeitdifferenz größer Null (die Zeit der letzten Zeile der vorhergegangenen Laststufe wird als Anfangszeit der nachfolgenden Laststufe aufgefasst)

Die Zeit-Setzungskurven können nur für Laststufen gezeichnet werden, bei denen - außer der Null-Ablesung entsprechend der letzten Ablesung der vorhergegangenen Laststufe - mindestens zwei Ablesungen eingegeben werden.

Sind in den Kompressionskurven bei Belastungsstufen die Setzungen nicht größer als Null bzw. sind bei Entlastungsstufen die Hebungen nicht größer als Null, so werden diese Stufen bei der Berechnung der Steifemoduln eliminiert.

Die Ausgabe erfolgt auf zwei Seiten:

# Seite 1

Diagramme:

’/	Kompressionskurve: Abszisse: wirksame Normalspannung ’[MN/m²]; Ordinate: konventionelle Stauchung  natürliche Stauchung ’ oder Porenzahl e.

Entlastungsäste werden strichliert dargestellt. Am Ende eines jeden Be- bzw. Entlastungsastes wird die Nummer der jeweiligen letzten Laststufe angeschrieben.

σ'σbEsσb	Bezugsspannung b[MN/m²]; Vorgabewert: b = 0,1 MN/m2

Der Steifemodul Es wird aus der Kompressionskurve berechnet, wobei die Nummern der Berechnungspunkte den Abstand n aufweisen; bei n = 1 wird Es aus aufeinanderfolgenden Punkten berechnet, bei n = 2 wird Es aus den Punkten i und i+2 berechnet. In diesem Diagramm können für die Spannungsbereiche oberhalb und unterhalb der Bezugsspannung b die dem Ansatz von Ohde (E/b=a*(/b)c) entsprechenden Geraden für Erstbelastung und Wiederbelastung durch Marken bei ’/b = 1, bei ’/b = 0,1und bei (’/b)max angegeben werden.

# Seite 2

Diagramme:

t/	Zeitsetzungskurven: Die darzustellenden Laststufen können ausgewählt werden. Entlastungskurven werden strichliert dargestellt.

t/'	Werden die Porenwasserdrücke nicht gemessen, so ergeben sich in diesem Diagramm Parallele zur t-Achse, andernfalls wird die Veränderung der wirksamen Spannungen, d.h. die Konsolidation angezeigt. Die Auswertung des Testbeispieles TEST 01 zeigt, daß die registrierten Porenwasserdrücke erst nach einer bestimmten Zeitdauer nach der Lastaufbringung ihren richtigen Wert anzeigen (Trägheit der Registriergeräte).

Datenverbund

Es ist ein Datenaustausch mit dem Programm KENINF des Expertensystems Geotechnik möglich.

Allgemeine Hinweise

Dieses Programm wurde umfassend auf seine Richtigkeit getestet; trotzdem kann für die völlige Richtigkeit des Programms keine wie immer geartete Gewähr übernommen werden.

Hinweise auf Lücken im Programm oder in der Programmbeschreibung und Vorschläge für Verbesserungen des Programms oder des Rahmenprogramms sind erwünscht. Solche Hinweise bzw. Vorschläge können sich immer nur auf die augenblicklich aktuelle Programmversion beziehen, ältere Versionen werden nicht mehr gewartet.

Vorgesehene Erweiterung

- Detaillierte Auswertung der Zeit-Setzungskurven der einzelnen Laststufen (z.B. hinsichtlich des Konsolidationsbeiwertes).

- Bestimmung der Vorbelastungsspannung aus der Kompressionskurve

Schrifttum

Pregl, O. (1998): Handbuch der Geotechnik; Band 8; Verformung und Scherfestigkeit von Gesteinen; Eigenverlag des Institutes für Geotechnik, Universität für Bodenkultur, Wien

Beispiele

TEST01

Bei diesem Versuch mit Ton wurden während des Versuches die Porenwasserdrücke an der Unterseite der Versuchsprobe gemessen. Auf Seite 2 werden die Zeitverläufe aller Laststufen ausgegeben, obwohl nur bei fünf Laststufen diese gemessen wurden; der Übersichtlichkeit halber könnten auf dieser Seite auch die übrigen ausgeblendet werden.

TEST02

Ton, keine Porenwasserdruckmessungen

TEST03

Mittelfeinsand, dicht gelagert	Projekt MO1143.00	Versuch 9417/1

TEST04

Mittelfeinsand, locker gelagert	Projekt MO1143.00	Versuch 9417/4

TEST05

Ton		Projekt MO1145.00	Versuch 9420/01