Programmbeschreibung

Titel

Durchlässigkeitsversuch (Feld)

Kurztitel

KWERTF

Autor

## O. Pregl, U. Friedl, D. Sukup

Anwendung

Dieses Programm dient zur Auswertung von Feld-Durchlässigkeitsversuchen nach Horn.

Bei Mehrfachauswertungen werden im linken Diagramm die Zeitverläufe der Versuche dargestellt, im rechten Diagramm nur die Endpunkte diese Zeitverläufe. Damit ist es möglich, zu beurteilen ob alle Versuchsergebnisse unterhalb eines bestimmten geforderten Wertes liegen.

# Berechnungshinweise

Die Durchlässigkeitsbeiwerte werden standardmäßig für aufeinanderfolgende Ablesungen (n = 1) berechnet. Werden die Ablesungen in zu kurzen Zeitabständen gemacht, so kann es vorkommen, dass sich aufgrund von Ungenauigkeiten in den Auswerteannahmen kein sinnvoller Durchlässigkeitsbeiwert ergibt, was durch * in der Ausgabetabelle gekennzeichnet wird. In einem solchen Fall ist es zweckmäßig, die Berechnung durch Wahl eines größeren Auswerteschrittes (n > 1) zu wiederholen.

Die Temperaturkorrektur der hydraulischen Höhe h kann über ein Referenzrohr (Ablesungen hkorr ) oder über eine Eichkurve hkorr = a + bT + cT² erfolgen. Die Koeffizienten a, b und c der Eichkurve werden als Vorgabewerte in der Vorgabetabelle KWERTF_V1 gespeichert. Der in der Auswerteformel aufscheinende Faktor f wird ebenfalls in dieser Vorgabetabelle gespeichert. Üblicherweise wird f = 2 angenommen.

Datenverbund

Es ist ein Datenaustausch mit dem Programm KENINF des Expertensystems Geotechnik möglich.

# Allgemeine Hinweise

Dieses Programm wurde umfassend auf seine Richtigkeit getestet; trotzdem kann für die völlige Richtigkeit des Programms keine wie immer geartete Gewähr übernommen werden.

Hinweise auf Lücken im Programm oder in der Programmbeschreibung und Vorschläge für Verbesserungen des Programms sind erwünscht. Solche Hinweise bzw. Vorschläge können sich immer nur auf die augenblicklich aktuelle Programmversion beziehen, ältere Versionen werden nicht mehr gewartet.

Schrifttum

## Pregl, O. (1999): Handbuch der Geotechnik; Band 9; Wasser im Untergrund, Frost und Wärme im Untergrund; Eigenverlag des Institutes für Geotechnik, Universität für Bodenkultur, Wien