Programmbeschreibung

Titel

Lastplattenversuch

Kurztitel

LAST

Version

August 2002

Autoren

O. Pregl, B.Koch, U. Friedl

## Anwendung

Auf der Ausgabeseite werden zwei Grafiken dargestellt:

- Sohldruck-Setzungslinie, wobei Belastungsäste voll und Entlastungsäste strichliert gezeichnet werden, und

- das Kriechmaß s60-s0 in Abhängigkeit vom Sohldruck q.

Bei der Berechnung des Steifemoduls Ev und des Bettungsmoduls ks werden für Erst- bzw. Wiederbelastung folgende Formeln verwendet:

Ev1 (Ev2)=0,75∗d∗ΔqΔs  [MN/m²]

ks1 (ks2)=ΔqΔs  [MN/m³]

Die Werte q und s werden aus den Versuchswerten für angegebene Sohldrücke q1 bzw. q2 durch Interpolation errechnet. Liegt zumindest einer der Werte q1 bzw. q2 außerhalb der Versuchsäste, so können die Werte Ev bzw. ks nicht berechnet werden.

Bei 3-Meßuhrenversuchen wird auch die max. Kantung  in % berechnet.

Gibt es einen Entlastungs- und einen Wiederbelastungsast und liegt die für die Berechnung der Ev-Werte gewählten Sohldrücke innerhalb der Versuchsäste, so wird das auch das Verhältnis Ev2/Ev1 berechnet.

Bei mehreren Ent- und Wiederbelastungsästen bezieht sich die Berechnung von Ev2 auf den 1. Wiederbelastungsast.

Weiters werden folgende Versuchsergebnisse auch tabellarisch dargestellt:

- Laststufe

- Sohldruck q [MN/m²]

- Endsetzung s [mm]

- Kriechmaß s [mm]

Bei den Geräteangaben kann zwischen einen 1-Meßuhr und 3-Meßuhr Versuch gewählt werden, weiters stehen die Plattendurchmesser 300, 600 und 762 mm zur Auswahl. Es können jedoch auch beliebige Durchmesser eingegeben werden.

Wenn bei der Eingabe der Versuchsergebnisse die Zeitstufe nicht genau 60 s beträgt, so wird zur Ermittlung des zugehörigen Kriechmaßes die Setzung s60  durch Interpolation erhalten.

Bei Versuchsbeginn brauchen die Setzungsmeßuhren nicht auf Null gestellt zu werden.

Berechnungshinweise

Bei der ersten Laststufe ist in der ersten Zeile die Zeitdifferenz (t) gleich Null zu setzen, bei den übrigen Laststufen entspricht die erste Zeile bereits einer Zeitdifferenz größer Null (die Zeit der letzten Zeile der vorhergegangenen Laststufe wird als Anfangszeit der nachfolgenden Laststufe aufgefasst)

In jeder Laststufe ist neben der 1. Eingabe (Zeitstufe to z.B. to = 6 s) eine Eingabe für eine Belastungszeit von mindestens 60 s erforderlich. Innerhalb der einzelnen Laststufen entspricht der Zeit to  die Setzung so.

Datenverbund

Es ist ein Datenaustausch mit dem Programm KENINF des Expertensystems Geotechnik möglich.

Allgemeine Hinweise

Dieses Programm wurde umfassend auf seine Richtigkeit getestet; trotzdem kann für die völlige Richtigkeit des Programms keine wie immer geartete Gewähr übernommen werden.

Hinweise auf Lücken im Programm oder in der Programmbeschreibung und Vorschläge für Verbesserungen des Programms sind erwünscht. Solche Hinweise bzw. Vorschläge können sich immer nur auf die augenblicklich aktuelle Programmversion beziehen, ältere Versionen werden nicht mehr gewartet.

Schrifttum

Pregl, O. (1999): Handbuch der Geotechnik, Band 8: Verformbarkeit und Scherfestigkeit von Gesteinen, Eigenverlag des Institutes für Geotechnik, Universität für Bodenkultur, Wien