Programmbeschreibung

Titel

Tragfähigkeit von Pfählen (normierte Mobilisierungsfunktionen)

Kurztitel

PFAHLMF

Autoren

O. Pregl, D. Sukup, U. Friedl

Anwendung

Mit diesem Programm kann das Tragverhalten von Pfählen auf Basis des Modells der normierten Mobilisierungsfunktionen ermittelt werden. Damit wird es möglich, das Tragverhalten von Pfählen in einfacher Weise über physikalisch begründete und damit auch experimentell zu bestimmende Kennwerte abzuleiten. Diese Kennwerte werden aus Rahmenscherversuchen bzw. aus der Rückrechnung von Probebelastungen bestimmt.

Eingabedaten

Anmerkung: Die z-Koordinate ist nach unten gerichtet. Der Pfahlkopf hat die Koordinate z = 0.

Kartenreiter: Allgemeine Daten

Hier sind folgende Daten einzugeben:

- Pfahldurchmesser D

- Pfahllänge L

- Pfahllänge über GOK

- reibungsfreie Pfahllänge unter GOK; die Summe aus Pfahllänge über GOK und reibungsfreier Pfahllänge unter GOK muß > 0 sein.

- maximale Streifenhöhe zmax, in die der Pfahl für die Berechnung unterteilt wird;

- geforderte relative Iterationsgenauigkeit [1], definiert als (Q2 - Q1)/Q1, wobei Q1 bzw. Q2 die sich bei aufeinanderfolgenden Iterationsschritten innerhalb einer Laststufe ergebenden Differenzen der Pfahlwiderstände Qm bzw. Qs sind; diese werden aus den berechneten Differenzverschiebungen w und den vorgegebenen Mobilisierungsfunktionen abgeleitet. Die Iterationsgenauigkeit wird getrennt für Qm bzw. Qs ermittelt.

- maximale Iterationsanzahl für die einzelnen Laststufen

- Die Materialkennwerte des Pfahles, wobei zwischen vier Materialien unterschieden werden kann; für jedes einzelne sind anzugeben: die Wichte i, die Fläche Ai und der Elastizitätsmodul Ei. Soll das Gewicht des Pfahles nicht berücksichtigt werden so sind alle Werte i = 0 zu setzen. Ist zumindest einer der i-Werte > 0, so ist am Kartenreiter Be- und Entlastungen in der 1. Zeile Q = 0 und n = 1 einzugeben; das Eigengewicht des Pfahles wird dann als 1. Laststufe betrachtet.

Kartenreiter: Mantelreibung

Damit werden die Koten der UK der Bodenschichten und die Kennwerte der anstehenden Böden angegeben. Die lfd. Nr. der Bodenschichten entsprechen den lfd. Nr. der z-Koordinaten, wobei die Kennwerte für die Bodenschicht oberhalb dieser z-Koordinate gelten. Folgende Kennwerte sind anzugeben:

-	die Exponenten b und c der normierten Mobilisierungsfunktion für die Mantelreibung f und

-	die Koeffizienten a und b zur Berechnung der Grenzverschiebung uf für die Mantelreibung (uf = a + b.x).

Wahlweise kann der Verlauf der Mantelreibung abschnittsweise über einen Wandreibungswinkel  
(qm,i=iγiΔziKitanδi) berechnet oder als konstant angenommen werden.

Folgende Kennwerte sind bei linear zunehmender Mantelreibung anzugeben:

-	die Wichte ,

-	der Erddruckbeiwert K,

-	der Kontaktreibungswinkel  zwischen Boden und Pfahlmantel.

Kartenreiter: Spitzendruck

Folgende Kennwerte sind anzugeben:

-	die Exponenten b und c der normierten Mobilisierungsfunktion für den Spitzendruck qs,

-	die Koeffizienten a und b zur Berechnung des Grenzspitzendruckes qs,f (qs,f = a + b.D) und

-	die Koeffizienten a und b zur Berechnung der Grenzsetzung sf (sf = a + b.D).

Kartenreiter: Belastungsverlauf

Damit werden die Lasten an den Enden der einzelnen Be- und Entlastungsäste und die in der Berechnung zu wählende Unterteilung dieser Äste angegeben.

Ist die eingegebene größte Belastung Qo größer als die Grenzlast Qf des Pfahles, so führt dies zu keinem Fehler während der Berechnung; die Tatsache, dass Qo > Qf ist, erkennt man am Mobilisierungsgrad M > 1 (auf Seite 2) und am Verlauf der Anpassungsfunktion für den Spitzendruck (auf Seite 3).

Ausgabedaten

Seite 1

Auf dieser Seite werden die Angaben tabellarisch und grafisch dargestellt. Die Pfahlsteifigkeit wird aus AE = Ai.Ei berechnet.

Wahlweise kann im ersten Diagramm der unteren Reihe über ein Kontextmenü zwischen qm [kN/m²] und Q [kN] umgeschaltet werden (Standardvorgabe qm).

# Seite 2

Auf dieser Seite werden grafisch dargestellt:

-	die berechnete Last-Setzungskurve, auch getrennt für Mantelreibung Qm und Spitzendruck Qs und

-	die berechneten Tiefenverläufe der Mantelreibung qm, des Mobilisierungsgrades M der Mantelreibung und der vertikalen Pfahlverschiebungen w für alle Laststufen.

Tabellarisch angegeben werden

-	die Grenzpfahlbelastung Qf, Grenzmantelreibungskraft Qm, die Grenzspitzendruckkraft Qs und die Grenzsetzung wf des Pfahlfußes und

-	für alle Laststufen die Belastung Qo am Pfahlkopf, die Setzung wo des Pfahlkopfes, die Mantelreibungskraft Qm, die Spitzendruckkraft Qs, der spezifische Spitzendruck qs und die Mobilisierungsgrade M = Qo/Qf, MQm = Qm/Qm,f und MQs = Qs/Qs,f.

Seite 3

Auf dieser Seite werden die in den einzelnen Iterationsschritten erhaltenen Werte für Qm und Qs (rote Linie) gemeinsam mit den zugehörigen Mobilisierungsfunktionen (schwarze Linie) grafisch dargestellt. Der Ausgangspunkt der Iterationen ist auf den Mobilisierungsfunktionen mit einem x markiert. Der Verlauf der roten Linie zeigt im Vergleich zur schwarzen Linie die Güte der iterativen Anpassung der Rechenwerte an die Mobilisierungsfunktionen für einen der Pfahlabschnitte (Vorgabe: Pfahlabschnitt 1, das ist der 1. Pfahlabschnitt unterhalb des reibungsfreien Kopfbereiches. Über das Kontextmenü kann aus der Liste aller vorhandenen Pfahlabschnitte ein beliebiger anderer ausgewählt werden. Für den Spitzendruck wird diese Anpassung immer dargestellt.

Tabellarisch werden für jede Laststufe die im letzten Iterationsschritt erhaltenen relativen und absoluten Iterationsgenauigkeiten getrennt für Qm und  Qs angegeben. Die absoluten Iterationsgenauigkeiten geben bei der Spitzendruckkraft die Abweichung zwischen dem Rechenwert und dem für die gleiche Verschiebung aus der Mobilisierungsfunktion abgeleiteten Wert an, bei der Mantelreibungskraft sind dies die Mittelwerte dieser Abweichungen über alle Pfahlabschnitte (außer dem obersten, in dem keine Mantelreibung wirkt).

Vorgesehene Erweiterungen

-	Berücksichtigung des Eigengewicht des Pfahles

-	Ent- und Belastungsschleifen

-	Anwendung auf Zugpfähle

-	vereinfachte Berechnung unter der Annahme eines starren Pfahles

-	Eliminieren von Problemen bei Testbeispiel TEST04 im Zusammenhang mit dem Verlauf der Mantelreibung

Allgemeine Hinweise

Dieses Programm wurde umfassend auf seine Richtigkeit getestet; trotzdem kann für die völlige Richtigkeit des Programms keine wie immer geartete Gewähr übernommen werden.

Hinweise auf Lücken im Programm oder in der Programmbeschreibung und Vorschläge für Verbesserungen des Programms sind erwünscht. Solche Hinweise bzw. Vorschläge können sich immer nur auf die augenblicklich aktuelle Programmversion beziehen, ältere Versionen werden nicht mehr gewartet.

Schrifttum

Klöckner, W., Engelhardt, K. und Schmidt, H.G. (1982): Gründungen. In: Betonkalender, Verlag Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin

Pregl, O. (2000): Handbuch der Geotechnik; Band 17; Konstruktive Ausbildung von Tiefgründungen; Eigenverlag des Institutes für Geotechnik, Universität für Bodenkultur, Wien

Pregl, O. (1999): Handbuch der Geotechnik; Band 18; Bemessung von Tiefgründungen; Eigenverlag des Institutes für Geotechnik, Universität für Bodenkultur, Wien

# Beispiele

TEST01

Es wird ein 10 m langer Pfahl mit 1 m Durchmesser betrachtet. Die Belastung von 2 MN wird in vier Stufen aufgebracht. Das Eigengewicht des Pfahles wird nicht berücksichtigt.

TEST02 (Angaben sh. Klöckner u.a. (1982), Seite 132, Beispiel 1)

Großbohrpfahl mit einem Durchmesser von D = 150 cm, einer Länge von L = 10 m in nichtbindigem Boden, der sich im dichten Zustand befindet (Bild 1).

Die für die Rückrechnung gewählten Angaben gehen aus Bild 2 hervor, einige Ergebnisse sind in Bild 3 dargestellt.

Bild 1: Bemessungssituation

Bild 2: Normierte Mobilisierungsfunktionen und Grenzverschiebungen

(a) Mantelreibung	(b) Spitzendruck

uf [m]

Grenzverschiebung

uf’ [1] … bezogene Grenzsetzung

Anzahl der Pfahlabschnitte: 8

Bild 3: Rechenergebnisse

(a) Mantelreibungskraft für Pfahlabschnitt 1	(b) Spitzendruckkraft

(c) Last-Setzungskurve	(d) Verlauf der Pfahlverschiebungen

TEST03 (Angaben nach Frank, 1970)

Vergleich mit den Ergebnissen einer Probebelastung eines Kleinbohrpfahles mit einem Pfahldurchmesser von D = 20 cm und einer Länge von L = 14 m in gemischtkörnigem Boden.

Bild 1: Bemessungssituation

Eine Berechnung der Pfahltragfähigkeit nach DIN 4128 ergibt Qg = DLqg = 879,6 kN mit qg= 0,10 MN/m² für bindigen Boden.

Mit dem Programm PFAHLMF kann die Last-Setzungskurve sehr genau erfasst werden (s.h. Bild 2c).

Bild 2: Rechenergebnisse

(a) Mantelreibungskraft für Pfahlabschnitt 1	(b) Spitzendruckkraft

(c) Last-Setzungskurve	(d) Verlauf der Pfahlverschiebung