# Hinweise

## Statisches System

Der Pfahl wird in eine bestimmte Anzahl von Abschnitten unterteilt, wobei deren Längen an ihren Schichtenverlauf angepasst werden (Bild 1a). Es wird angenommen, dass der erste Abschnitt reibungslos gelagert ist.

Bild 1: Statisches System

(a) Pfahlabschnitte		   (b) Schnittkräfte

Für jedes Streifenelement i wird vom Gleichgewicht der Vertikalkräfte (V = 0) und vom Hookschen Gesetz ausgegangen. Wegen der Nichtlinearität der Mantelreibung und des Sohldruckes gelten die folgenden Gleichungen jeweils nur für einen Zeitschritt, also für Kraft- und Verschiebungsdifferenzen.

Aus dem Gleichgewicht der Vertikalkräfte (V = 0)

Qi-Qm,i−Qi+1=-Gi

folgt mit	Qm,i=τm,iΔziDπ,

τm,i=wi+wi+12km,i

km,i=Δτm,iΔwi   		(km,i entsprechend der Mobilisierungsfunktion für i  qm,i)

und	Km,i = km,i zi D 	(Km,i ist die Schubsteifigkeit)

die Gleichung 	Qi−wiKm,i2−wi+1Km,i2-Qi+1=-Gi.

Aus dem Hookschen Gesetz

σi=E εi

folgt mit	εi=wi−wi+1Δzi,									εi=σiE=Qi+Qi+12AE

und der Pfahlsteifigkeit

Si=AEΔzi

die Gleichung	Siwi−Siwi+1+Qi2−Qi+12=0.

Für den Pfahlfuß gilt

Ks wn+i-Qn+1=0

mit	Ks = Qs/wn+1 = ks As	(ks entsprechend der Mobilisierungsfunktion für qs)

Dabei ist wn+1 die vertikale Verschiebung beim Pfahlfuß.

Werden die angeführten Gleichungen für alle Abschnitte eines Pfahles aufgestellt, so ergibt sich das in den Tabellen 1a bis 1c angegebenen Koeffizientenschema.

Tabelle 1a: Elemente 0 und 1

|  | Spalte Nr. | 0 | 1 | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Element | Zeile Nr. | wo | w1 | Q2 | w2 | r.S. |
| 0 | 0 | So | -So |  |  | 2Qo+Go2 |
| 1 | 1 |  | -K12 | -1 | -K12 | -Go - G1 |
|  | 2 |  | S1 | -12 | -S1 | Go2 |

Tabelle 1b: Element i

| Spalte Nr. | 2i - 2 | 2i - 1 | 2i | 2i + 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeile Nr. | Qi | wi | Qi1 | wi1 | r.S. |
| 2i - 1 | 1 | -Km,i2 | -1 | -Km,i2 | -Gi |
| 2i | -12 | Si | -12 | -Si |  |

Tabelle 1c: Element n

| Spalte Nr. | 2n - 2 | 2n - 1 | 2n | 2n + 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeile Nr. | Qn | wn | Qn1 | wn1 | r.S. |
| 2n - 1 | 1 | -Kn2 | -1 | -Kn2 | -Gn |
| 2n | -12 | Sn | -12 | -Sn |  |
| 2n+1 |  |  | -1 | Ks |  |