Programmbeschreibung

Titel

Seitlich gebettete starre Pfähle (Erddruckverfahren)

Kurztitel

PFAHLST

Autoren

O. Pregl, U. Friedl, A. Krumpl-Rogatsch

Anwendung

Dieses Programm dient zur Ermittlung der erforderlichen Gründungstiefen von seitlich gebetteten Pfählen, Brunnen und Stützwänden mittels des Erddruckverfahrens. Auch können Ankerkräfte berücksichtigt werden.

Die Berechnung wird iterativ für verschiedene Gründungstiefen h, beginnend bei der Tiefe ho in Tiefenabständen von h durchgeführt.

Beim mittellangen Gründungskörper werden die passiven Erddrücke E'p1 und E'p2 vom Drehpunkt D beginnend bis zum Abstand hD nach oben und unten abgemindert. Die Ermittlung der Lage des Drehpunktes erfolgt für jede Gründungstiefe h iterativ, wobei die 1. Schrittweite für die Variation von h2 gleich h2 beträgt.

Die Iteration wird beendet, wenn die vorgegebenen Bemessungsbedingungen oder bestimmte programmintern festgelegte Abbruchkriterien erfüllt sind.

Eingabedaten

Kartenreiter: Allgemeine Angaben

Zuerst ist festzulegen, ob es sich um einen räumlichen Fall (Pfahl oder Brunnen) oder um einen ebenen Fall (Wand) handelt.

- Breite B (m)

- Länge L (m)

- Querschnittsfläche A (m2)

- Wichte  (kN/m3)

Bild 1: Begriffsdefinition „Pfahlbreite“

Kartenreiter: Lasten

- Vertikallast V (kN, kN/m)

- Horizontallast H (kN, kN/m)

- Moment M (kNm, kNm/m)

Kartenreiter: Anker

Es kann eine beliebige Anzahl von Ankern angenommen werden, die an der linken Pfahl- bzw. Wandseite angeordnet sind.

Für jeden Anker sind anzugeben:

- Höhe des Angriffspunktes z

- Ankerlast A (positive Horizontalkomponente nach rechts wirkend)

- Neigung  der Ankerlast (nach unten positiv).

Kartenreiter: Erddruck - linke und rechte Seite

Für die linke und rechte Seite sind Erddruckverteilungen für den aktiven und passiven Erddruck bis in eine Tiefe vorzugeben, die größer ist als die zu erwartende Tiefe. Diese Werte können in die Tabellen geschrieben oder aus dem Programm ERD importiert werden. Im Rahmen der Berechnung werden von diesen Verteilungen diejenigen Abschnitte ausgewählt, die den Bewegungen entsprechen.

Bei Angabe des Erddruckes für den ebenen Fall können diese - getrennt nach linker und rechter Seite und nach aktiven und passiven Erddruck - durch Korrekturfaktoren  an den räumlichen Fall angepasst werden.

Kartenreiter: Wasserdruck

Für die linke und rechte Seite sind Wasserdruckverteilungen bis in eine Tiefe vorzugeben, die größer ist als die zu erwartende Tiefe. Diese Werte können in die Tabellen geschrieben oder aus dem Programm WASSER importiert werden. Im Rahmen der Berechnung werden von diesen Verteilungen die auf die Konstruktion entfallenden  Abschnitte ausgewählt.

Kartenreiter: Berechnungsvorgaben

Die Berechnung kann erfolgen

- für konstante Werte h und h2,

- iterativ durch Variation von h2 (in Stufen von h2) bei konstantem Wert h und

- iterativ durch Variation von h (in Stufen von h) und ) h2 (innerhalb konstanter Werte h).

Ändert sich im Zuge der Iteration für h2 in aufeinanderfolgenden Iterationsschritten das Vorzeichen von Qh, so wird für den nächsten Schritt h2 durch eine lineare Interpolation für Qh = 0 ermittelt.

Als Bemessungskriterien werden (in der angegebenen Reihenfolge) berücksichtigt:

- Gleichgewicht der Horizontalkräfte,

- Gleitsicherheit g  g,erf

- Exzentrizität der Sohldruckkraft Q durch e/B  (e/B)zul

Die Kriterien „Gleitsicherheit“ und „Exzentrizität der Sohldruckkraft Q“ können auch unberücksichtigt bleiben; eine Berücksichtigung dieser Kriterien ist bei Brunnengründungen erforderlich, bei Konstruktionen mit einer kleinen Sohlfläche ist dies aber nicht sinnvoll.

Eingegeben werden:

  - Höhe h am Beginn der Iterationen

  - Abstand h2 von der Sohle zum Drehpunkt am Beginn der Iterationen

  - Höhe hD des Übergangsbereiches

  - im Zuge der Iteration anzusetzende Änderungen h und h2

  - maximale Streifenhöhe zmax

  - bei Vorgabe der Gleitsicherheit: Sohlreibungswinkel 

  - Koten des Geländes auf der linken und rechten Seite (diese Werte werden nur zur grafischen Darstellung verwendet)

Im Zuge der Berechnung wird die Höhe des Übergangsbereiches auf der rechten Seite, d.h. unterhalb des Drehpunktes, mit hD  h2 begrenzt.

Ausgabedaten

Seite 1

Die Eingebedaten werden grafisch dargestellt.

Seite 2

Auf dieser Seite werden die eingegebenen Erd- und Wasserdruckverläufe und die die Anker charakterisierenden Größen tabellarisch ausgegeben.

Seite 3

Auf dieser Seite wird das Ergebnis grafisch und tabellarisch ausgegeben. In der Grafik sind dargestellt:

- die Erd- und Wasserdruckverläufe auf der linken und rechten Seite

- die Drucklinie im Pfahl

- der resultierende Sohldruck Q

- die Lage des Drehpunktes

Seite 4

Auf dieser Seite werden die Verläufe von Normalkraft N, Querkraft Q, Biegemoment M und Neigungswinkel s der Sohldruckkraft Q dargestellt.

Seite 5

Auf dieser Seite werden die Ergebnisse jedes einzelnen Iterationsschrittes tabellarisch ausgegeben. Negative Werte der Gleitsicherheit g ergeben sich, wenn die Sohldruckkraft Qh nach rechts wirkt. Dies sollte eigentlich immer der Fall sein, wenn sich der Drehpunkt oberhalb der Pfahlsohle befindet. Da aber mit der Annahme der Erddruckverteilung wesentlich größere Unsicherheiten verbunden sind, wird dies  nicht als Bemessungskriterium berücksichtigt.

Beispiele

TEST01 bis TEST05

Vorgesehene Erweiterungen

Berechnung des aktiven und den passiven räumlichen Erddruckes (Pfähle) mittels Formbeiwerten. Bei Berechnung des aktiven räumlichen Erddrucks ist auch der Reibungswinkel  anzugeben, da dieser Wert in den entsprechenden Formeln gebraucht wird.

Allgemeine Hinweise

Dieses Programm wurde umfassend auf seine Richtigkeit getestet; trotzdem kann für die völlige Richtigkeit des Programms keine wie immer geartete Gewähr übernommen werden.

Hinweise auf Lücken im Programm oder in der Programmbeschreibung und Vorschläge für Verbesserungen des Programms sind erwünscht. Solche Hinweise bzw. Vorschläge können sich immer nur auf die augenblicklich aktuelle Programmversion beziehen, ältere Versionen werden nicht mehr gewartet.

Schrifttum

Pregl, O. (2000): Handbuch der Geotechnik; Band 17; Konstruktive Ausbildung von Tiefgründungen; Eigenverlag des Institutes für Geotechnik, Universität für Bodenkultur, Wien

Pregl, O. (1999): Handbuch der Geotechnik; Band 18; Bemessung von Tiefgründungen; Eigenverlag des Institutes für Geotechnik, Universität für Bodenkultur, Wien