# Programmbeschreibung

## Titel

Proctorversuch

## Kurztitel

PROCTOR

Version

August 2003

## Autoren

O. Pregl, S. Vlcek, U. Friedl

## Anwendung

Mit diesem Programm können Proctorversuche ausgewertet und die Ergebnisse graphisch dargestellt werden, wobei entweder einzelne Versuche oder mehrere Versuche gemeinsam betrachtet werden können.

Der Wassergehalt kann durch Trocknen einer Probe oder durch Bestimmen der Wasserzugabe ermittelt werden:

- Beim Trocknen kann die dafür verwendete Probe eine Teilprobe sein oder es kann dafür die gesamte im Proctorzylinder enthaltene Masse verwendet werden.

- Bei der Bestimmung des Wassergehaltes über die Wasserzugabe muß darauf geachtet werden, daß die Trockenmasse der Gesamtprobe bei allen Einzelversuchen die Gleiche ist.

Das Probenvolumen kann dem Zylindervolumen entsprechen oder es kann davon leicht abweichen:

- Werden die Versuchsproben an der Zylinderoberkante abgeglichen, so entspricht das Probenvolumen dem Zylindervolumen. In diesem Fall sind h' und h'' gleich Null.

- Wegen der einfacheren Versuchsdurchführung (insbesondere bei einem Kiesanteil) braucht die Höhe hp der in den Versuchszylinder eingebauten Probe nicht unbedingt genau der Zylinderhöhe hc entsprechen. Ist hp ungleich hc, so wird die Probenhöhe aus hp = hc + h" - h' berechnet (sh. Bild 1). Dabei ist h' das mit der Tiefenlehre gemessene Abstrichmaß und h" errechnet sich aus h" = Aufsatzringhöhe - Stahlplattendicke - Stellfuß der Tiefenlehre. In diesem Fall gibt es für die Dateneingabe zwei Möglichkeiten: entweder werden m1 und m1,r eingegeben oder m1,r und m1 + m1,r.

Bild 1:

In der graphischen Darstellung kann die Verbindung der einzelnen Versuchspunkte durch ein Polygon oder auch durch eine Splinekurve erfolgen. Bei der Auswertung eines einzelnen Versuches werden bei Angabe einer Überkörnung sowohl die Versuchskurve als auch die korrigierte Kurve, bei der Mehrfachauswahl werden nur die korrigierten Kurven dargestellt.

Wird der Versuch nur bei einem einzigen Wassergehalt w ausgeführt, so werden als Ergebnisse anstelle von Pr bzw. wPr die dabei erhaltenen Werte d und w ausgegeben.

Die Skalenteilungen können manuell über die Kleinstwerte (Xmin, Ymin), die Differenzen (X, Y) und über das Verhältnis d/w festgelegt werden, wobei jeweils alle diese Bedingungen eingehalten werden. Die angeführten variablen Werte sind daher so zu wählen, daß anschauliche Darstellungen erhalten werden.

Kennzeichnung der Feststoffdichten:

s: Feststoffdichte der Gesamtprobe

s,Ü: Feststoffdichte der Überkörnung

s,U: Feststoffdichte der beim Versuch verwendeten Probe

## Datenverbund

Es ist ein Datenaustausch mit dem Programm KENINF des Expertensystems Geotechnik möglich.

Allgemeine Hinweise

Dieses Programm wurde umfassend auf seine Richtigkeit getestet; trotzdem kann für die völlige Richtigkeit des Programms keine wie immer geartete Gewähr übernommen werden.

Hinweise auf Lücken im Programm oder in der Programmbeschreibung und Vorschläge für Verbesserungen des Programms sind erwünscht. Solche Hinweise bzw. Vorschläge können sich immer nur auf die augenblicklich aktuelle Programmversion beziehen, ältere Versionen werden nicht mehr gewartet.

## Schrifttum

## Pregl, O. (1999) Handbuch der Geotechnik, Band 11: Erdbau; Staudämme. Eigenverlag des Institutes für Geotechnik, Universität für Bodenkultur, Wien

Beispiele

TEST01

Probe mit Überkörnung, Wassergehaltbestimmung durch Wiegung der Wasserzugabe

ohne Spline	Pr = 2,191 g/cm³	wPr = 6,2 %

mit Spline	Pr = 2,193 g/cm³	wPr = 6,5 %

TEST02

Ton, Wassergehaltbestimmung durch Wiegung der Wasserzugabe

ohne Spline	Pr = 1,615 g/cm³	wPr = 24,9 %

mit Spline	Pr = 1,618 g/cm³	wPr = 24,2 %

TEST03

Ton, Wassergehaltbestimmung durch Wiegung der Wasserzugabe

mit Spline	Pr = 1,646 g/cm³	wPr = 23,0 %

TEST04

Ton, Wassergehaltbestimmung durch Trocknen von Teilproben

mit Spline	Pr = 1,626 g/cm³	wPr = 23,4 %

TEST05

Ton, Wassergehaltbestimmung durch Trocknen von Teilproben

mit Spline	Pr = 1,626 g/cm³	wPr = 23,2 %

TEST06

Ton, Wassergehaltbestimmung durch Trocknen von Teilproben

mit Spline	Pr = 1,631 g/cm³	wPr = 22,6 %

TEST07

Ton, Wassergehaltbestimmung durch Trocknen von Teilproben

mit Spline	Pr = 1,620 g/cm³	wPr = 22,3 %

TEST02 bis TEST07

Mehrfachauswertung

mit Spline	Pr = 1,628  0,01 g/cm³	wPr = 23,1  0,7 %