Programmbeschreibung

Titel

Geotechnische Profile

Kurztitel

PROFILE

Version

Februar 2003

Autor

O. Pregl, J. Hoffmann, R. Irschik, D. Sinhuber

Anwendung

Mit diesem Programm können die Ergebnisse von Untergrunderkundungen (Bohrungen, Schürfe) in Form von Profilen graphisch dargestellt werden. Die Tiefenkoten werden entweder auf Adria oder auf eine lokale Ebene bezogen. Es können für die Festlegung der Lage der Aufschlusspunkte die Koordinaten X (Rechtswert) und Y (Hochwert) des Profils angegeben werden, wobei sich diese auf ein geodätisches oder ein lokales Koordinatensystem beziehen können. Es besteht die Möglichkeit, die aus den Ergebnissen von Laborwerten abgeleiteten (ohne Klammer) und visuell festgestellten Bodenbezeichnungen (in Klammer) zu unterscheiden. Die Angabe des Beurteilers erfolgt durch eine Zahl hinter dem Klammerausdruck.

Es können zu den folgenden Untersuchungen Daten eingegeben werden:

- 	Bohrverfahren

- 	Verrohrung

- 	Schichtenaufbau

- 	Grundwasser

- 	Bodenproben

- 	Kornverteilung

- 	Bildsamkeit

- 	Taschenpenetrometer

- 	Standardsondenwerte

- 	Pressiometerwerte nach Ménard

- 	Flachdilatometerwerte nach Marchetti

Über ein Kontextmenü können für die Ausgabe folgende Einstellungen ausgewählt werden:

-	Die Beschriftung des Profils kann individuell eingestellt werden. Es werden nur die Tiefe und die Bodenart immer angegeben, alles andere kann optional hinzugefügt oder vernachlässigt werden.

-	Die Bodenbeschriftung kann optional bündig an der Oberkante der Schicht beginnen oder in der Schichtmitte angeordnet werden.

-	Standard-Maßstabsverhältnisse 1:20, 1:25, 1:50, 1:100 und 1:200; auch andere Maßstabsverhältnisse können eingegeben werden.

-	Für die farbliche Darstellung des Profils stehen die Optionen keine Farben, natürliche Farben (entsprechend den RAL-Tafeln), Farben nach ÖNORM B4401-4 zur Verfügung.

-	Die Tiefenangaben können auf die Geländeoberkante oder auf die angegebene Vergleichsebene bezogen werden.

-	Auswahl der verschiedenen Untersuchungsdaten, wie Bohrverfahren, Verrohrung usw.

Eingabedaten

Die Eingabe der Daten erfolgt über Eingabeformulare. Im folgenden werden nur jene Eingabewerte behandelt, für welche bei der Eingabe Vorgabewerte zur Auswahl stehen.

Kartenreiter: Schichtenaufbau

Schicht Nr. (NR): Die Eingabe der Schichtnummer geschieht automatisch und ist nicht durch den Bearbeiter veränderbar.

Bodenzustand (ZUST):

| locker (lo) mitteldicht (md) dicht (di) | sehr dicht (sd) breiig (br) weich (we) | steif (st) halbfest (ha) fest (fe) |
| --- | --- | --- |

Bodenfarben (FARBE): Aus den RAL-Tafeln ausgewählte Vorgabewerte:

| sandgelb (RAL 1002) schilfgrün (RAL 6013) grünbraun (RAL 8000) goldgelb (RAL 1004) moosgrau (RAL 7003) ockerbraun (RAL 8001) braunbeige (RAL 1011) | beigegrau (RAL 7006) lehmbraun (RAL 8003) elfenbein (RAL 1014) braungrau (RAL 7013) kupferbraun(RAL 8004) oxidrot (RAL 3009) steingrau (RAL 7030) | nussbraun (RAL 8011) braunrot (RAL 3011) blaugrau (RAL 7031) orangebraun (RAL 8023) korallenrot (RAL 3016) kieselgrau (RAL 7032) terrabraun (RAL 8028 |
| --- | --- | --- |

Relevanz der Bodenbezeichnung BS:

-	0 	Bodenbezeichnungen von Laborwerten abgeleitet (ohne Klammer)

-	1 – 4 	Bodenbezeichnungen durch Beurteiler Nr. 1 – 4 visuell festgestellt (mit Klammer)

-	5 	Bodenbezeichnungen visuell festgestellte ohne Angabe eines Beurteilers (mit 	Klammer)

Kartenreiter: Grundwasser

Typ der Grundwasserbeobachtung (GTYP):

-	bei Aufschluss angetroffen: leeres auf dem Kopf stehendes Dreieck

-	zuletzt gemessenes Grundwasser: volles auf dem Kopf stehendes Dreieck

-	keine Angabe: Symbol entfällt

Kartenreiter: Bodenproben

Probenentnahmeverfahren (ENTVERF): Diese Angaben können aus einer Liste ausgewählt oder eigens eingegeben werden. Die Liste enthält folgende Möglichkeiten:

-	Gestörte Probe: Leeres stehendes Rechteck

-	Sonderprobe: Volles stehendes Rechteck

-	Bohrkern: Durchkreuztes stehendes Rechteck

Die Kornverteilung wird vereinfacht durch ein Balkendiagramm dargestellt auf dem man die Durchgänge der einzelnen Kornfraktionen Y (Blöcke), X (Steine), G (Kies), S (Sand) und F (Feinkorn) ablesen kann. Zusätzlich wird der Durchgang 0,4 mm angegeben.

Kartenreiter: Standardsonde

Standardsondentyp (STYP):

-	offene Sonde

-	geschlossene Sonde

Kartenreiter: Flachdilatometer

Dargestellt werden ID (Materialindex), KD (Horizontalspannung) und ED (Dilatometermodul).

Kartenreiter: Verrohrung

Für die Variablen Rohrtyp und Rohrmaterial können sowohl Vorgabewerte aus einer Liste ausgewählt als auch eigene Angaben gemacht werden, es wird nur der Text ausgegeben.

Rohrtyp (VTYP):

-	keine Angaben

-	Vollwandrohr

-	Filterrohr

-	Sumpfrohr

Rohrmaterial (MAT):

-	keine Angaben

-	Stahl

-	PVC

Ausgabedaten

Auf der Ausgabeseite wird das Profil mit den Symbolen und Bezeichnungen dargestellt. Die übrigen Eingabedaten werden über ein Kontextmenü ausgewählt (Vorgabe: Darstellung aller Daten) und dann neben dem Profil angeordnet. Ist die dafür erforderliche Breite bzw. Höhe des Bildschirmausschnittes nicht ausreichend, so kann ein Bildausschnitt mit Hilfe von Bildlaufleisten ausgewählt werden.

AutoCAD

Zusätzlich zur Ausgabe auf dem Bildschirm und dem Drucker kann man das Profil mit allen zusätzlichen Informationen in das Programm AutoCAD exportieren, wodurch man die Darstellungen flexibel weiter bearbeiten und in andere Projekte einfügen kann. Es können nur die Farben nach ÖNORM übernommen werden.

Datenverbund

Es ist eine Datenübertragung in das Programm PROFILINF des Expertensystems Geotechnik möglich.

Allgemeine Hinweise

Dieses Programm wurde umfassend auf seine Richtigkeit getestet; trotzdem kann für die völlige Richtigkeit des Programms keine wie immer geartete Gewähr übernommen werden.

Hinweise auf Lücken im Programm oder in der Programmbeschreibung und Vorschläge für Verbesserungen des Programms sind erwünscht. Solche Hinweise bzw. Vorschläge können sich immer nur auf die augenblicklich aktuelle Programmversion beziehen, ältere Versionen werden nicht mehr gewartet.

Schrifttum

ÖNORM B4401-4 Erd- und Grundbau; Erkundung durch Schürfe und Bohrungen sowie Entnahme von Proben; Zeichnerische Darstellung von Ergebnissen

DIN 4023. 1975: Baugrund- und Wasserbohrungen, Zeichnerische Darstellung der Ergebnisse

Pregl, O. (2000): Handbuch der Geotechnik, Bd. 2: Geologische Grundlagen; Erdbeben; Untergrunderkundung; Feld- und Bauwerksvermessung; Eigenverlag des Instituts für Geotechnik, Univ. f. Bodenkultur, Wien

Beispiele

Alle in dieser Programmbeschreibung vorhandenen Profildarstellungen beziehen sich auf dasselbe Profil (MD Hohenrupersdorf, Bohrloch Nr. 3), sie unterscheiden sich nur durch unterschiedliche Inhalte bzw. Farbdarstellungen. Als letztes Blatt ist der Ausdruck eines AutoCAD-Exportes zu sehen. Die Auswahl dieser verschiedenen Möglichkeiten erfolgt über ein Kontextmenü.