# Programmbeschreibung

Titel

Rahmenscherversuch

Kurztitel

RSV

Autor

O. Pregl, D. Sukup, U. Friedl

# Titelbild

Rahmenschergerät mit pneumatischer Lastaufbringung und mit Weg- und Kraftaufnehmern

Anwendung

Mit diesem Programm können Rahmenscherversuche ausgewertet und alle relevanten Versuchsergebnisse in Form von Diagrammen oder Tabellen dargestellt werden. Es können ein Einzelversuch oder mehrere Einzelversuche gemeinsam ausgewertet werden.

Bei Mehrfachauswertungen ist es möglich, die Coulombschen und die Mohrschen Scherparameter zu bestimmen.

Die auszuwertenden Versuche müssen einzeln eingegeben und zuerst einzeln ausgewertet werden, erst danach ist eine gemeinsame Auswertung mehrerer Versuche möglich.

Vorgabewerte

Für jedes eingegebene Gerät werden die Umrechnungsfaktoren fN, fT, fu und fw für die Normalkraft N, die Schubkraft T, die Verschiebung u und die Höhenänderung w angegeben. Damit werden die Messwerte in die bei der Auswertung verwendeten physikalischen Einheiten umgerechnet.

# Eingabedaten

# Kartenreiter Allgemeine Daten

Hier ist zuerst anzugeben, ob es sich um einen Versuch mit einmaligem oder einem Versuch mit mehrmaligem Abscheren (zur Bestimmung der Restfestigkeit) handelt. Weitere Eingabedaten sind:

- Kennzeichnung des Versuchsgerätes

- Probenform (kreisförmig oder quadratisch)

- Probendurchmesser bzw. Seitenlänge

- Probenhöhe, Trockendichte und Wassergehalt beim Einbau

- Feststoffdichte s, wobei zu unterscheiden ist, ob dieser Werte versuchsmäßig bestimmt oder nur abgeschätzt wurde.

- Eine eventuelle zusätzliche Normalkraft auf die Probe, die durch die Meßwerte für die Normalkraft nicht erfaßt wird (z.B. Gewicht der Deckplatte).

- Abschergeschwindigkeit v1 für das erstmalige Abscheren, Abschergeschwindigkeit v2 für eventuelle weitere Abscherungen. Werden über den Kartenreiter Meßwerte für den Verschiebungsmeßwert UU keine Werte eingegeben, so wird die Verschiebung über die Geschwindigkeiten v1 bzw. v2 berechnet. Die auf diese Weise berechneten Verschiebungswerte werden vernachlässigt, d.h. gleich 0 gesetzt, wenn der Meßwert TU (absolut genommen) unterhalb der Fehlerschranke liegt.

Das Ende der 1.Versuchsphase (Konsolidation) wird anhand der Fehlerschranke für den über den Kartenreiter Meßwerte einzugebenden Wert TU erkannt. Sobald diese Fehlerschranke überschritten wird, hat die 2.Versuchsphase begonnen.  Die Fehlerschranke TU wird dabei positiv angesetzt. Bei mehrmaligem Abscheren wird die Richtungsumkehr durch die mit wechselndem Vorzeichen angesetzte Fehlerschranke erkannt.

Kartenreiter Meßwerte

Hier werden für die einzelnen Meßzeitpunkte während des Versuchablaufes folgende Werte eingegeben:

- Zyklusnummer (nur bei Elektronik)

- Datum und Uhrzeit (nur bei Elektronik)

- NU: Meßwert für die Normalkraft N

- TU: Meßwert für die Schubkraft T

- wU,1 bis wU,4: Meßwerte von 4 Wegaufnehmern für die Messung der Höhenänderung der Probe; üblicherweise wird nur w1 angegeben, aus 4 Meßwerten können auch die Kantungen des Scherrahmens berechnet werden.

- uU: Meßwerte für die Verschiebung u

Elektronikdaten können auch nachträglich ergänzt, oder verändert werden.

Kartenreiter Auswertevorgaben

Der Scherwinkel kann in verschiedener Weise berechnet werden:

- konventionell:tanϕ=τσ, dies entspricht der üblichen Annahme  = 

- mit Dilatanz: sinϕ=τσ⋅cosψ+τ⋅sinψ

 istder Dilatationswinkel bei f.

Kriterien für die Festlegung der Scherfestigkeit f bzw. der Restfestigkeit r bei einmaligem Abscheren:

- Maximum: Maximalwert der Schubspannung  [kN/m²] (nur für f)

- Neigung: Schubspannung bei einer bestimmten unteren Grenzneigung kU [(kN/m²)/mm]

- Verschiebung: Schubspannung bei einer bestimmten Verschiebung u [mm]

- letzter Wert:	 Schubspannung beim letzten Meßwert

Diese Kriterien können ausgewählt werden; Ist dieses nicht zutreffend (z.B. kein Maximum), so wird das in der angegebenen Reihenfolge nächste genommen.

Bei den Kriterien für die Restfestigkeit entfällt das Maximum, die Neigung der u/-Kurve bezieht sich auf einen oberen Grenzwert, die Verschiebung und der letzte Wert gelten gleichermaßen.

Kriterien für die Festlegung der Scherfestigkeit f bzw. der Restfestigkeit r bei mehrmaligem Abscheren: Die Scherfestigkeit f wird als Mittel der Maximalwerte der ersten und zweiten Abscherung genommen, die Restfestigkeit r als Mittel der Maximalwerte der vorletzten und let zten Abscherung.

Bei mehrmaligem Abscheren kann festgelegt werden, ob auf Seite 1 die Darstellung der u--Beziehung in abgewickelter Form oder in Form von Hystereseschleifen erfolgt. Weiters wird in diesem Fall ein Wert u vorgegeben, der das „Spiel“ des Druckstempels bei Wechsel der Vorschubrichtung angibt. Dieser Wert ist in der Vorgabetabelle des Rahmenschergerätes enthalten, kann aber auch am Eingabeformular verändert werden.

Zur Berechnung des Verschiebungswerts uf bei Erreichen der Scherfestigkeit f, der Verschiebung ubeim Übergang von der Verdichtung zur Auflockerung und des Dilatanzwinkels werden bestimmte Neigungen von Kurven benötigt. Die Schrittweite n zwischen den Messungen, aus denen diese Neigungen berechnet werden, können vorgegeben werden.

# Kontextmenü für Auswertevorgaben von Mehrfachauswertungen

Bezugswerte/Korrekturwerte:

eb	[1]	Bezugsporenzahl für die Mohrsche Bruchbedingung (Vorgabewert eb = 0,5)

o	[kN/m²]	Anfangsspannung für die Mohrsche Bruchbed. (Vorgabewert o = 10 kN/m²)

b	[kN/m²]	Bezugsspannung für die Mohrsche Bruchbed. (Vorgabewert b = 100 kN/m²)

k	[kN/m²]	Korrekturspannung für niedrige Spannungsbereiche (Vorgabewert k = 0 kN/m²)

t	[kN/m²]	Zugfestigkeit (Vorgabewert t = 0 kN/m²)

	[1]	Signifikanzniveau der Scherparameter (Vorgabewert  = 0,5)

Die Scherparameter werden in folgender Weise festgelegt:

(a) Coulombsche Scherparameter: Für die Scherfestigkeit werden die Werte r herangezogen, für die Restfestigkeit die Werte r.

(b) Mohrsche Scherparameter: Dabei gibt es zwei Optionen:

- wie bei Coulombschen Scherparametern

- Scherfestigkeit nur für r, Restfestigkeit für alle r

Die Coulombschen Scherparameter c und  werden in Abhängigkeit von der Anzahl der ausgewählten Datensätze im s-s-Diagramm folgendermaßen ermittelt:

- 1 Datensatz:	Gerade durch den Ursprung

2 Datensätze:	Gerade durch 2 Punkte

-  3 Datensätze:	Ausgleichsgerade

Die Mohrschen Scherparameter werden in zwei verschiedenen Formen ausgegeben: () Darstellung im s/b-- Diagramm über die Beziehung

ϕ=a+c⋅logσ'+σt+σkσb	(1)

und 	ϕr=ar+c⋅logσ'+σt+σkσb 	(2)

(Ausgabe auf Seite 3) () Darstellung im e/eb-s/b--Diagramm über die Beziehungen

ϕ=a+b⋅logeeb+c⋅logσ'+σt+σkσb	(3)

und 	ϕr=ar+c⋅logσ'+σt+σkσb 	(4)

(Ausgabe auf Seite 4) bestimmt.

Die Gleichungen (2) und (4) sind ident, sie werden hier nur wegen der verschiedenartigen Darstellungen in den Diagrammen s/b-und e/eb-s/b-getrennt angeführt.

Ausgabedaten

Die Ausgabe erfolgt bei Einzelauswertungen auf zwei Seiten, bei Mehrfachauswertungen auf fünf Seiten.

Seite 1

Diagramme

u/	Schubspannung [kN/m²]; u [mm] Relativverschiebung; diese Darstellung entspricht der Mobilisierungsfunktion.

1/	Normalspannung [kN/m²]; 1[-] Stauchung in der 1.Versuchsphase

w2 = f(u)	Höhenänderung w2 [mm] der Probe in der 2.Versuchsphase

/	Spannungsdiagramm [kN/m²], [kN/m²]

Versuchsparameter für Einzelversuche

dp	[mm]	Probendurchmesser

d,o	[g/cm³]	Trockendichte im Einbauzustand

wo	[%]	Wassergehalt im Einbauzustand

Sr,o	[%]	Sättigungsgrad im Einbauzustand

e1	[1]	Porenzahl am Ende der 1.Versuchsphase

v1	[mm/m]	Abschergeschwindigkeit beim erstmaligen Abscheren

v2	[mm/m]	Abschergeschwindigkeit bei weiteren Abscherungen

f	[kN/m²]	Scherfestigkeit

r	[kN/m²]	Restfestigkeit

IB	[%]	Entfestigungszahl

Feststoffdichte (nur bei Einzelauswertung)

s	[g/cm³]	Feststoffdichte (Schätzwert)

Coulombsche Scherparameter (entsprechend Gleichung (1) oder (2))

c	[kN/m²]	Kohäsion

c 	[kN/m²]	Konfidenzintervall für c

	[°]	Reibungswinkel

	[°]	Konfidenzintervall für 

cr	[kN/m²]	Restkohäsion

cr	[kN/m²]	Konfidenzintervall für cr

r	[°]	Restreibungswinkel

r	[°]	Konfidenzintervall für r

Seite 2

uufττfDiagramme

bezogenen Relativverschiebung (u-uo)/(uf-uo) [1];f[1] bezogene Schubspannung; uo ist derjenige Werte von u, bei dem der Beginn der 2.Versuchsphase angenommen wird. Der Vorgabewert ist uo = 0 mm; Veränderungen sind über das Kontextmenü möglich. Diese Darstellung entspricht der normierten Mobilisierungsfunktion.

/uf	Grenzverschiebung uf [mm] bei Erreichen der Scherfestigkeit f;
 [kN/m²] ist die dazugehörige Normalspannung

/u=0	Relativverschiebung u [mm] bei = 0 (Ende der Verdichtungsphase);  [kN/m²] zugehörige Normalspannung

/=0	 [°] ist der mobilisierte Scherwinkel bei   = 0;  [kN/m²] zugehörige Normalspannung

/max	Dilatanzwinkel max [°];  [kN/m²] zugehörige Normalspannung

Seite 3 (bei Mehrfachauswertung)

Auf dieser und auf der folgenden Seite erfolgt die Auswertung mehrerer Versuche auf Grundlage der Mohrschen Bruchbedingung entsprechend den Gleichungen (1) bis (4).

Durch die Unterscheidung zwischen Scherfestigkeit und Restfestigkeit ergeben sich zwei Ebenen: Die Ebene der Restfestigkeit reicht über den gesamten Block, die Ebene der Scherfestigkeit gilt nur in dem Bereich, in dem diese über der Ebene der Restfestigkeit liegt. Die Begrenzung des Blockes erfolgt durch die Werte emin und emax bzw. min und max.

In Form der Gleichung (1) wird die Mohrsche Bruchbedingung zweckmäßig angewendet, wenn die Proben normalkonsolidiert oder mit konstanten Lagerungsdichten eingebaut werden. In diesem Fall liegen nämlich in der räumlichen Darstellung die Versuchspunkte etwa entlang einer Geraden, und die Ermittlung einer ausgleichenden Ebene ist nicht möglich, bzw. ergibt u. U. sinnlose Ergebnisse. In solchen Fällen kann das Blockbild über das Kontextmenü ausgeblendet werden.

In Form der Gleichung (3) wird die Mohrsche Bruchbedingung zweckmäßig angewendet, wenn Proben mit unterschiedlichen Lagerungsdichten eingebaut und bei verschiedenen Normalspannungen  untersucht werden. Im einfachsten Fall genügen vier Versuche: Je zwei mit lockerer und dichter Lagerung mit jeweils einem niedrigen und einem hohen Seitendruck.

σσbϕDiagramme

Scherwinkel ; /b  [-] zugehörige bezogene Normalspannung

/e	Porenzahl e [1] am Ende der 1.Versuchsphase;  [kN/m²] zugehörige Normalspannung; Darstellung der Kompressionskurve für die 1. Versuchsphase

Versuchsparameter für Einzelversuche

 	[°]	Scherwinkel

r 	[°]	Restscherwinkel

e1		bezogenen Porenzahl am Ende der 1.Versuchsphase

f		bezogenen Normalspannung bei f

r		bezogenen Normalspannung bei  r

# Mohrsche Scherparameter

a a [°] und c c [°] entsprechend Gleichung (3)

ar ar [°] und cr cr [°] entsprechend Gleichung (5)

Extremwerte (aus allen Einzelversuchen)

emin	[1]	Minimale bei den Versuchen ausgewertete Porenzahl am Beginn der 2. Versuchsphase

emax	[1]	Maximale bei den Versuchen ausgewertete Porenzahl am Beginn der 2. Versuchsphase

min	[kN/m²]	Minimale bei den Versuchen ausgewertete Normalspannung für f bzw. r

max	[kN/m²]	Maximale bei den Versuchen ausgewertete Normalspannung für f bzw. r

Auswertevorgaben für Mehrfachauswertungen

eb	[1]	Bezugsporenzahl

o	[kN/m²]	Anfangsspannung

b	[kN/m²]	Bezugsspannung

k	[kN/m²]	Korrekturspannung für niedrige Spannungsbereiche

t	[kN/m²]	Zugfestigkeit

	[1]	Konfidenzzahl für das Konfidenzintervalle der Scherparameter

Streuungsmaße

s(φ)	[°]	Standardabweichung der Scherwinkel

v(φ)	[1]	Variationskoeffizient der Scherwinkel

s(φr)	[°]	Standardabweichung der Restscherwinkel

v(φr)	[1]	Variationskoeffizient der Restscherwinkel

# Seite 4 (bei Mehrfachauswertung)

eebσσbϕDiagramm für die Darstellung der Mohrschen Bruchebenen

Scherwinkel   [°]; /b [-] zugehörige bezogene Normalspannung

Versuchsparameter für Einzelversuche

	[°]	Scherwinkel

r	[°]	Restscherwinkel

e1		Porenzahl am Ende der 1.Versuchsphase

f		Normalspannung bei f

r/b	Normalspannung bei r

Mohrsche Scherparameter

a a [°], b b [°] und c c [°] entsprechend Gleichung (4)

ar ar [°] und cr cr [°] entsprechend Gleichung (5)

Extremwerte (aus allen Einzelversuchen)

wie Seite 3

Datenverbund

Es ist ein Datenaustausch mit dem Programm KENINF des Expertensystems Geotechnik möglich.

Allgemeine Hinweise

Dieses Programm wurde umfassend auf seine Richtigkeit getestet; trotzdem kann für die völlige Richtigkeit des Programms keine wie immer geartete Gewähr übernommen werden.

Hinweise auf Lücken im Programm oder in der Programmbeschreibung und Vorschläge für Verbesserungen des Programms sind erwünscht. Solche Hinweise bzw. Vorschläge können sich immer nur auf die augenblicklich aktuelle Programmversion beziehen, ältere Versionen werden nicht mehr gewartet.

Schrifttum

Pregl, O. (1998): Handbuch der Geotechnik; Band 8; Verformung und Scherfestigkeit von Gesteinen; Eigenverlag des Institutes für Geotechnik, Universität für Bodenkultur, Wien

Beispiele

# TEST01

Mittelfeinsand 	e1 = 0,83 (locker) 	f = 50,84 kN/m²	Projekt MO1143.00	Versuch 9417/80

# TEST02

Mittelfeinsand 	e1 = 0,79 (locker) 	f = 102,65 kN/m²	Projekt MO1143.00	Versuch 9417/15

# TEST03

Mittelfeinsand 	e1 = 0,76 (locker) 	f = 201,61 kN/m²	Projekt MO1143.00	Versuch 9417/18

# TEST04

Mittelfeinsand 	e1 = 0,73 (locker) 	f = 401.03 kN/m²	Projekt MO1143.00	Versuch 9417/21

# TEST05

Mittelfeinsand 	e1 = 0,64 (locker) 	f = 800.10 kN/m²	Projekt MO1143.00	Versuch 9417/22

# TEST06

Mittelfeinsand 	e1 = 0,57 (dicht) 	f = 52,11 kN/m²	Projekt MO1143.00	Versuch 9417/86

# TEST07

Mittelfeinsand 	e1 = 0,45 (dicht) 	f = 101,31 kN/m²	Projekt MO1143.00	Versuch 9417/23

# TEST08

Mittelfeinsand 	e1 = 0,49 (dicht) 	f = 201,37 kN/m²	Projekt MO1143.00	Versuch 9417/27

# TEST09

Mittelfeinsand 	e1 = 0,54 (dicht) 	f = 401,81 kN/m²	Projekt MO1143.00	Versuch 9417/31

# TEST10

Mittelfeinsand 	e1 = 0,43 (dicht) 	f = 800,45 kN/m²	Projekt MO1143.00	Versuch 9417/32

# TEST11

Ton, normalkonsolidiert, mehrmaliges Abscheren

e1 = 0,78 	f = 96,4 kN/m²	ProjektVE1812.00	Versuch E549/08

TEST01 bis TEST05

Mittelfeinsand, locker gelagert; Mehrfachauswertung

TEST06 bis TEST10

Mittelfeinsand, dicht gelagert; Mehrfachauswertung

TEST01 bis TEST10

Mittelfeinsand, locker und dicht gelagert; Mehrfachauswertung