Programmbeschreibung

Titel

Rückrechnung von Kompressions- und Bruchkurven

Kurztitel

RUECK

Autor

O. Pregl, U. Friedl

# Anwendung

Dieses Programm berechnet

-	mit Hilfe des Ohdeschen Ansatzes Kompressionskurven für die Erstbelastung und für die Ent- bzw. Wiederbelastung und

-	mit Hilfe des Mohrschen Ansatzes die Bruchkurven für normal- und überkonsolidierte Böden.

Alle Kurven beginnen bei der vorgegebenen Anfangsspannung a (üblicherweise a = 0,01 MN/m²) und sie reichen bis zur vorgegebenen Maximalspannung max.

Neben den vorgegebenen Ohdeschen Verformungs- und Mohrschen Scherparametern muss für eine beliebige Spannung o die zugehörige Porenzahl eo des normalkonsolidierten Bodens angegeben werden.

Bei den Kompressionskurven wird nicht zwischen Ent- und Wiederbelastung unterschieden, d.h. die sich bei Versuchen tatsächlich einstellende Hysteresiskurve wird vernachlässigt.

Die einzelnen Punkte der Mohrschen Bruchkurven entsprechen hinsichtlich der Vorbelastung v denen der Kompressionskurven. Neben den Bruchkurven für den normal- und überkonsolidierten Boden wird die Bruchkurve für die Restfestigkeit ermittelt.

Aus den Mohrschen Bruchkurven können wahlweise für vorgegebene Vorbelastungen v die Coulombschen Scherparameter (c, ) im Spannungsbereich zwischen 1 und 2 ermittelt werden.

Als Verzerrungsparameter des Kompressionsversuches können die konventionelle Stauchung , die natürliche Stauchung ´ oder die Porenzahl e gewählt werden. Als Bezugshöhe für die Stauchungen  bzw. ´ wird die Probenhöhe bei Erstbelastung bis zu Spannung a angenommen.

Sowohl bei den Kompressions- als auch bei den Bruchkurven werden die Erstbelastungen fett, die Ent- bzw. Wiederbelastungen rot gezeichnet. Die Bruchkurve der Restfestigkeit wird blau, die Coulombschen Geraden grün dargestellt. Die Scherparameter c und  für den gegebenen Spannungsbereich zwischen 1 und 2 werden für alle untersuchten Vorbelastungen v angegeben.

Allgemeine Hinweise

Dieses Programm wurde umfassend auf seine Richtigkeit getestet; trotzdem kann für die völlige Richtigkeit des Programms keine wie immer geartete Gewähr übernommen werden.

Hinweise auf Lücken im Programm oder in der Programmbeschreibung und Vorschläge für Verbesserungen des Programms sind erwünscht. Solche Hinweise bzw. Vorschläge können sich immer nur auf die augenblicklich aktuelle Programmversion beziehen, ältere Versionen werden nicht mehr gewartet.

Schrifttum

## Pregl, O. (1999): Handbuch der Geotechnik; Band 8; Verformbarkeit und Scherfestigkeit von Gesteinen; Eigenverlag des Institutes für Geotechnik, Universität für Bodenkultur, Wien