Programmbeschreibung

Titel

Geotechnische Schnitte

Kurztitel

SCHNITTE

Autor

O. Pregl, D. Sinhuber

Titelbild

Dieses Bild zeigt ein Plexiglasmodell, durch das die komplexen Untergrundverhältnisse beim Staudamm Durlaßboden (Tauernkraftwerke) veranschaulicht werden.

Anwendung

Mit diesem Programm können die Ergebnisse von Untergrunderkundungen (Profile, Rammsondierungen und Bodenkennwerte) und die Ergebnisse von Feldmessungen (Vertikal- und Horizontalinklinometer, Ganglinien für hydraulische Höhen (Typ 0), Porenwasserdruck (Typ 1) und Wassermengen (Typ 2)) in einem Längenschnitt graphisch dargestellt werden. Im Grundriß können beliebige Schnitte festgelegt werden, in die die verschiedenen Erkundungs- bzw. Messergebnisse projiziert werden.

Alternativ dazu kann auch der Grundriss alleine dargestellt werden. Damit kann die lagemäßige Markierung von bestimmten Punkten erfolgen (z.B. Entnahmestellen von Bodenproben auf einem vorgegebenen Planum im Deponiebau). Es ist natürlich auch möglich, solche Markierungen in Verbindung mit Schnitten darzustellen, wenn die Höhenkoten dieser Punkte angegeben wurden, anderenfalls werden sie im Schnitt nicht dargestellt.

Die Übernahme von Daten aus den Programmen PROFILE, RAMM, INC und DATKORR erfolgt automatisch durch Auswahl aus einer Liste, in der alle im aktuellen Projekt gespeicherten Datensätze der genannten Programme angeführt werden. Vorausgesetzt wird, dass diese Datensätze in den genannten Programmen bereits ausgewertet wurden.

# Eingabedaten

Die im folgenden beschriebenen Eingabedaten können alternativ auch über einen am Bildschirm angezeigten Grundriß eingegeben werden. Aufgerufen wird diese Option über die Menüfelder Auswerten/Eingabegrafik und Doppelklick auf das Bild mit der linken Maustaste. Dort besteht mit Hilfe der Option DIGIT auch die Möglichkeit, die Grundrisskoordinaten der verschiedenen Angaben (Schnitte, Profile, Rammsondierungen, Inklinometermessungen, Messwerte der Ganglinien, Punktmarkierungen) über eine in digitaler Form vorliegende Grafik einzugeben oder zu verändern.

Bei dieser Eingabe wird vorausgesetzt dass die Daten des Kartenreiters Allgemeine Daten vorher angegeben wurden.

# Kartenreiter: Allgemeine Daten

Hier wird durch maximale und minimale Werte das Koordinatensystem festgelegt, wobei die x-Achse als Rechtswert (RW), die y-Achse als Hochwert (HW) bezeichnet wird.

Weiters wird angegeben, ob die Ausgabe nur aus einem Grundriss oder aus Grundriss und Schnitt besteht. Diese Unterscheidung ist deshalb zu treffen, weil im Falle, dass nur Grundrissdaten angegeben werden, die Zeichnung eines Schnittes nicht möglich ist.

Kartenreiter: Schnitte

Hier werden eine beliebige Anzahl von Schnitten angegeben. Sie werden charakterisiert durch eine Kennzeichnung und eine bestimmte Anzahl von Punkten (Nummerierung beginnt mit 0), wofür jeweils der Rechtswert, der Hochwert und die Geländehöhe anzugeben sind. Auch die Seiten werden nummeriert, wobei die Seitennummer jeweils der vorhergehenden Punktnummer entspricht.

Kartenreiter: PROFILE, RAMM, INC und DATKORR

Damit werden die Ergebnisse von Profilaufnahmen, Rammsondierungen, Inklinometermessungen und Meßdaten des Programmes DATKORR übernommen. Die entsprechenden Koordinaten (RW, HW, H) werden automatisch in die Eingabetabelle übernommen, sie können dort nachträglich verändert werden. Bei Inklinometern (INC) bzw. Ganglinien (DATKORR) wird auch der Typ (Horizontal- und Vertikalinklinometer bzw. Ganglinientyp) angezeigt bzw. ausgewählt. Bei Ganglinien werden anstelle der Höhe H die Werte KOTEP (OK des Pegelrohres bzw. des Porenwasserdruckmessgerätes), KOTEFO (OK des Filterrohres) bzw. KOTEFU (UK des Filterrohres) angegeben.

Kartenreiter: Zusätzliche Markierungen

Hier werden die Daten für zusätzliche Punktmarkierungen eingegeben. Wird die Höhe H nicht angegeben, so erfolgt die Darstellung dieses Punktes nur im Grundriss.

Kartenreiter: Projektionen

Damit wird festgelegt, auf welche Seite eines Schnittes die entsprechende Darstellung (PROFILE, RAMM, INC, DATKORR) projiziert wird.

# Ausgabe

# Seite 1

Hier werden im Lageplan die Schnitte und alle angegebenen Daten (Profile, Rammsondierungen, Inklinometermessungen, Ganglinien) mit einer Legende dargestellt.

# Seite 2

Damit werden die Schnitte mit den angegebenen Projektionen dargestellt. Über ein Kontextmenü können die einzelnen Schnitte ausgewählt werden (Vorgabewert: Schnitt 0). Damit ist es auch möglich, die Maßstäbe in L- und z-Richtung zu verändern und bei den verschiedenen Darstellungen einzelne Elemente zu entfernen und gegebenenfalls Maßstäbe für diese Elemente (zB.: Zeitmaßstab bei Ganglinien) zu verändern. Inklinometer können auch zur Gänze ausgeblendet werden.

Bei Profilen können neben dem Schichtenaufbau folgende Elemente angezeigt werden:

- Verrohrung

- Grundwasser

- Bodenproben

- Kornverteilung

- Bildsamkeit

- Taschenpenetrometer

- Standardsondenwerte

- Pressiometerwerte nach Ménard

- Flachdilatometerwerte nach Marchetti

Soferne die Texte nicht verschoben werden, befinden sie sich beim oberen Ende der z-Achse.

Bei Ganglinien werden neben der Kennzeichnung das Datum der ersten und letzten Messung und der Maßstab der Zeitachse und bei Wassermengenmessungen auch der Maßstab der Meßwerte durch Strecken angegeben.

Bei Inklinometermessungen werden neben der Kennzeichnung das Datum der Bezugsmessung und das Datum der letzten ausgewählten Messung angegeben.

Da sich unter Umständen die Darstellungen - wie sie sich automatisch ergeben - überschneiden oder sonst in irgendeiner Weise unübersichtlich sind, ist es möglich, Texte horizontal (VTH) und vertikal (VTV) und unabhängig davon die Darstellungen horizontal (VP) zu verschieben. Die Beträge der horizontalen Verschiebungen werden durch schwarze Pfeile kenntlich gemacht. Am Beginn der Pfeilstrecken befindet sich ein Symbol, aus dem erkennbar ist, um welche Darstellungstyp (Symboltyp) und um welche Darstellung (Symbolfarbe) es sich handelt.

Allgemeine Hinweise

Dieses Programm wurde umfassend auf seine Richtigkeit getestet; trotzdem kann für die völlige Richtigkeit des Programms keine wie immer geartete Gewähr übernommen werden.

Hinweise auf Lücken im Programm oder in der Programmbeschreibung und Vorschläge für Verbesserungen des Programms sind erwünscht. Solche Hinweise bzw. Vorschläge können sich immer nur auf die augenblicklich aktuelle Programmversion beziehen, ältere Versionen werden nicht mehr gewartet.

Schrifttum

ÖNORM B4401-4 Erd- und Grundbau; Erkundung durch Schürfe und Bohrungen sowie Entnahme von Proben; Zeichnerische Darstellung von Ergebnissen

DIN 4023. 1975: Baugrund- und Wasserbohrungen, Zeichnerische Darstellung der Ergebnisse

Pregl, O. (2000): Handbuch der Geotechnik, Bd. 2: Geologische Grundlagen; Erdbeben; Untergrunderkundung; Feld- und Bauwerksvermessung; Eigenverlag des Instituts für Geotechnik, Univ. f. Bodenkultur, Wien

Beispiele

# TEST01

In diesem Beispiel werden eine Horizontal-, eine Vertikalinklinometermessung, eine Rammsondierung und eine Profilaufnahme mit Grundwasserdarstellung und Bildsamkeit dargestellt.

# TEST02

Darstellung von zwei Ganglinien, einer Rammsondierung und einer Profilsdarstellung. Weiters wurde mittels Grafikwerkzeug ein Fundament eingezeichnet. Im Anschluss an die Beispiele finden sich die Ausdrucke der ins AutoCAD exportierten Bilder dieser zwei Seiten.

# TEST03

Darstellung von Probenahmestellen in einem Grundriß.