Programmbeschreibung

Titel

Konventionelle Setzungsberechnung

Kurztitel

SETZ

Autoren

O. Pregl, R. Kristöfl, A. Trauner, A. Schönach, M. Schlerka, P. Vesely, S. Vlcek, A. Graef, D. Sukup

Anwendung

Dieses Programm dient zur konventionellen Setzungsberechnung, wobei folgende Einflussfaktoren berücksichtigt werden können:

- wahlweise Berechnung der vertikalen Zusatzspannungen  nach den Formeln für den elastisch-isotropen Halbraum (Spannungsgleichungen nach Boussinesq) oder nach der Theorie der gerad-linigen Druckausbreitung (Fröhlich/Ohde);

- der Schichtenaufbau des Untergrundes ist durch (mindestens drei) vertikale Untergrundprofile gegeben. Für die zwischen diesen Profilen liegenden Berechnungspunkte werden die Höhenlagen der einzelnen Schichten über Dreiecksflächen linear interpoliert;

- Grundwassersenkungen und Grundwasserhebungen;

- eine beliebige Anzahl an rechteckigen Lastflächen in jeweils beliebigen Tiefen und beliebig geneigten bzw. beliebig exzentrischen Sohldruckkräften.

Es sind die Einheiten [kN] und [m] zu verwenden.

Da Verwechslungen nicht zu befürchten sind, werden in dieser Programmbeschreibung der Einfachheit halber die Spannungen z ohne Apostroph und ohne Index z und die Stauchungen z ohne Index z angeschrieben.

Eingabedaten

Kartenreiter: Allgemeine Daten

Der Gravitationsfaktor f wird eingegeben, um Berechnungen in unterschiedlichen Gravitationsfeldern (z.B. Rückrechnung von Zentrifugenversuchen) einfach durchführen zu können. Für das Erdgravitationsfeld ist f = 1,0 zu setzen. In die Berechnung gehen die Wichte des Wassers mit 10.f und die Wichten des Bodens mit 0.f und u.f ein.

Die Spannungsberechnung kann erfolgen

- nach der Theorie des elastischen Halbraumes oder

- nach der Theorie der geradlinigen Druckausbreitung von Fröhlich; in diesem Fall ist der Konzentrationsfaktor  anzugeben.

Für die Berechnung der Spannungen ,  und v werden folgende maximale Streifenstärken angenommen: Bis in die Tiefe z1 die Streifenstärke z1, zwischen den Tiefen z1 und z2 die Streifenstärke z2 und darunter die Streifenstärke z3. Damit ist es möglich, nach unten hin eine gröbere Streifenteilung zu wählen, womit eine erhebliche Verringerung der Rechenzeit erreicht werden kann.

GSVB: Grenzspannungsverhältnis  /  für Belastungen; Stauchungen werden nur berechnet, wenn das tatsächliche Spannungsverhältnis  /  größer ist als GSVB (üblicherweise wird GSVB = 1,2 gesetzt).

GSVE: Grenzspannungsverhältnis  /  für Entlastungen; Dehnungen werden nur berechnet, wenn das tatsächliche Spannungsverhältnis  /  kleiner ist als GSVE (üblicherweise wird GSVE = 0,9 gesetzt).

v,g ist eine über das gesamte Gelände gleichmäßig verteilte, zum derzeitigen Zeitpunkt nicht mehr vorhandene geologische Vorbelastung (z.B. ehemalige Gletscherauflast oder erodierte Sedimente).

Kartenreiter: Profile

Eingegeben werden:

- die Koordinaten x und y der Untergrundprofile;

- die Grundwasserspiegellagen vor (zGW1) und nach (zGW2) einer Änderung. Bei gleichbleibender Grundwasserspiegellage ist zGW1 = zGW2 zu setzen;

- die Koordinaten z der OK der einzelnen Schichten und Koordinate z der UK der untersten Schichte (alle z  0). Sofern ein Schnitt gezeichnet wird, ist es zweckmäßig, den Größtwert der z-Koordinaten (= höchster Geländepunkt) gleich Null oder nahe Null anzugeben; die Skalenteilung der z-Achse beginnt im Schnitt nämlich immer mit z = 0.

- Die Nummern der Untergrundprofile, aus denen sich die für die Interpolation der Höhenkoten der Schichtgrenzen zwischen den Profilen angenommenen Dreiecke zusammensetzen. Diese Nummern können in beliebiger Reihenfolge eingegeben werden.

Kartenreiter: Bodenkennwerte

Für jede Schichte werden die Kompressionskurven für die Erstbelastungs- und die Ent- bzw. Wiederbelastungskurve durch Wertepaare (  eingegeben. Es sind mindestens zwei Wertepaare anzugeben. Das 1. Wertepaar ist immer (0, 0). Wird eine der betrachteten Bodenschichten als nicht zusammendrückbar angesehen, so ist für alle Spannungswerte  die Stauchung  = 0 zu setzen. Das gleiche gilt, wenn bei einer Entlastung keine Dehnungen eintreten sollen.

Die Stauchungen können auch über den Ansatz von Ohde ermittelt werden. Die Stauchungen dieser Schichten ergeben sich danach für die Erst- und  Ent- bzw. Wiederbelastung aus

Es,1=a1(σσb)c1'	und	Es,1=a1(σσb)c1

bzw. 	Es,2=a2(σσb)c2'	und	Es,2=a2(σσb)c2.

Dafür sind neben den Werten a1, c1', c1, a2, c2' und c2 auch die Bezugsspannung b und die Anfangsspannung a anzugeben. Die Spannung a kennzeichnet dabei die Spannung für  = 0. Auch wenn dieser Ansatz angewendet wird, sind die Kompressionskurven aller Schichten einzugeben, zumindest so als wären dies nicht zusammendrückbare Schichten.

0) ist die Wichte des Bodens oberhalb, u ist die Wichte des Bodens unterhalb des Grundwasserspiegels. Befindet sich die gesamte Bodenschicht sowohl vor als auch nach einer eventuellen Grundwasserabsenkung unterhalb des Grundwasserspiegels, so kann für o ein beliebiger Wert, z.B. 0 = 0 gesetzt werden.

Die Kennzeichnung K/O gibt an, ob die Zusammendrückbarkeit der einzelnen Bodenschichten aus der Kompressionskurve (K) oder aus dem Ohdeschen Ansatz (O) abgeleitet wird.

Kartenreiter: Lastflächen

Hier wird zuerst die Anzahl der Lastflächen, welche von den angegebenen Lastflächen für die Berechnung der maßgebenden Spannung  herangezogen werden, angegeben. Diese Lastflächen sind vor den für die Setzungen maßgebenden Lastflächen anzugeben. Durch die Angabe solcher Lastflächen können berücksichtigt werden:

- bereits bestehende benachbarte Gebäude

- längeres Offenstehen einer Baugrube bei bindigem Untergrund (in diesem Fall entsprechen die Lastflächen ANA1 der Entlastung durch den Baugrubenaushub)

- Setzungen eines Gebäudes ab Erreichen einer bestimmten Bezugskote

- Setzungen von bestehenden Gebäuden infolge einer Änderung der Grundwasserlage (in diesem Fall ist die Anzahl der bereits bestehenden Lastflächen gleich der Anzahl der gesamten Lastflächen).

Die berechneten Bettungsmoduln sind nur für sich nicht überlappende Lastflächen sinnvoll. Die Bettungsmoduln werden nämlich jeweils nur aus den Sohldrücken der jeweils betrachteten Lastfläche abgeleitet.

Es kann eine beliebige Anzahl an rechteckigen Lastflächen eingegeben werden (ANA= Anzahl der Lastflächen). Die einzelnen Lastflächen können sich beliebig überlappen.

Alle Lastflächen müssen im 1. Quadranten des Koordinatensystems (x, y) liegen.

Der Überlagerungsdruck 0 wird aus

0 = 'i   h i,

der primäre Spannungszustand  aus

 =  +  (infolge der bereits bestehenden Lastflächen)

und der sekundäre Spannungszustand 2 aus

 =  +  (infolge Grundwasserspiegeländerung) +  (infolge aller Lastflächen)

berechnet.

Die maximale Vorbelastungsspannung v unterscheidet sich vom primären Spannungszustand 1 nur dann, wenn einzelne der Lastflächen von 1 bis ANA1 aufgebracht und wieder entfernt werden oder wenn eine geologische Vorbelastung g > 0 angesetzt wird.

Daraus folgt, dass Entlastungen infolge eines Baugrubenaushubs grundsätzlich als eigene Lastflächen (QV negativ) und die Gründungslasten daher ohne Abminderung anzugeben sind.

Die Berechnung der Zusatzspannungen infolge der Lasten Q erfolgt nur für Streifen, deren Mittelpunkt unterhalb der Tiefe der dem Berechnungspunkt zugeordneten Lastfläche liegt. Außerhalb von Lastflächen entspricht diese Tiefe der dortigen Geländeoberfläche.

Bei sich überlappenden Lastflächen mit unterschiedlicher Tiefenlage sind die Berechnungspunkte immer den dort angegebenen tiefsten Lastflächen zuzuordnen. Solche Fälle kommen beispielsweise vor, wenn ein Baugrubenaushub berücksichtigt wird, die Fundamente nur einen Teil des Aushubplanums umfassen und deren Sohlflächen unterhalb des Aushubplanums liegen.

Für die einzelnen Lastflächen sind anzugeben:

die Koordinaten x und y der Eckpunkte 1, 2 und 4, wobei die Nummerierung so festgelegt ist, dass die Richtung  der Seite von 1 nach 2 immer die Bedingung 0   < 90° erfüllt und der Umlauf im Uhrzeigersinn erfolgt. Die Koordinaten des Eckpunktes 3 werden aus den gegebenen Koordinaten berechnet.

- Tiefe z [m] der Lastfläche;

- Vertikale Sohldruckkraft QV [kN]  (negative Werte Qv bedeuten Entlastungen);

- Exzentrizitäten e2 in Richtung der Seite 12 und e4 in Richtung der Seite 14 der vertikalen Sohldruckkraft QV; Die Exzentrizitäten e2 und e4 sind positiv, wenn QV vom Mittelpunkt der Lastfläche aus gesehen in Richtung zum Punkt 2 und in Richtung zum Punkt 4 hin angreift. Greift eine positive Last QV (Belastung) außerhalb der Kernfläche an, so wird mit einer Sohlspannungsverteilung unter Annahme einer klaffenden Fuge gerechnet. Negative Lasten Qv (Entlastungen) müssen innerhalb der Kernfläche liegen.

- Neigungen s,2 [°] in Schnittebenen parallel zur Seite 12 und s,4 [°] in Schnitt ebenen parallel zur Seite 14 der Sohldruckkraft QV; Die Neigungswinkel s2 und s4 sind positiv, wenn die entsprechenden Horizontalkräfte in Richtung der Seite 12 nach 2 und in Richtung der Seite 14 nach 4 wirken.

- In den Werten QV, s,2, s,4, e2 und e4 sind auch eventuelle Sohlwasserdrücke entsprechend der Vektorgleichung Q=R+W und unter Berücksichtigung des Momentengleichgewichtes enthalten. Oft ist es aber einfacher, die totale Sohldruckkraft anzugeben und den Sohlwasserdruck durch eine   eigene Lastfläche (mit negativer Last QV) zu berücksichtigen.

- Maximale Seitenlänge l der rechteckigen Teillastflächen, in welche die Lastfläche zur Berechnung der Spannungen  und 1 unterteilt wird; Diese Berechnung erfolgt für die auf die einzelnen Teillastflächen entfallenden resultierenden Sohldrücke mit den Formeln für vertikale und horizontale Punktlasten. Wird l = 0 eingegeben, so wird l = z1/2 gesetzt.

- Wird l zu groß gewählt, so ersetzt die Punktlast die verteilte Last zumindest im 1. Streifen unterhalb der Lastfläche nur sehr ungenau, und es ergeben sich dort zu große Spannungsänderungen ; dies führt zur Berechnung zu großer Zusammendrückungen bzw. zu großer Setzungen.

- T2, T4 sind Kennzahlen, welche angeben, ob und aus wie vielen Rechenpunkten die mittlere Setzung und die Kantungen berechnet werden sollen; Im Falle T2 = 0 oder T4 = 0 erfolgt keine Berechnung dieser Werte, im Falle T2  1 und T4  1 wird die Lastfläche entlang der Seite 12 in T2 und entlang der Seite 14 in T4 gleich große Abschnitte unterteilt, und für die sich daraus ergebenden Rasterpunkte werden die Setzungen berechnet. Die mittlere Setzung sm ergibt sich aus den mit den zugeordneten Teillastflächen gewichteten Setzungen aller Rasterpunkte, die Kantungen entlang der Seiten 12 und 14 (12, 14) ergeben sich aus den Setzungen der Randpunkte. Die Anzahl der Rasterpunkte beträgt (T2 + 1)(T4 + 1). Auch für die Lastflächen 1 bis ANA1 kann - z.B. zur Berechnung der Setzungen und Kantungen bereits bestehender benachbarter Gebäude - T2  1 oder T4  1 gesetzt werden. Im Falle T2 = T4 = 1 erfolgt die Berechnung der mittleren Setzung und der Kantungen nur aufgrund der Setzungen der Eckpunkte der Lastfläche.

Für die Berechnung der mittleren Setzung sm und der Kantungen 2 und 4 wird den Eckpunkten das Gewicht 1, den übrigen Randpunkten das Gewicht 2 und den Punkten im Inneren der Lastflächen das Gewicht 4 zugeordnet.

Aus dem mittleren Sohldruck qm und der mittleren Setzung sm bzw. aus den Sohldrücken und den Setzungen bei den Eckpunkten 1, 2, 3 und 4 werden der mittlere Bettungsmodul ks,m bzw. die Bettungsmoduln ks,1), ks,2, ks,3 und ks,4 der Eckpunkte berechnet. Die Setzungen der Eckpunkte werden dafür aus der mittleren Setzung sm und aus den Kantungen 2 und 4 abgeleitet. Bei Auftreten einer klaffenden Sohlfuge werden nur der mittlere Bettungsmodul und die Bettungsmoduln für die im gedrückten Bereich der Sohlfläche liegenden Eckpunkte berechnet; diese Werte werden nur tabellarisch angegeben, sie werden nicht grafisch dargestellt..

Kartenreiter: Zusätzliche Berechnungspunkte

Einzugeben sind :

- die Koordinaten x und y der zusätzlichen Berechnungspunkte;

- die Lastfläche, unter der der Berechnungspunkt liegt; Ist der Berechnungspunkt außerhalb der gegebenen Lastflächen, so ist dafür 0 zu setzen.

## Ausgabe

## Die Ausgabe erfolgt über acht Seiten, wobei die Seiten 1 bis 4 Eingabedaten beinhalten und die Seiten 5 bis 8 Ergebnisse.

## Im einzelnen haben die genannten Seiten folgende Inhalte:

## Seite 1

Axonometrische Darstellung der Eingabedaten, wobei die einzelnen, in unterschiedlichen Farben gezeichneten Elemente ein- oder ausgeblendet und die verschiedenen Maßstabsverhältnisse verändert werden können.

## Seite 2

## Darstellung der Eingabedaten im Grund-, Auf- und Seitenriß

## Seite 3

Grafische Darstellung der Kompressionskurven und - sofern angegeben - der Ohdeschen Ansätze der einzelnen Bodenschichten für die Erstbelastung und die Ent- bzw. Wiederbelastung und tabellarische Zusammenstellung folgender Eingabewerte:

- Wichten o und  u der Bodenschichten

- Koordinaten der zusätzlichen Berechnungspunkte

- Grenzspannungsverhältnisse für Be- und Entlastung

- maximale Streifenhöhen

## Seite 4

Tabellarische Zusammenstellung folgender Eingabewerte:

- Geometrie der Lastflächen; dabei bedeutet L2 die Länge der Lastflächen in Richtung der Seite 12 und L4 die Länge der Lastflächen in Richtung der Seite 14

- Lage und Schichtenaufbau der Profile

- Lasten; der Typ v kennzeichnet die vorbelastungswirksamen Lastflächen 1 bis ANA1, der Typ s kennzeichnet die  setzungswirksamen Lastflächen ANA1+1 bis ANA.

- geologische Vorbelastung v,g

## Seite 5

## Axonometrische Darstellung wie auf Seite 1, jedoch können hier - je nach Auswahl - für die einzelnen Lastflächen noch folgende Ergebnisse grafisch dargestellt werden:

- Setzungsmulden, dargestellt durch Setzungsverläufe in Schnitten parallel zur Seite 12

- Setzungsgräben, das sind die Starrkörperbewegungen der Lastflächen, mit einem Pfeil in Richtung der Fallinie

- Sohldruckverteilungen der Lastflächen (dargestellt werden nur die Vertikalkomponenten des Sohldrucks)

- Bettungsmodulverteilungen der Lastflächen ANA1 bis ANA. Treten bei einer Lastfläche klaffende Fugen auf, so wird für diese Lastfläche die Bettungsmodulverteilung nicht dargestellt.

## Seite 6

## Axonometrische Darstellung wie auf Seite 1, jedoch können hier - je nach Auswahl - für die zusätzlichren Berechnungspunkte noch folgende Tiefenverläufe grafisch dargestellt werden:

- Spannungen v, o, 1 und 2,

- Verzerrungen v, 1, und 2,

- Verzerrungsdifferenzen 1 - v und 2 - v,

- Setzungen sv, s1 und s2 und

- Setzungsdifferenzen s1 - sv und s2 - sv.

Die Verzerrungen v, 1, und 2 und die Setzungen sv, s1 und sv sind diejenigen gedachten Größen, die sich aus den gegebenen Kompressionskurven bzw. Ansätzen von Ohde aufgrund der Spannungen v, 1 und 2 ergeben. Für die praktische Anwendung sind nur die Verzerrungsdifferenzen 1 - v, 2 - v bzw. 2 - v und die Setzungsdifferenzen s1 - sv, s2 - sv bzw. s2 – s1 von Relevanz.

Für die Farbdarstellungen dieser Tiefenverläufe gilt folgende Regelung:

Werte mit dem Index v:	grün

Werte mit dem Index 0:	rot

Werte mit dem Index 1:	blau

Werte mit dem Index 2:	hellrot

Dabei ist zu beachten, dass das Zeichnen der einzelnen Verläufe in der angegebenen Reihenfolge verläuft. Dies ist deshalb von Relevanz, weil zwar immer alle angegebenen Größen gezeichnet werden, die später gezeichneten aber die vorher gezeichneten überdecken. Sind somit zwei oder mehrere der angegebenen Größen ident, so sieht man in der Darstellung nur die zuletzt gezeichnete.

Die auf den Seiten 1, 5 und 6 angegebenen Maßstabsverhältnisse für die Lasten, die Spannungen, die Verzerrungen, die Verschiebungen und die Bettungsmoduln stimmen nur dann, wenn die Längenmaßstabsverhältnisse der x-, y- und z-Achse gleich groß sind, d.h. nur für eine unverzerrte axonometrische Darstellung.

## Seite 7

Tabellarische Zusammenstellung der auf Seite 5 dargestellten Verläufe:

- Setzungen s1, s2, s3 und s4 der Eckpunkte bei Starrkörperbewegung und mittlere Setzung sm der Lastflächen

- Kantungen 2 und 4 der Lastflächen in Richtung der Seiten 12  und 14 und Richtungswinkel  der Fallinien; der Winkel  wird von der Seite 12 aus gemessen, wobei positive Werte entgegen dem Uhrzeigersinn gerichtet sind.

- Spannungen qv,1, qv,2, qv,3 und qv,4 bei den Eckpunkten der Lastflächen. Bei klaffenden Fugen werden auch negative Spannungen angeschrieben; mit diesen negativen Werten wird es möglich, die Nullinie und die Druckspannungen von den Ecken der Lastflächen aus zu zeichnen, sie haben keine physikalische Bedeutung.

- Bettungsmoduln ks,1, ks,2, ks,3 und ks,4 bei der Eckpunkten der Lastflächen und mittlerer Bettungsmodul ks,m

Der Parameter EXZ gibt einen Hinweis auf die Lage des Lastangriffspunktes:

EXZ = 0: Die Sohldruckkraft greift im Kern an

EXZ = 1: Klaffende Fuge mit e2  0 und e4  0, Fall 1

EXZ = 2: Klaffende Fuge mit e2  0 und e4  0, Fall 2

EXZ = 3: Klaffende Fuge mit e2  0 und e4  0, Fall 3

EXZ = 4: Klaffende Fuge mit e2  0 und e4  0, Fall 4

EXZ = 5: Klaffende Fuge mit e2  0 und e4 = 0

EXZ = 6: Klaffende Fuge mit e2 = 0 und e4  0

Sowohl bei einfacher als auch bei doppelter Ausmittigkeit wird die  Setzungsberechnung für die über die gesamte Lastfläche (über die Parameter T2 bzw. T4) verteilten Berechnungspunkte durchgeführt, wobei jedoch im Bereich der klaffenden Fuge keine Sohldrücke angesetzt werden („klaffende Fuge“). Die mittlere Setzung und die Kantungen werden aus den Setzungen aller untersuchten Berechnungspunkte abgeleitet und nicht nur aus den Setzungen im Bereich der gedrückten Sohlfläche. Erforderlichenfalls können die Werte für die gedrückte Fläche alleine aus der graphischen Darstellung der Setzungsmulde für das schlaffe Fundament abgeschätzt werden.

## In der Programmversion Jänner 2002 können nur die Fälle EXZ = 0, 1, 5 und 6 behandelt werden.

## Seite 8

## Tabellarische Zusammenstellung der auf der Seite 6 dargestellten Tiefenverläufe bei den zusätzlichen Berechnungspunkten. Die Numerierung dieser Punkte erfolgt unter Berücksichtigung der bei den Lastflächen untersuchten Berechnungspunkte, sie beginnt somit in der Regel mit einem Wert > 1. Die ausgegebenen Werte z beziehen sich jeweils auf die Unterkanten der Streifen, die (von unten nach oben) aufsummierten Setzungen s beziehen sich auf die Oberkanten der Streifen, die übrigen ausgegebenen Werte beziehen sich jeweils auf die Mittellinien der Streifen: Es sind dies die Spannungen v, o  und 2, die zugehörigen Verzerrungsdifferenzen  - v und  - v und die Stauchung v. Die Verzerrungsdifferenzen  - v und  - v werden bei den Streifen, bei denen wegen Nichtüber- bzw. wegen Nichtunterschreitung der Grenzspannungsverhältnisse GSVB bzw. GSVE keine Höhenänderung eintritt, mit 0,0 ausgegeben.

## Allgemeine Hinweise

Dieses Programm wurde umfassend auf seine Richtigkeit getestet; trotzdem kann für die völlige Richtigkeit des Programms keine wie immer geartete Gewähr übernommen werden.

Hinweise auf Lücken im Programm oder in der Programmbeschreibung und Vorschläge für Verbesserungen des Programms sind erwünscht. Solche Hinweise bzw. Vorschläge können sich immer nur auf die augenblicklich aktuelle Programmversion beziehen, ältere Versionen werden nicht mehr gewartet.

## Schrifttum

Pregl, O. (1999): Handbuch der Geotechnik; Band 13; Bemessung von Flachgründungen; Eigenverlag des Institutes für Geotechnik, Universität für Bodenkultur, Wien

## Beispiele

## TEST01

In diesem Beispiel wird eine quadratische Lastfläche, eine 10 m mächtige weiche Schichte mit einem Steifemodul von Es = 5 MN/m2 behandelt. Die Last mit der Vertikalkomponente Qv = 10 MN ist in Richtung der Seiten 12 und 14 jeweils um s = 20° geneigt und sie hat in Richtung dieser Seite eine Exzentrizität von e12 = -2,00 m, was eine klaffende Fuge ergibt.

Bild 1:

Bild 2:

TEST01A

Dieses Beispiel entspricht dem Beispiel TEST01, jedoch ist der Untergrund mit 500 kN/m2 geologisch vorbelastet.

TEST02

Es wird die Situation des Beispieles TEST01 betrachtet, wobei jedoch die Setzungen des Gebäudes infolge einer Grundwasserabsenkung um 3,0 m berechnet werden.

## TEST03

In diesem Beispiel werden vier sich auf der Geländeoberfläche befindliche quadratische Lastflächen betrachtet: Die Lastfläche 1 simuliert ein bereits vorhandenes Gebäude, die Lastfläche 2 eine Erdschüttung, deren Setzung nicht interessiert. Berechnet werden die Setzungen der Lastflächen 1, 3 und 4 infolge der Lasten der Lastflächen 2, 3 und 4.

## TEST04

Bei diesem Beispiel werden die Setzungen der Lastflächen 1 und 2 infolge der Last der Fläche 2 berechnet; die Lastfläche 1 repräsentiert somit ein bereits bestehendes Gebäude.

## TEST05

Der Untergrund besteht aus zwei Schichten. Für die wenig zusammendrückbare Schicht 1 ist ein konstanter Steifemodul, für die stark zusammendrückbare Schicht 2 ist eine Kompressionskurve gegeben. Die Höhenlage der Schichtoberkanten wird in der Bohrung 1 und 3 und in der Bohrung 2 und 4 gleich angenommen; dies bedeutet , dass die Oberfläche der Schicht 2 parallel zur x-Achse abfällt. Der Grundwasserspiegel liegt 2,0 m unter der GOK.

Es sind, die infolge des Aufbringens der Lastfläche 2 auftretenden Setzungen, auch für die bereits vorher aufgebrachte Lastfläche 1 zu berechnen (ANA =2, ANA1 = 1). Der maßgebende Sohldruck QV greift bei der Lastfläche 1 mittig und lotrecht an, bei der Lastfläche 2 ausmittig und schräg.

Bild 1:

# TEST06

Auf Löss gegründeter Getreidesilo (Laczkowski/Zawalski, 1989)