# Programmbeschreibung

## Titel

Stützwand

## Kurztitel

WAND

## Autor

O. Pregl, D. Sukup, U. Friedl, J. Nachbaur

Anwendung

Dieses Programm dient zur Berechnung der äußeren und inneren Standsicherheit von Stützwänden. Dabei können folgende Berechnungen ausgeführt werden:

- konventionelle Berechnung mit vorgegebenen Belastungen,

- Berechnung der Erddruckverteilung bei vorgegebenen Verschiebungen der Wand und

- Berechnung mit verschiebungsabhängigen Belastungen.

Das Berechnungsverfahren vorgegebene Belastungen ist die konventionelle Vorgangsweise. Dabei ist folgendes zu beachten:

- Die Anzahl der Stützen bzw. Anker wird über den Kartenreiter Stützen/Anker festgelegt; bei einer freistehenden Wand werden dort keine Daten eingegeben.

- Die Wandlänge L kann vorgegeben oder aus einem vorgegebenen Einspannungsgrad  mit einer bestimmten Iterationsgenauigkeit berechnet werden.

Mit dem Berechnungsverfahren vorgegebene Verschiebungen können die sich aufgrund bestimmter Wandverschiebungen einstellenden Erddrücke und die damit verbundenen Biegemomente und Querkräfte in der Wand auf Basis des Modells der normierten Mobilisierungsfunktionen berechnet werden. Die Wandverschiebungen können aus einer Paralllelverschiebung, einer Drehung um einen beliebigen Punkt und aus einer parabelförmigen Durchbiegung zusammengesetzt werden. Die vorgegebenen Verschiebungen werden als Größtwert aufgefaßt und es kann optional der Verschiebungsbereich in eine vorgegebene Anzahl gleich großer Verschiebungsschritte unterteilt werden; damit kann die sich im Zuge der fortschreitenden Wandverschiebung (nichtlinear) entwickelnde Erddruckverteilung erfasst werden.

Solche Berechnungen können beispielsweise angewendet werden, um die angegebenen Kennwerte der Mobilisierungsfunktion aufgrund von gemessenen Wandverformungen rückzurechnen und diese Werte wiederum Berechnungen mit verschiebungsabhängigen Belastungen zugrunde zu legen.

Beim Berechnungsverfahren verschiebungsabhängige Belastungen werden die auf die Stützwand wirkenden Erddrücke nicht vorgegeben, sondern diese werden aufgrund der sich verändernden Randbedingungen und den damit verbundenen Verschiebungen der Wand berechnet. Dabei wird das Modell der normierten Mobilisierungsfunktionen angewendet

Bei den Berechnungen, bei denen das Modell der normierten Mobilisierungsfunktionen angewendet wird, sind für die einzelnen Bodenschichten  folgende Kennwerte anzugeben:

- die Wichte ,

- die Erddruckbeiwerte Ka, Kav und Kac für den aktiven Erddruck,

- die Erddruckbeiwerte Kp, Kpv und Kpc für den passiven Erddruck,

- die Exponenten ba und cc der normierten Mobilisierungsfunktion für den aktiven Erddruck,

- die Exponenten bp und cp der normierten Mobilisierungsfunktion für den passiven Erddruck,

- die bezogenen Grenzverschiebung ua'für den aktiven Erddruck und

- die bezogenen Grenzverschiebung up'für den passiven Erddruck.

# Eingabedaten

# Anmerkungen

(a) Die x-Koordinate ist nach rechts gerichtet, die z-Koordinate nach unten. Die z-Koordinate des Wandkopfes muß positiv, sie braucht nicht gleich 0 sein. Jedenfalls muß die z-Koordinate des Wandkopfes in der Skala der z-Achse der Erddruck- bzw. Wasserdruckberechnung angegeben werden.

(b) Beim Berechnungsverfahren mit verschiebungsabhängigen Belastungen werden bei den Kartenreitern Schichtenaufbau, Wasserdruck, Auflasten, Lasten an den Wandenden und Stützen/Anker die dort einzugebenden Daten in Abhängigkeit von den Zeitschritten eingegeben. Außer für den Schichtenaufbau brauchen diese Angaben aber jeweils erst ab denjenigen Zeitschritten gemacht werden, ab denen sie relevant sind; für die Zeitschritte davor werden die Wasserdrücke, die Auflasten und die Lasten an den Wandenden gleich 0 gesetzt bzw. es wird angenommen, dass keine Stützen vorhanden sind. Bei den Zeitschritten nach der erstmaligen Eingabe eines dieser Parameter brauchen Werte nur bei denjenigen Zeitschritten angegeben zu werden, in denen sie sich verändern (z.B. am Kartenreiter Schichtenaufbau bei einer Geländeaufhöhung oder einem Geländeabtrag). Die Anzahl der in der Berechnung auszuführenden Zeitschritte entspricht der um 1 erhöhten, höchsten auf den genannten Kartenreitern angeführten Zeitschritt Nr. (um 1 erhöht, da die Zählung mit 0 beginnt). Für jede Zeitschritt Nr. müssen sich zumindest auf einem der aktuellen Kartenreiter die Angaben verändern. Im übrigen ist es zweckmäßig, in den einzelnen Zeitschritten immer nur auf einem Kartenreiter beanspruchungsrelevante Veränderungen anzugeben (die  alleinige Anordnung einer Stütze ist noch nicht beanspruchungsrelevant).

Die über die Kartenreiter Schichtenaufbau und Wasserdruck eingegebenen Daten gelten für alle folgenden Zeitschritte, sofern nicht neue Daten eingegeben werden, die über die Kartenreiter Auflasten und Lasten an den Wandenden eingegebenen Daten gelten nur für den aktuellen Zeitschritt, d.h. sie sind immer Änderungen innerhalb der Zeitschritte, und die über den Kartenreiter Stützen/Anker eingegebenen Daten gelten hinsichtlich des Vorhandenseins der Stützen für alle folgenden Zeitschritte, hinsichtlich der vorgegebenen Verschiebungen bzw. Lasten jedoch nur für den aktuellen Zeitschritt.

In den Spalten Zeitschritt Nr. der verschiedenen Ausgabetabellen werden diejenigen Zeitschritt Nrn. angegeben, für die die Daten eingegeben wurden (und nicht die Nr. des ausgewählten Zeitschrittes, was keine zusätzliche Information wäre).

# Kartenreiter: Allgemeine Daten

Zuerst sind damit das Berechnungsverfahren auszuwählen und die z-Koordinate des Wandkopfes anzugeben. Wird ein Datensatz gespeichert, so ist bei späteren Bearbeitungen dieses Datensatzes eine Änderung des Berechnungsverfahrens nicht mehr möglich.

Bei den Berechnungsverfahren mit vorgegebenen Verschiebungen und verschiebungsabhängigen Belastungen wird die Wandlänge L fest vorgegeben.

Beim Berechnungsverfahren vorgegebene Belastungen kann entweder die Wandlänge L oder der Einspannungsgrad  vorgegeben werden. Ist der Einspannungsrad  vorgegeben (was auch bei einer freistehenden Wand der Fall ist, ohne dass dies angegeben zu werden braucht), so wird der eingegebene Wert L als 1. Annahme für die iterative Berechnung herangezogen. Der Iterationsprozeß wird nach Erreichen der (über den Kartenreiter Berechnungsvorgaben) vorgegebenen Iterationsgenauigkeit für die Wandlänge beendet.

Für die Umrechnung der Erd- und Wasserdruckverteilung in Streifenlasten können beim Berechnungsverfahren vorgegebene Belastungen und bei nicht mehr als einer Stütze die maximale Streifenhöhe zmax oder die Anzahl n der gleich hohen Streifen angegeben werden; bei Angabe von zmax wird die Streifenteilung an die Knicke und Sprünge der Erd- und Wasserdruckverteilungen angepasst. Bei allen anderen Berechnungsverfahren kann nur n vorgegeben werden; in diesen Fällen werden alle Streifenkräfte durch Multiplikation der entsprechenden Werte in Streifenmitte mit der Streifenhöhe berechnet.

Beim Berechnungsverfahren mit verschiebungsabhängigen Belastungen ist zu beachten, dass es eine optimale Verfeinerung der Streifenteilung gibt: bei Verfeinerungen darüber hinaus steigt der Einfluß der numerischen Ungenauigkeiten auf das Ergebnis an. Im Zweifelsfall sind Vergleichsberechnungen durchzuführen. Im übrigen sei darauf hingewiesen, dass man die Ergebnisse komplexer Berechnungsverfahren - wozu eben auch das Berechnungsverfahren mit verschiebungsabhängigen Belastungen gehört - immer mit den Ergebnissen von Parallelberechnungen mit einfachen Verfahren vergleichen sollte.

Die Biegesteifigkeit EI [MNm2] der Wand ist beim Berechnungsverfahren mit vorgegebenen Belastungen und mehr als einem Anker und beim Berechnungsverfahren mit verschiebungsabhängigen Belastungen jedenfalls anzugeben. Wird bei vorgegebenen Belastungen und nicht mehr als einem Anker oder bei vorgegebenen Verschiebungen die Biegesteifigkeit EI = 0 gesetzt, so werden bei vorgegebenen Belastungen die EI-fachen Durchbiegungen und bei vorgegebenen Verschiebungen die 1/EI-fachen Biegemomente ausgegeben.

Beim Berechnungsverfahren mit vorgegebenen Verschiebungen ist die Anzahl der Zeitschritte anzugeben, in die der betrachtete Prozeß unterteilt wird, beim Berechnungsverfahren mit verschiebungsabhängige Belastungen  ergibt sich die Anzahl der Zeitschritte aus den bei den Kartenreitern Schichtenaufbau, Wasserdruck, Auflasten, Lasten an den Wandenden und Stützen/Anker angegebenen Zeitschritt Nrn.

Beim Berechnungsverfahren mit vorgegebenen Verschiebungen werden hier auch die Wasserspiegelkoten auf der rechten und linken Wandseite angegeben. Gibt es kein Grundwasser, so bleiben diese beiden Eingabefelder leer, es wird nicht 0 eingegeben.

# Kartenreiter: Schichtenaufbau

Damit werden die z-Koordinaten der OK der Bodenschichten und die Nrn. der zugeordneten Böden angegeben, wobei der Schichtenaufbau auf den beiden Seiten der Wand unterschiedlich sein kann, aber bis zu gleichen Endwert der z-Koordinate reichen muß. Die Boden Nrn. entsprechen denen, die über den Kartenreiter Bodenkennwerte eingegeben werden. In der 1. Zeile steht jeweils die z-Koordinate der GOK. Der der obersten z-Koordinate  zugeordnete Boden entspricht somit der obersten Bodenschichte, der Nr. der untersten z-Koordinate  ist kein Boden zugeordnet ist, die zugeordnete Boden Nr. ist hier bedeutungslos.

Beim Berechnungsverfahren mit vorgegebene Belastungen braucht der Schichtenaufbau nicht angegeben zu werden; wird dies jedoch trotzdem gemacht, so wird der Schichtenaufbau grafisch dargestellt, diese Angaben haben aber auf das Rechenergebnis keinen Einfluß. Die hier angegebenen Boden Nrn. sind nur als Kennzeichnungen der Schichten aufzufassen, über den Kartenreiter Bodenkennwerte werden keine Werte eingegeben.

Beim Berechnungsverfahren mit verschiebungsabhängigen Belastungen können sich die Angaben über den Schichtenaufbau bei den einzelnen Zeitschritten verändern. Ein veränderter Schichtenaufbau braucht aber nur für diejenigen Zeitschritte angegeben zu werden, in dem solche Änderungen (Geländeabtrag oder Geländeaufhöhung) stattfinden.

# Kartenreiter: Erddruck und Wasserdruck

Beim Berechnungsverfahren mit vorgegebenen Belastungen werden die Erd- und Wasserdrücke auf die beiden Seiten der Wand angegeben. Dabei werden für die einzelnen Tiefen z - zur Berücksichtigung von Sprüngen im Erddruckverlauf - für den Erddruck jeweils zwei Werte eingegeben, für den Wasserdruck jedoch jeweils nur ein Wert.

Ist bei diesem Berechnungsverfahren die Wandlänge nicht fest vorgegeben, sondern wird diese erst im Zuge der Berechnung (über einen vorgegebenen Einspannungsgrad) ermittelt, so müssen die Erd- und Wasserdrücke  bis in eine Tiefe angegeben werden, die größer ist als die zu erwartende Wandtiefe. In solchen Fällen muß bei Angabe von Wasserdrücken entlang beider Wandseiten von einer hydrostatischen Druckverteilung ausgegangen werden; dies ist eine auf der sicheren Seite liegenden Näherungsannahme.

Beim Berechnungsverfahren mit verschiebungsabhängigen Belastungen werden - sofern überhaupt vorhanden - nur die Wasserdrücke eingegeben. Diese Angaben können sich bei den einzelnen Zeitschritten verändern. Solche Änderungen brauchen aber nur für diejenigen Zeitschritte angegeben zu werden, in denen sich die Wasserdrücke verändern.

Datenverbund

Die Erd- und Wasserdrücke auf die beiden Seiten der Wand können manuell in Tabellen geschrieben oder vorher mit den Programmen ERD bzw. WASSER berechnet und in das Programm WAND importiert werden. Das Importieren dieser Daten erfolgt durch Anklicken der entsprechenden Dateinamen in den Importlisten dieser Kartenreiter. In diesen Listen werden die Dateinamen aller im aktuellen Projekt mit den genannten Programmen vorher berechneten Aufgaben angezeigt.

# Kartenreiter: Auflasten

Bei den Berechnungsverfahren mit vorgegebenne Verschiebungen und verschiebungsabhängigen Belastungen können auf der linken und rechten Seite der Wand gleichmäßig verteilte Oberflächenlasten p [kN/m2] angegeben werden.

Beim Berechnungsverfahren mit verschiebungsabhängigen Belastungen können sich diese Angaben bei den einzelnen Zeitschritten verändern.

Beim Berechnungsverfahren mit vorgegebenen Belastungen und eingegebenem Schichtenaufbau dienen diese Angaben nur, um auf den Ausgabeseiten Oberflächenlasten zeichnen zu können; der Einfluß von Oberflächenlasten auf den Erddruck ist bei diesem Berechnungsverfahren bereits in der (über den Kartenreiter Erddruck einzugebenden) Erddruckverteilung enthalten.

# Kartenreiter: Stützelemente

Unter Stützelementen, kurz Stützen,  werden hier sowohl Gesteinsanker, als auch Aussteifungen und Ankerpfähle verstanden.

Beim Berechnungsverfahren mit vorgegebenen Belastungen und einer Stütze werden die Verschiebungen bei den Stützen mit 0 angenommen, bei mehr als einer Stütze werden die Verschiebungen bei den Stützen vorgegeben.

Beim Berechnungsverfahren mit vorgegebenen Verschiebungen ist dieser Kartenreiter inaktiv.

Beim Berechnungsverfahren mit verschiebungsabhängigen Belastungen können für die einzelnen Stützen folgende, in der Spalte u/P/K auszuwählende Angaben gemacht werden:

- eine horizontale Linienlast P (in diesem Fall ist die Stabsteifigkeit K irrelevant),

- eine horizontale Verschiebung u (auch in diesem Fall ist die Stabsteifigkeit K irrelevant),

- eine  Stabsteifigkeit K = P/u [kN/m2] für positive (Ku(+)) und negative Verschiebungen u (Ku(-)), d.h. in der Berechnung wird der Wert Ku(+) angesetzt, wenn die Gesamtverschiebung am Beginn des Zeitschrittes  0 ist, anderenfalls ist der Wert Ku(-) maßgebend,

- eine horizontale Linienlast P in Verbindung mit einer Stabsteifigkeit K und

- eine horizontale Verschiebung u in Verbindung mit einer Stabsteifigkeit K.

Die Lasten P und Verschiebungen u. gelten nur für den Zeitschritt, für den diese Angaben gemacht werden, die Stabsteifigkeit K bleibt jedoch auch bei den nachfolgenden Zeitschritten erhalten, solange diese Stütze nicht entfernt wird. Wird K ausgewählt, so ergibt dies noch keine Änderung der Beanspruchung der Wand. Es ist daher notwendig, mit dem Hinzufügen einer solchen Stütze, die Änderung einer anderen Randbedingung zu kombinieren. Eine Stütze wird entfernt, indem man in diesem Zeitschritt für diese Stütze in der Spalte u/P/K die Option nicht vorhanden auswählt; in diesem Fall wird die im vorhergegangenen Zeitschritt vorhandene Stützenkraft A entfernt, was entsprechende Verschiebungen der Wand bewirkt.

Weiter ist folgendes zu beachten:

- alle in einer Aufgabe vorkommenden Stützen werden durch eine lfd. Stützennummer gekennzeichnet,

- innerhalb eines Wandabschnittes darf nur eine einzige Stütze liegen,

- die Stabsteifigkeiten sind negativ anzugeben und

- eine nach rechts gerichtete Kraft (übliche Stützen- oder Ankerkraft) ist negativ einzugeben, eine nach links gerichtete (Zugkraft nach außen) positiv.

Beim Berechnungsverfahren mit vorgegebenen Belastungen und mehr als einer Stütze und beim Berechnungsverfahren mit verschiebungsabhängigen Belastungen werden in der Berechnung die Höhenlagen z der Stützen nicht genau dort  angenommen, wo sie vorhanden sind, sondern sie werden in die Mitte der Streifen, in denen sie liegen, verschoben. In den obersten und untersten zwei Streifen dürfen keine Stützen angegeben werden.

# Kartenreiter: Verschiebungen

Beim Berechnungsverfahren mit vorgegebenen Verschiebungen können diese durch eine Kombination folgender Werte festgelegt werden:

- Parallelverschiebung u [m]

- z-Koordinate [m] des Drehpunktes und Drehwinkel  [°] (positiv entgegen dem Uhrzeigersinn)

- maximale Durchbiegung umax in Wandmitte, wobei vom Wandkopf bis zum Wandfuß eine parabelförmige Durchbiegung angenommen wird.

# Kartenreiter: Bodenkennwerte

Damit werden bei den Berechnungsverfahren mit vorgegebenen Verschiebungen und verschiebungsabhängigen Belastungen die für die Berechnung erforderlichen Kennwerte der über den Kartenreiter Schichtenaufbau eingegebenen Bodenschichten angegeben.

# Kartenreiter: Lasten an den Wandenden

Damit werden bei den Berechnungsverfahren mit vorgegebenen Belastungen und verschiebungsabhängigen Belastungen die am Wandkopf und am Wandfuß einwirkenden Querkräfte und Biegemomente angegeben. Beim Berechnungsverfahren mit verschiebungsabhängigen Belastungen werden hier die Änderungen dieser Einwirkungen angegeben und zwar nur bei denjenigen Zeitschritten, bei denen solche Änderungen stattfinden.

Kartenreiter: Berechnungsvorgaben

Beim Berechnungsverfahren vorgegebenen Belastungen wird bei vorgegebenem Einspannungsgrad  die Iterationsgenauigkeit für die Wandlänge angegeben; dies ist die maximal zulässige Differenz der Wandlängen bei aufeinanderfolgenden Iterationsschritten.

Beim Berechnungsverfahren verschiebungsabhängige Belastungen wird die geforderte relative Iterationsgenauigkeit (E2 - E1)/E1 angegeben. Dabei sind E1 bzw. E2 die in aufeinanderfolgenden Iterationsschritten berechneten mittleren Erddruckänderungen. Dieses Kriterium wird getrennt auf die belastenden und die widerstehenden Erddrücke angewendet. Weiters ist hier die maximal auszuführende Anzahl von Iterationsschritten anzugeben. Wird diese Anzahl erreicht, so wird die Iteration beendet, gleichgültig, ob das Iterationskriterium erfüllt ist oder nicht.

# Ausgabedaten

## Seite 1

Auf dieser Seite werden die Angaben tabellarisch und grafisch dargestellt. Die Wandlänge entspricht dabei der vorgegebenen, die Erddruck- bzw. Wasserdruckverteilung wird über die gesamte eingegebene Tiefe dargestellt.

In der grafischen Darstellung der Wand werden die Streifenunterteilungen durch Querstriche durch die Wand schematisch dargestellt; diese Striche können über ein Kontextmenü auch ausgeblendet werden. Im Falle einer Anpassung der Streifenteilung an die Erd- und Wasserdruckverteilung werden solche Striche nur bei den Knicken bzw. Sprüngen dieser Verteilungen gezeichnet, nicht jedoch die dazwischen eingefügten Unterteilungen.

# Seite 2

Auf dieser Seite werden grafisch dargestellt:

- die Erd- und Wasserdruckdruckverteilung vom Wandkopf bis zum Wandfuß,

- der Querkraftverlauf,

- der Momentenverlauf und

- die Biegelinie (beim Berechnungsverfahren mit vorgegebenen Belastungen) bzw. die Verschiebungslinie (beim Berechnungsverfahren mit vorgegebenen Verschiebungen und beim Berechnungsverfahren mit verschiebungsabhängigen Belastungen).

Beim Berechnungsverfahren mit vorgegebenen Verschiebungen und beim Berechnungsverfahren mit verschiebungsabhängigen Belastungen sind die Erddrücke immer Druckspannungen, Zugspannungen werden vernachlässigt, d.h. es werden solche Erddrücke gleich 0 gesetzt.

Beim Berechnungsverfahren mit vorgegebenen Belastungen und mehr als einer Stütze und beim Berechnungsverfahren mit verschiebungsabhängigen Belastungen werden die Querkräfte und die Biegemomente für die Enden der Wandabschnitte berechnet, die Lasten und Auflager- bzw. Bettungskräfte werden jedoch in der Mitte dieser Abschnitte als Linienlasten angenommen. Um die Querkräfte und Biegemomente an die tatsächlich angenommenen Lasten anzupassen, werden für die grafische Darstellung die berechneten Werte auf die Abschnittsmitten umgerechnet. In der entsprechenden Tabelle auf Seite 3 sind jedoch die unmittelbar berechneten Querkräfte und Biegemomente angegeben. Diese Tabelle enthält auch die für die Wandenden vorgegebenen Querkräfte und Biegemomente.

Wird beim Berechnungsverfahren mit vorgegebenen Belastungen die Wandlänge fest vorgegeben, so kann es bei einer zu groß angenommenen Einbindetiefe vorkommen, dass  sich positive, d.h. nach links gerichtete Ankerkräfte ergeben bzw. dass der Tangentenwinkel der Biegelinie beim Wandfuß negativ ist. In solchen Fällen wird der Gültigkeitsbereich dieses Berechnungsverfahrens überschritten und die Ergebnisse sind unrealistisch.

Tabellarisch werden neben den Eingabedaten angegeben:

- die Wandlänge L,

- die Anzahl der Iterationen, die erforderlich waren, um beim Berechnungsverfahren mit vorgegebenen Belastungen bzw. beim Berechnungsverfahren mit verschiebungsabhängigen Belastungen die Anpassung an die Mobilisierungsfunktion mit der geforderten Genauigkeit zu ermitteln,

- die maximalen Erd- und Wasserdrücke auf den beiden Seiten der Wand,

- die maximalen und minimalen Querkräfte,

- die maximalen und minimalen Biegemomente und

- die maximalen und minimalen Durchbiegungen bzw.Verschiebungen.

Beim Berechnungsverfahren mit vorgegebenen Belastungen werden weiters angegeben:

- der Tangentenwinkel  der Biegelinie zur Vertikalen beim Wandfuß (bei vorgegebener Wandlänge wird dieser Wert nicht bestimmt, was durch n.b. gekennzeichnet wird), und

- der Einspannungsgrad .

# Seite 3

Tabelle Stützelemente:

Beim Berechnungsverfahren mit vorgegebenen Belastungen werden für die einzelnen Stützen die Stützenkräfte A und die Verschiebungen der Stützen angegeben.

Beim Berechnungsverfahren mit verschiebungsabhängigen Belastungen werden angegeben:

- der Stützentyp (u/P/K),

- die im aktuellen Zeitschritt vorgegebenen Verschiebungen u bzw. Lasten P,

- die eingegebenen Stabsteifigkeiten für positive und negative Verschiebungen (Ku(+) bzw. Ku(-)) und

- die im aktuellen Zeitschritt vorhandenen Stützenkräfte A.

Tabelle Bettung und Lasten:

Beim Berechnungsverfahren mit verschiebungsabhängigen Belastungen werden für den aktuellen Zeitschritt für jeden Wandabschnitt angegeben:

- die Seite (linke oder rechte Seite), auf der eine Bettung der Wand im Boden vorliegt,

- der dieser Bettung aufgrund der Mobilisierungsfunktion zugrundeliegende Bettungsmodul K,

- die sich daraus ergebende Bettungskraft S,

- die den Stützen zugrundeliegenden Stabsteifigkeiten KA und

- die in der Berechnung angesetzten (aus Erddruck- und Wasserdruckänderungen folgenden)  Lasten P.

Die Bettungskräfte, Lasten und Stützenkräfte (Auflagerkräfte) werden in Form eine Balkendiagrammes auch grafisch dargestellt.

Tabelle Streifenkräfte:

Hier werden - getrennt für die linke und rechte Wandseite - die auf die einzelnen Wandabschnitte wirkenden Erddruckkräfte E und Wasserdruckkräfte W angegeben.

Beim Berechnungsverfahren mit verschiebungsabhängigen Belastungen werden die Änderungen der  Erddrücke noch unterteilt in diejenigen aufgrund der Randbedingungen (ER) und diejenigen aufgrund der Wandverschiebungen (EM).

Seite 4

In der Tabelle Erd- und Wasserdruck werden getrennt für die linke und rechte Wandseite die Erddrücke und Wasserdrücke bzw. deren Änderungen angegeben.

Die verwendeten Symbole bedeuten im einzelnen:

- z-Koordinate der Streifengrenzen, beginnend beim Wandkopf

- eh: horizontale Erddruckkomponenten für jede z-Koordinate jeder Wandseite; der Index 1 kennzeichnet die linke Wandseite, der Index 2 die rechte Wandseite; beim Berechnungsverfahren mit vorgegebenen Belastungen werden auf jeder Wandseite bei jeder z-Koordinate jeweils zwei Erddrücke eh angegeben, um Sprünge in der Erddruckverteilung berücksichtigen zu können (o = Wert knapp oberhalb, u = Wert knapp unterhalb der z-Koordinate).

- wh: Wasserdrücke für jede z-Koordinate jeder Wandseite, bezogen auf vertikale Schnitte; die linke und die rechte Wandseite werden wie beim Erddruck durch die Indizes 1 und 2 gekennzeichnet.

In der Tabelle Querkraft- und Momentenverlauf werden die für die angegebenen z-Koordinaten berechneten Querkräfte Q und Biegemomente M und die in den einzelnen Wandabschnitten wirkenden resultierenden Lasten P angegeben.

Tabelle Verschiebungsverlauf:

Hier werden die Durchbiegungen f der Wand (Berechnungsverfahren mit vorgegebenen Belastungen) bzw. die Verschiebungen f der Wand (Berechnungsverfahren mit vorgegebenen Verschiebungen und Berechnungsverfahren mit verschiebungsabhängigen Belastungen) angegeben, beim Berechnungsverfahren mit vorgegebenen Belastungen auch die adjungierten Belastungen P* und die adjungierten Querkräfte Q* der Mohrschen Analogie.

Beim Berechungsverfahren mit verschiebungsabhängigen Belastungen werden die Querkräfte und Momente mittels des linearen Gleichungssystems zwar für die Streifenschnitte berechnet, für die grafische Darstellung auf Seite 2 werden diese Werte aber auf die Streifenmitten, d.h. auf die Angriffspunkte der resultierenden Lasten und Bettungskräfte, umgerechnet.

# Seite 5

# Diese Seite gibt es nur beim Berechungsverfahren mit verschiebungsabhängigen Belastungen.

# Für die beiden Seiten eines bestimmten Wandabschnittes werden hier die aktiven und passiven Äste der Mobilisierungskurven aller Zeitschritte und die Veränderungen der Erddrücke innerhalb dieser Zeitschritte dargestellt. Über ein Kontextmenü können dafür beliebige Wandabschnitte ausgewählt werden.

# Die Mobilisierungskurven werden schwarz gezeichnet, die Erddruckänderungen infolge der Änderung der Randbedingungen blau und die Erddruckänderungen infolge der Verschiebungen rot. Der Beginn des Spannungsweges liegt jeweils auf der Mobilisierungsfunktion des vorhergegangenen Zeitschrittes; der zugehörige Punkt ist mit einem blauen * markiert, der Beginn des Spannungsweges auf der aktuellen Mobilisierungsfunktion ist mit einem roten * markiert. Die rote Linie kennzeichnet die aufeinanderfolgenden Ergebnisse der iterativen Berechnung. Sowohl die roten als auch die blauen Linien können wahlweise ausgeblendet werden.

Die Mobilisierungsfunktionen werden nur bis zum aktiven bzw. passiven Grenzzustand hin gezeichnet, die Erddruckänderungen infolge der Verschiebungen können jedoch auch darüber hinausreichen.

Festzuhalten ist, dass die für die einzelnen Zeitschritte gezeichneten Spannungswege nur die Verschiebungsdifferenzen wiedergeben; die Gesamtverschiebungen können aus diesen Bildern nicht entnommen werden.

Bei der Interpretation der roten Linien ist zu beachten, dass sich bei der 1. Iteration auf der aktiven Seite der Erddruck nur um den Betrag ändert, der sich aus der Änderung der Randbedingungen ergibt.

In eigenen Diagrammen werden für die beiden Wandseiten die normierten Mobilisierungsfunktionen für den belastenden und den widerstehenden Erddruck dargestellt.

Tabellarisch angegeben werden:

- die bezogenen Grenzverschiebungen für den aktiven (uf,a')und passiven Erddruck (uf,p')und

- für jede Laststufe die im letzten Iterationsschritt erhaltenen relativen und absoluten Iterationsgenauigkeiten (getrennt für den belastenden und en widerstehenden Erddruck). Die absoluten Iterationsgenauigkeiten geben die mittleren Abweichungen zwischen den Rechenwerten und den für die entsprechenden Verschiebungen aus den Mobilisierungsfunktionen abgeleiteten Werten an.

# Allgemeine Hinweise

Dieses Programm wurde umfassend auf seine Richtigkeit getestet; trotzdem kann für die völlige Richtigkeit des Programms keine wie immer geartete Gewähr übernommen werden.

Hinweise auf Lücken im Programm oder in der Programmbeschreibung und Vorschläge für Verbesserungen des Programms sind erwünscht. Solche Hinweise bzw. Vorschläge können sich immer nur auf die augenblicklich aktuelle Programmversion beziehen, ältere Versionen werden nicht mehr gewartet.

## Schrifttum

Pregl, O. (2000): Handbuch der Geotechnik; Band 16; Bemessung von Stützbauwerken; Eigenverlag des Institutes für Geotechnik, Universität für Bodenkultur, Wien

# Beispiele

Die im folgenden angeführten Beispiele für das Berechnungsverfahren mit vorgegebenen Belastungen und das Berechnungsverfahren mit vorgegebenen Verschiebungen sind einerseits charakterisiert durch das statische System, wobei folgende Fälle angenommen werden:

- eine freistehende Wand (TEST01 und TEST04),

- eine einfach gestützte Wand (TEST02 und TEST05) und

- eine zweifach gestützte Wand (TEST03 und TEST06),

und andererseits durch die Geometrie und den Schichtenaufbau, wobei folgende Fälle angenommen werden:

- ein homogener Untergrund ohne Grundwasser (Fall A),

- ein homogener Untergrund mit Grundwasser (Fall B) und

- ein geschichteter Untergrund mit Grundwasser (Fall C).

Die Beispiele TEST01 bis TEST03 beziehen sich auf das Berechnungsverfahren mit vorgegebenen Belastungen, die Beispiele TEST04 bis TEST06 auf das Berechnungsverfahren mit vorgegebenen Verschiebungen.

Bei der freistehenden und einfach verankerten Wand wird ein Geländesprung von 4 m Höhe angenommen, bei der zweifach verankerten Wand ein solcher von 8 m Höhe.

Die Wasserdruckverteilungen werden vereinfachend jeweils linear mit der Tiefe zunehmend angenommen.

Es werden drei Bodenmaterialien (Boden 0, 1 und 2) unterschieden:

Boden 0: 	 = 20 kN/m3, b = 10 kN/m3, c = 0,  = 35°, Ep = 1,5

uf,a'=0,001, uf,p'=0,050, ba = bp = 2,0, ca = cp = 0,5

Boden 1: 	 = 20 kN/m3, b = 10 kN/m3, c = 0,  = 25°, Ep = 1,5

uf,a'=0,002, uf,p'=0,080, ba = bp = 2,0, ca = cp = 0,5

Boden 2: 	 = 20 kN/m3, b = 10 kN/m3, c = 0,  = 25°, Ep = 1,5

uf,a'=0,0015, uf,p'=0,065, ba = bp = 2,0, ca = cp = 0,5

Bei homogenem Untergrund wird jeweils der Boden 0 angesetzt.

Die Biegesteifigkeit der Wand wird, sofern nicht etwas anderes angegeben ist, mit 21 MNm2 angenommen.

# TEST01

Berechnungsverfahren mit vorgegebenen Belastungen

Freistehende Wand

Dreieckige Erddruckverteilung auf beiden Wandseiten

# TEST02

Berechnungsverfahren mit vorgegebenen Belastungen

Einfach gestützte, im Untergrund frei aufgelagerte Wand

Dreieckige Erddruckverteilung auf beiden Wandseiten

Beim Fall A ergeben sich bei Variation des Einspannungsgrades  und einer Biegesteifigkeit von EI = 5 MNm2 folgende Werte:

 = 0:	L =  5,45 m	o = 0,34°

 = 0,5:	L = 6,00 m	o = 0,16°

 = 1,0:	L = 6,24 m	o =      0°

Der Fall C ist ein Beispiel für die Überschreitung der Grenze des Anwendungsbereiches des Berechnungsverfahrens mit vorgegebenen Belastungen.

# TEST03

Berechnungsverfahren mit vorgegebenen Belastungen

Zweifach gestützte Wand

Bei der unteren Stütze wird eine Verschiebung von 5 mm vorgegeben.

Dreieckige Erddruckverteilung auf beiden Wandseiten

# TEST04

Berechnungsverfahren mit verschiebungsabhängigen Belastungen

Freistehende Wand

# TEST04A

Drei Zeitschritte:

- Ausgangssituation

- 4 m tiefer Aushub auf der linken Wandseite

- Belastung des Geländes auf der rechten Seite

Vergleichsberechnungen mit diesem Beispiel zeigten, dass die Annahme von 15 Wandabschnitten optimale Ergebnisse liefert; bei einer weiteren Verfeinerung auf 20 Abschnitte wird eine weniger plausible Biegelinie erhalten.

# TEST04B

Vier Zeitschritte:

- Ausgangssituation

- Grundwasserabsenkung um 3,5 m auf der linken Seite

- 4 m tiefer Aushub auf der linken Wandseite

- Belastung des Geländes auf der rechten Seite

# TEST04C

Zeitschritte wie bei TEST04B

# TEST05

Berechnungsverfahren mit verschiebungsabhängigen Belastungen

Einfach gestützte Wand

# TEST05A

Drei Zeitschritte:

- Ausgangssituation

- 4 m tiefer Aushub auf der linken Wandseite

- Setzen des Ankers und Belastung des Geländes auf der rechten Seite

# TEST05B

Vier Zeitschritte:

- Ausgangssituation

- Grundwasserabsenkung um 3,5 m auf der linken Seite

- 4 m tiefer Aushub auf der linken Wandseite

- Setzen des Ankers und Belastung des Geländes auf der rechten Seite

# TEST05C

Zeitschritte wie bei TEST05B

# TEST06

Berechnungsverfahren mit verschiebungsabhängigen Belastungen

Zweifach gestützte Wand

# TEST06A

Drei Zeitschritte:

- Ausgangssituation

- 4 m tiefer Aushub auf der linken Wandseite

- Setzen des oberen Ankers und weiterer 3 m tiefer Aushub auf der linken Wandseite

- Setzen des unteren Ankers und Belastung des Geländes auf der rechten Seite

Durch eine weitere Unterteilung dieses Beispieles werden verschiedene Details von Anwendungsmöglichkeiten demonstriert:

TEST06A1:	Anker mit der Option u und K

TEST06A2:	Anker mit der Option P und K

TEST06A3:	Anker mit der Option nur K

TEST06A4:	Anker mit der Option nur u

TEST06A5:	Anker mit der Option nur P

TEST06A6:	Im 1. Zeitschritt wird ein Anker gesetzt und ein Aushub durchgeführt, im 2. Zeitschritt wird dieser Anker wieder entfernt.

TEST06A7:	Im 1. Zeitschritt wird ein Aushub wie bei TEST06A6 durchgeführt, jedoch ohne Anker. Werden die Ergebnisse dieser Berechnung mit den Ergebnissen des 2. Zeitschrittes von TEST06A6 verglichen, so kann man beurteilen, inwieweit der vorherige Einbau eines Ankers das Endergebnis beeinflusst.

TEST06A8:	Wie TEST06A7, jedoch wirkt beim Kopfpunkt der Wand eine äußere Querkraft Qo und ein äußeres Moment Mo.

# TEST06B

Vier Zeitschritte:

- Ausgangssituation

- Grundwasserabsenkung um 3,5 m auf der linken Seite

- 4 m tiefer Aushub auf der linken Wandseite

- Setzen des oberen Ankers und weiterer 3 m tiefer Aushub auf der linken Wandseite

- Setzen des unteren Ankers und Belastung des Geländes auf der rechten Seite

# TEST06C

Zeitschritte wie bei TEST06B

# TEST20

Berechnungsverfahren mit vorgegebenen Verschiebungen

Parabelförmige Durchbiegung

Drei Zeitschritte

Erd- und Wasserdrücke

STUD164, STUD165, STUD167

Beispiele entsprechend Studienunterlagen zu Erd- und Grundbau II, Auflage 2001, S. 164, 165 und 167 Berechnungsverfahren mit vorgegebenen Belastungen.

STUD164V, STUD165V, STUD167V

Beispiele entsprechend Studienunterlagen zu Erd- und Grundbau II, Auflage 2001, S. 164, 165 und 167. Berechnungsverfahren mit verschiebungsabhängigen Belastungen.