### Berechnungshinweise

Nullstellensuche („regula falsi“)

Bei der iterativen Ermittlung der Einbindetiefe der Wand, wird die „regula falsi“ angewendet. Der Grundgedanke dieser Vorgangsweise geht aus Bild 1 hervor. Beim vorliegenden Problem ist die Variable x die Wandlänge, der Funktionswert f ist die Σ der Horizontalkräfte (ΣH).

Bild 1: Nullstellensuche („regula falsi“)

Vorgegebene Verschiebungen

Die Gesamtverschiebung kann aus der in Bild 1 gezeigten Verschiebungen zusammengesetzt werden. Die für die drei Verschiebungstypen anzugebenden Parameter sind:

- Paralleleverschiebung u1

- Verdrehung α, zD

- Parabelförmige Durchbiegung umax

Bild 1:  Vorgegebene Verschiebungen

Streifenkräfte

Nach Unterteilung der Wand in einzelne Streifen werden die dort wirkenden Lasten bzw. Bettungskräfte in mittig wirkende Streifenkräfte zusammengefasst. Je nach dem Berechnungsverfahren bzw. je nach dem statischen System ergibt sich dabei eine unterschiedliche Anzahl von Werten für die Schnittgrößen und die Verschiebungen. In den Bildern 1 bis 3 sind die Unterteilungen in jeweils n+1 Abschnitte, die bei den verschiedenen statischen Systemen auftretenden Lasten P, Biegemomenten M, Querkräfte Q, Verschiebungen f schematisch dargestellt. Bei diesen Größen sind jeweils die in der Rechnung angesetzten Indices angegeben.

Bild 2:  Konventionelle Berechnung,

einfach gestützte Wand

Bild 1:  Konventionelle Berechnung,

freistehende Wand

Bild 3:  Konventionelle Berechnung, zwei- und mehrfach gestützte Wand

Anpassung an die Mobilisierungsfunktion

Beim Berechnungsverfahren mit verschiebungsabhängigen Belastungen werden die Erddruckkräfte bzw. die Bettungskräfte jeweils an die entsprechend den jeweils gültigen nicht linearen Mobilisierungsfunktionen angepasst. In jeder Tiefe z ist dabei zwischen der linken Seite (k1) und der rechten Seite (k2) zu unterscheiden. Bei der Iteration wird folgende Vorgangsweise angewendet:

- Aufsuchen des Punktes auf der Mobilisierungsfunktion, die der aktuellen Erddruckkraft bzw. der aktuellen Bettungskraft entspricht. Dieser Punkt kann somit auf der aktiven bzw. passiven Seite der Mobilisierungsfunktion liegen.

- Aufgrund der im ersten Iterationsschritt angenommenen bzw. sich in den weiteren Iterationschritten     rechnerisch ergebenden Verschiebungen werden für den nächsten Iterationschritt die Bettungsmodule bzw. die Änderungen der Erddruckkräfte wie in den Bildern 1 und 2 gezeigt abgeleitet. Dabei ist zu beachten, das positive rechnerische Verschiebungen auf der linken Seite Bettungskräfte bewirken, auf der rechten Seite jedoch Änderungen der Erddruckkräfte. Die rechnerischen Verschiebungen sind somit von Vorzeichen her gesehen nicht unbedingt gleich den Verschiebungsdifferenzen auf der Mobilisierungsfunktion.

Im Zuge der Iteration bleibt der Anfangspunkt auf der Mobilisierungsfunktion unverändert, die Endpunkte der sich rechnerisch ergebenden Erddruckkräfte bzw. Bettungskräfte nähern sich im Zuge der Iteration an die Mobilisierungskurve an. Eine solche Konvergenz ist bei sehr kleinen Verschiebungen bzw. im Falle, dass sich in aufeinanderfolgenden Iterationschritten die Vorzeichen ändern nicht immer gegeben. Erfahrungsgemäß hat dies jedoch auf das Gesamtergebnis der Berechnung in der Regel keinen wesentlichen Einfluss. In den Diagrammen der Mobilisierungsfunktionen haben DE und Du immer das gleiche Vorzeichen, die Bettungsmodule k sind immer negativ.

Auf der linken Seite sind die Vorzeichen von DE im Diagramm der Mobilisierungsfunktion    unterschiedlich von den Vorzeichen der Rechnung; auf der rechten Seite stimmen diese Vorzeichen mit der Rechnung überein.

Bild 1:  Anpassung an die Mobilisierungsfunktion auf der linken Seite

Bild 2:  Anpassung an die Mobilisierungsfunktion auf der rechten Seite

Statisches System

Das beim Berechnungsverfahren mit verschiebungsabhängigen Belastungen angewendete statische System ist in Bild 1 gezeigt.

Bild 1:  Statisches System

Der Berechnung werden für die Streifenelemente i folgende Bedingungsgleichungen zugrundegelegt:

- Gleichgewicht der Horizontalkräfte (ΣH=0)

Qi - Qi+1 - Pi - Si = 0

- Gleichgewicht der Momente (ΣM=0)

Mi - Mi+1 + Qi+1Δz + (Pi + Si)Δz/2 = 0

- Differenzengleichung der Biegelinie

ui-1 - 2ui + ui+1 + (Mi-1 + Mi)Δz²/2EI

- Beim Berechnungsverfahren mit verschiebungsabhängigen Belastungen gilt auch die Definitions-

gleichung des Bettungsmoduls

Ki = si/ui

Diese Gleichungen werden angewendet:

- bei der konventionellen Berechnung bei Wänden mit mehr als einer Stütze und

- beim Berechnungsverfahren mit verschiebungsabhängigen Belastungen.

Konventionelle Berechnung

Bei der konventionellen Berechnung ergeben sich damit für die Elemente 0 und n je zwei, für die übrigen Elemente jeweils drei Gleichungen. Die Koeffizientenmatrix dieses linearen Gleichungssystems ist in den Tabellen 1a bis 1c angegeben.

Tabelle 1a: Elemente 0 und 1

|  | Spalte Nr. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Element | Zeile Nr. | so | Q1 | M1 | s1 | Q2 | M2 | s2 | r.S. |
| 0 | 0 |  | -1 |  |  |  |  |  | - Qo + Po |
|  | 1 |  | Δz | -1 |  |  |  |  | - Mo - PoΔz2 |
| 1 | 2 |  | 1 |  |  | -1 |  |  | P1 |
|  | 3 |  |  | 1 |  | Δz | -1 |  | - P1 Δz2 |
|  | 4 | 1 |  | Δz22EI | -2 |  |  | 1 | - Mo Δz22EI |

Tabelle 1b: sh. nächste Seite

Tabelle 1c: Element  n

| Spalte Nr. | 3n - 2 | 3n - 1 | 3n + 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeile Nr. | Qn | Mn | sn | r.S. |
| 3n - 1 | 1 |  |  | Qn1 + Pn |
| 3n + 0 |  | 1 |  | Mn1 - Qn1 Δz- PnΔz2 |

Sind bei einzelnen Elementen die Verschiebungen si vorgegeben, so sind diese Verschiebungen keine Unbekannten mehr, es kommt aber die nun an dieser Stelle wirkende Bettungskraft Si als Unbekannte dazu; die Anzahl der Unbekannten bzw. Spalten der Matrix bleibt also gleich groß. Die sich bei vorgegebenen Verschiebungen si in der Matrix durchzuführenden Änderungen (gegenüber den Fall das an diesen Element Verschiebungen nicht vorgegeben sind) sind in der Tabelle 1b rot angezeigt. Zu beachten ist, dass bei den Elementen 0, 1, n-1 und n Verschiebungen nicht vorgegeben werden können.

Tabelle 1b: Element i

| Spalte Nr. | …- 5 | …- 4 | …- 3 | …- 2 | …- 1 | ...+ 0 | 3(i - 1) + 1 | 3(i - 1) + 2 | 3(i - 1) + 3 | …+ 4 | …+ 5 | …+ 6 | …+ 7 | …+ 8 | …+ 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeile Nr. | Qi-2 | Mi-2 | si-2 | Qi-1 | Mi-1 | si-1 | Qi | Mi | si Si | Qi1 | Mi1 | si1 | Qi2 | Mi2 | si2 | r.S. |
| 3(i - 1) - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3(i - 1) + 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3(i - 1) + 1 |  | Δz22EI | 1 |  | Δz22EI | -2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | - si |
| 3(i - 1) + 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | -1 | -1 |  |  |  |  |  | Pi |
| 3(i - 1) + 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Δz | -1 |  |  |  |  | - Pi Δz2 |
| 3(i - 1) + 4 |  |  |  |  | Δz22 | 1 |  | Δz22EI | - 2 |  |  | 1 |  |  |  | 2si |
| 3(i - 1) + 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3(i - 1) + 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3(i - 1) + 7 |  |  |  |  |  |  |  | Δz22EI | 1 |  | Δz22EI | -2 |  |  | 1 | -si |

Berechnungsverfahren mit verschiebungsabhängiger Belastung

Bei diesen Berechnungsverfahren ergeben sich für das erste und das letzte Element drei, für die Elemente jeweils vier Gleichungen. Die Koeffizientenmatrix dieses linearen Gleichungssystems ist in den Tabellen 2a bis 2c angegeben.

Tabelle 2a: Elemente 0 und 1

|  | Spalte Nr. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Element | Zeile Nr. | So | so | S1 | Q1 | M1 | s1 | S2 | Q2 | M2 | s2 | r.S. |
| 0 | 0 | -1 | Ko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | -1 |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  | - Qo + Po |
|  | 2 | Δz2 |  |  | Δz | -1 |  |  |  |  |  | - Mo - PoΔz2 |
| 1 | 3 |  |  | -1 |  |  | K1 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | -1 | 1 |  |  |  | -1 |  |  | P1 |
|  | 5 |  |  | Δz2 |  | 1 |  |  | Δz | -1 |  | - P1 Δz2 |
|  | 6 |  | 1 |  |  | Δz22EI | -2 |  |  |  | 1 | - Mo Δz22EI |

Tabelle 2b: sh. nächste Seite

Tabelle 2c: Element n

| Spalte Nr. | 4(n - 1) + 2 | 4(n - 1) + 3 | 4(n - 1) + 4 | 4(n - 1) + 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeile Nr. | Sn | Qn | Mn | sn | r.S. |
| 4(n - 1) + 3 | -1 |  |  | Kn |  |
| 4(n - 1) + 4 | -1 | 1 |  |  | Qn1 + Pn |
| 4(n - 1) + 5 | Δz2 |  | 1 |  | Mn1 - Qn1Δz- PnΔz2 |

Die sich bei vorgegebenen Verschiebungen ergebenden Änderungen sind in Tabelle 2b rot angegeben. In diesem Fall entfällt eine Spalte und eine Zeile der Koeffizientenmatrix, da eine dort wirkende Bettungskraft Si schon vorhanden ist und somit diese Spalte nicht von einer anderen Unbekannten belegt wird (wie bei der konventionellen Berechnung).

Tabelle 2b: Element i

| Spalte Nr. | ... - 6 | ... - 5 | ... - 4 | ... - 3 | ... - 2 | ... - 1 | ... + 0 | ... + 1 | 4(i - 1) + 2 | 4(i - 1) + 3 | 4(i - 1) + 4 | 4(i - 1) + 5 | ... + 6 | ... + 7 | ... + 8 | ... + 9 | ... + 10 | ... + 11 | ... + 12 | ... + 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeile Nr. | Si-2 | Qi-2 | Mi-2 | si-2 | Si-1 | Qi-1 | Mi-1 | si-1 | Si | Qi | Mi | si | S i1 | Q i1 | M i1 | s i1 | S i2 | Q i2 | M i2 | s i2 | r.S. |
| 4(i - 1) - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4(i - 1) + 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4(i - 1) + 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4(i - 1) + 2 |  |  | Δz22EI | 1 |  |  | Δz22EI | -2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | -si |
| 4(i - 1) + 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  | Ki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4(i - 1) + 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 | 1 |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  | Pi |
| 4(i - 1) + 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Δz2 |  | 1 |  |  | Δz | -1 |  |  |  |  |  | - Pi Δz2 |
| 4(i - 1) + 6 |  |  |  |  |  |  | Δz22EI | 1 |  |  | Δz22EI | -2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2si |
| 4(i - 1) + 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4(i - 1) + 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4(i - 1) + 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4(i - 1) + 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Δz22EI | 1 |  |  | Δz22EI | -2 |  |  |  | 1 | -si |

In diesem Fall gibt es nun jedoch eine Bettung im Boden und an der Stütze, weshalb der in der Berechnung anzusetzende Bettungsmodul

Si = Kisi

die Summe aus zwei Bettungsmoduln darstellt.

Si, Ki                in der Berechnung vorkommende Bettungskraft bzw. Bettungssteifigkeit

si                     Verschiebung

Somit ist

SB,i + SS,i = (KB,i + KS,i)si

SB,i, KB,i           Bettungskraft bzw. Bettungssteifigkeit des Bodens

SS,i, KS,i           Bettungskraft bzw. Bettungssteifigkeit der Stütze

Nach Abschluss der Berechnung mit der resultierenden Steifigkeit wird die ermittelte Bettungskraft entsprechend der angeführten Gleichung wiederum in die beiden Anteile für den Boden und die Stütze zerlegt.