Programmbeschreibung

Titel

Wasserdruck

Kurztitel

WASSER

Autor

O. Pregl, D. Sinhuber

Anwendung

Dieses Programm berechnet die Wasserdruckverteilung auf eine Stützwand bzw. auf eine Stützmauer.

Die z-Koordinate des Mauerkopfes muss positiv oder gleich null sein; abgesehen davon kann der Koordinatenursprung sonst beliebig gewählt werden. Die positive x-Achse des Koordinatensystems ist nach rechts gerichtet, die positive z-Achse nach unten.

Für die Berechnung sind folgende Angaben erforderlich:

- Wasserspiegelkoten auf der rechten und linken Seite des Stützbauwerkes

- Die Koten der Schichten werden - beginnend mit GOK - getrennt für die linke und rechte Seite eingegeben. Ab der 2. Zeile wird für jede Schichte ein k-Wert eingegeben; dieser entspricht dem k-Wert des oberhalb dieses Punktes liegenden Abschnittes.

- Die Stromlinien auf der rechten und linken Seite des Stützbauwerkes werden jeweils durch Polygone festgelegt, wobei die Verbindung der beiden Polygonenden die Stromlinie entlang der Sohlfläche bildet.

- Der Umriß des Stützbauwerkes wird ebenfalls durch Polygone für die rechte und linke Seite festgelegt. Die Verbindung der Kopf- bzw. Fußpunkte der Polygone bilden die Kopf- und die Sohlfläche. Die Sohlfläche muß jedenfalls innerhalb ein und derselben Bodenschicht verlaufen.

- Die Nummerierungen dieser je zwei Polygone für die Stromlinien und die Stützmauer verlaufen von oben nach unten.

Die auf das Stützbauwerk wirkenden horizontalen und vertikalen Komponenten der Wasserdrücke werden auf einen vertikalen Schnitt bezogen, wenn der Winkel zwischen Bauwerkskante und der Vertikalen kleiner oder gleich 45° ist; andernfalls werden die Wasserdruckkomponenten auf einen horizontalen Schnitt bezogen. Der Wasserdruck in der Sohle des Stützbauwerkes wird immer auf einen horizontalen Schnitt bezogen. Die resultierenden Wasserdrücke auf die Wand ergeben sich daraus durch Multiplikation mit den Längen der vertikalen bzw. horizontalen Schnitte. Durch diese Vereinbarung ergibt sich, dass bei nicht vertikalen bzw. nicht horizontalen Bauwerkskanten die Wasserdrücke sowohl vertikale als auch horizontale Komponenten aufweisen.

Die Wasserdrücke werden in den Höhenabschnitten, in denen keine Strömung angenommen wird, entlang der Wand aus w = w.hw berechnet. Fällt die Stromlinie nicht mit der Begrenzung des Stützbauwerkes zusammen, so werden diese Wasserdrücke horizontal auf das Stützbauwerk projiziert.

Der Abbau der hydraulischen Höhe erfolgt nur entlang der angegebenen Stromlinie; in den darüberliegenden Bereichen wird ein Wasserdruck gleich dem Wert w.z angesetzt; dabei ist z der Vertikalabstand des betrachteten Punktes von der Grundwasseroberfläche.

Berechnungshinweise

Die Berechnung der Wasserdruckverteilung auf ein Stützbauwerk erfordert im allgemeinen die Betrachtung von drei unterschiedlichen Linienzügen:

- Linienzug entlang der benetzten Umrisslinie des Stützbauwerkes.

- Linienzug entlang der Stromlinie, wobei dieser nur dann mit der benetzten Umrisslinie zusammenfällt, wenn der Druckabbau über die gesamte benetzte Mauerfläche erfolgt; dies ist auch dann nicht der Fall, wenn ein freier Wasserspiegel vorliegt.

- Vertikale Schnitte an der Vorder- und Rückseite und horizontale Schnitte bei der Sohlfläche und an der Vorder- und Rückseite.

Die drei genannten Linienzüge werden jeweils getrennt für die rechte Seite, die Sohlfläche und die linke Seite betrachtet.

Für die Vorzeichen der Wasserdruckkomponenten werden folgende Vereinbarungen getroffen:

- Vertikalkomponente positiv nach unten,

- Horizontalkomponente positiv nach links

Ausgabe

Seite 1

Hier werden die Angaben tabellarisch ausgegeben und graphisch dargestellt.

Seite 2

Hier werden die Ergebnisse tabellarisch ausgegeben und graphisch dargestellt.

In den Tabellen für die vertikalen Schnitte ist zu beachten, dass für jeden Punkt, bei dem sich die Geometrie der Wand oder die Schichte verändert, zwei Werte angegeben werden. (Bei einem Schichtenübergang wäre die Angabe von zwei Werten eigentlich nicht erforderlich; sie erfolgt nur aus Gründen der einfacheren Programmierung.) Die Unterscheidung erfolgt durch die Kennzeichnungen „o“, die sich auf den oberen Punkt bezieht, bzw. „u“, die sich auf den unteren Punkt bezieht.

In den Tabellen für die horizontalen Schnitte werden die Wasserdrücke für den Anfangspunkt (x1) und Endpunkt (x2) dieser Schnitte angegeben.

Für die Sohlfläche werden die Wasserdrücke in bezug auf einen horizontalen Schnitt angegeben, weshalb sich bei einer schrägen Sohlfläche eine vertikale und ein horizontale Wasserdruckkomponente ergibt.

Allgemeine Hinweise

Dieses Programm wurde umfassend auf seine Richtigkeit getestet; trotzdem kann für die völlige Richtigkeit des Programms keine wie immer geartete Gewähr übernommen werden.

Hinweise auf Lücken im Programm oder in der Programmbeschreibung und Vorschläge für Verbesserungen des Programms sind erwünscht. Solche Hinweise bzw. Vorschläge können sich immer nur auf die augenblicklich aktuelle Programmversion beziehen, ältere Versionen werden nicht mehr gewartet.

Schrifttum

Pregl, O. (1999): Handbuch der Geotechnik, Band 9; Wasser im Boden; Frost und Wärme im Untergrund. Eigenverlag des Institutes für Geotechnik, Universität für Bodenkultur, Wien

Pregl, O. (2000): Handbuch der Geotechnik, Band 16; Bemessung von Stützbauwerken. Eigenverlag des Institutes für Geotechnik, Universität für Bodenkultur, Wien

Beispiele

# TEST01

Stützwand mit geschichtetem Untergrund

# TEST02

Stahlbetonmauer mit Konsole auf der Rückseite der Mauer

# TEST03

Schwergewichtsmauer; Beispiel aus den Unterlagen der Vorlesung „Erd- und Grundbau II“